|  | EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO PODNIKÁNÍ Jednotný trh: regulovaná oblast, normalizace a nový přístup Stavebnictví | Brusel, září 2002 ENTR/G5 Fy |
| --- | --- | --- |

POKYN  B

(ke směrnici o stavebních výrobcích  89/106/EHS)

DEFINOVÁNÍ ŘÍZENÍ VÝROBY U VÝROBCE V TECHNICKÝCH SPECIFIKACÍCH PRO STAVEBNÍ VÝROBKY

(Revize září 2002)

(Původně vydaný po projednání na 29. zasedání Stálého výboru pro stavebnictví konaném 
dne 29. května 1995 jako dokument CONSTRUCT 95/135 rev. 1.
Aktualizovaný po projednání Stálým výborem pro stavebnictví v září 2002)

Předmluva

V článku 20 směrnice o stavebních výrobcích (89/106/EHS) se stanoví, že Stálý výbor může „na žádost svého předsedy nebo členského státu přezkoumat jakoukoliv otázku vyplývající z provádění a praktického používání této směrnice“.

Aby se pokud možno zajistilo společné porozumění mezi Komisí a členskými státy i mezi členskými státy navzájem v tom, jak bude směrnice působit, mohou příslušné služby Komise, které zastávají předsednictví a sekretariát Stálého výboru, vydávat řadu pokynů zabývajících se specifickými záležitostmi ve vztahu k provádění, praktickému uplatňování a používání směrnice.

Tyto pokyny nejsou právními výklady směrnice.

Nejsou právně závazné a žádným způsobem neupravují nebo nemění směrnici. Pokud obsahují postupy, nevylučuje to zpravidla jiné postupy, které mohou stejnou měrou vyhovovat směrnici.

Budou se o ně v první řadě zajímat a používat je ti, kteří jsou zapojeni do provádění směrnice z právního, technického a administrativního hlediska.

Mohou být dále rozpracovány, měněny nebo rušeny postupem stejným jako postupem, který vedl k jejich vydání.

DEFINOVÁNÍ ŘÍZENÍ VÝROBY U VÝROBCE
V TECHNICKÝCH SPECIFIKACÍCH PRO STAVEBNÍ VÝROBKY

### Úvod

V čl. 13 odst. 3 písm. a) směrnice Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků (dále jen „směrnice“) se stanoví, že výrobci smějí umístit označení shody CE na své výrobky pouze tehdy, jestliže mají „systém řízení  výroby, který zajišťuje, že výroba je v souladu s příslušnými technickými specifikacemi“.

Pokyn (GP) se soustřeďuje na systém řízení výroby považovaný za prostředek zabezpečení toho, že výrobky uváděné na trh jsou v souladu s technickými specifikacemi. Technické specifikace jsou vysvětleny v čl. 4 odst. 1 směrnice.

Je zamýšlen hlavně pro vypracovávání těchto harmonizovaných technických specifikací (harmonizované normy a ETAs [evropská technická schválení] a pro vypracovávání těchto řídicích pokynů pro ETAs. Vztahuje se na každý přijatý systém prokazování shody. Může být však také důležitý pro výrobce při vypracovávání prohlášení a pro výkonné orgány.

Zpracovatelé technických specifikací a řídicích pokynů pro evropská technická schválení mají vzít rovněž v úvahu, že soulad výrobců s řadou norem EN ISO 9000 není závazným požadavkem směrnice o stavebních výrobcích a nemá být jako takový zahrnován do technických specifikací nebo do řídicích pokynů pro ETAs1).

1.  	Cíl a předmět

Tento pokyn má poskytnout společný základ pro vymezení systémů řízení výroby vyžadovaných ve směrnici na podporu jejích právních požadavků.

Pokyn není sám o sobě přímo použitelný. Jeho ustanovení by se však mohla uplatnit zavedením do harmonizovaných technických specifikací.

2.  	Podstata

# Řízení výroby u výrobce

Účel řízení výroby u výrobce je definován ve směrnici. Bez tohoto řízení nemůže být dosaženo prokázání shody.

„Řízení výroby u výrobce“ je definováno v příloze III ke směrnici jako „stálé vnitřní řízení výroby prováděné výrobcem. Všechny základní podklady, požadavky a opatření přijaté výrobcem musí být systematicky dokumentovány formou písemných instrukcí a postupů. Dokumentace systému řízení výroby musí zajistit jednoznačné vymezení zabezpečení jakosti a umožnit dosažení požadovaných charakteristik výrobků a efektivního fungování prověřovaného systému řízení výroby“.

Řízení výroby tak spojuje pracovní postupy a všechna opatření umožňující dodržení a kontrolu shody výrobku s technickými specifikacemi. Té může být dosaženo kontrolami surovin a složek, procesů, strojního zařízení a výrobních prostředků a hotových výrobků, včetně vlastností materiálů ve výrobcích, a jejich zkouškami na měřicích zařízeních, a využitím takto získaných výsledků.

3.  	Požadavky na řízení výroby

3.1  	Všeobecné poznámky

3.1.1	Výrobce je odpovědný za organizaci efektivního zavedení systému řízení výroby. Úkoly a odpovědnosti v organizaci řízení výroby mají být dokumentovány a tato dokumentace udržována v aktuálním stavu. V každém provozu může výrobce delegovat tuto činnost na osobu mající nezbytné oprávnění k:

a)	určení postupů pro prokázání shody výrobku v příslušných etapách,

b)		určení a zaznamenání každého případu neshody,

c)	určení postupů k nápravě případů neshody.

3.1.2	Výrobce má vypracovat dokumentaci o řízení výroby, které uplatňuje, a udržovat ji v aktuálním stavu. Dokumentace a postupy výrobce mají být přiměřené výrobku a výrobnímu procesu. Všechny systémy FPC mají dosáhnout přiměřenou úroveň důvěry ve shodu výrobku. To zahrnuje:

a)	přípravu dokumentovaných postupů a instrukcí týkajících se operací řízení výroby v souladu s požadavky příslušné technické specifikace (viz odstavec 3.1.3),

b)	efektivní zavedení těchto postupů a instrukcí,

c)	zaznamenávání těchto operací a jejich výsledků,

d)	využití těchto výsledků k nápravě všech odchýlení a jejich důsledků, řešení všech z toho vyplývajících situací neshody a popřípadě revize FPC, aby se příčina neshody odstranila.

3.1.3	Operace řízení výroby zahrnují některé nebo všechny tyto operace:

a)	specifikování a ověřování surovin a složek,

b)	kontroly a zkoušky, které se mají se stanovenou četností provádět během výroby,

c)	ověřování a zkoušky, které se mají provádět na hotových výrobcích s četností, která může být stanovena v technických specifikacích a přizpůsobena výrobku a jeho výrobním podmínkám.

Poznámka: V závislosti na specifickém případě může být nezbytné provést

i)	operace uvedené v písm. b) a c),

ii)	pouze operace uvedené v písm. b) nebo

iii)	pouze operace uvedené v písm. c).

    - Operace uvedené v písm. b) jsou zaměřeny na výrobek ve stádiu polotovaru i na výrobní strojní zařízení a jejich seřízení a vybavení apod. Volba těchto kontrol a zkoušek a jejich četnost se opírá o druh a složení výrobku, výrobní proces a jeho složitost, citlivost charakteristických znaků výrobku na změny výrobních parametrů apod.

    - Pokud jde o operace uvedené v písm. c), neexistuje-li žádná kontrola hotových výrobků v době jejich uvádění na trh, musí výrobce zajistit, aby balení a přiměřené podmínky zacházení a skladování nepoškodily výrobky a aby výrobek zůstal ve shodě s technickou specifikací.

    - Na stanovených měřicích a zkušebních přístrojích se musí provádět příslušné kalibrace.

3.2	Ověřování a zkoušky

3.2.1	Všeobecné poznámky

Výrobce musí vlastnit nebo mít dostupná zařízení, vybavení a pracovníky, které mu umožní provádět nezbytná ověření a zkoušky. Tento požadavek může on nebo jeho zástupce splnit uzavřením subdodavatelské dohody s jednou nebo více organizacemi nebo osobami, které potřebný personál a vybavení mají.

Výrobce musí kalibrovat nebo ověřovat a udržovat kontrolní, měřicí nebo zkušební zařízení pro prokazování shody výrobku s jeho technickou specifikací v dobrém provozním stavu, ať mu patří či nikoliv. Zařízení se musí používat ve shodě se specifikací nebo referenčním systémem zkoušení, na který se specifikace odkazuje.

3.2.2	Sledování shody

Pokud je to nezbytné, provádí se sledování shody výrobku ve stádiu polotovaru a v hlavních etapách jeho výroby.

Sledování shody se soustřeďuje, pokud to je nezbytné, na výrobek v procesu výroby tak, aby byly odbavovány pouze výrobky, které prošly plánovanými mezikontrolami a zkouškami.

3.2.3	Zkoušky

Zkoušky se mají provádět v souladu s plánem zkoušek a v souladu s metodami uvedenými v technické specifikaci.

Tyto metody mají být zpravidla přímými metodami.

V případě určitých charakteristik je však možné, aby předepsaná specifikace poskytovala možnost použít nepřímé zkušební metody, pokud může být stanovena určitá korelace nebo vztah a pokud možno ověřený mezi stanovenou charakteristikou X – charakteristikou, která se má ověřit – a jinou charakteristikou Y, kterou lze měřit snadněji a spolehlivěji nežli charakteristiku X. Nepřímé zkušební metody se mohou použít, jsou-li použitelné a vhodné.

V závislosti na systému prokazování shody přijatém pro výrobek nebo skupinu výrobků mohou být počáteční zkoušky typu na výrobku prováděny samotným výrobcem nebo prováděny nebo potvrzovány notifikovanou osobou.

V druhém případě se tato povinnost vztahuje pouze na zkoušky pro stanovení charakteristik, pro které zvolený systém prokazování shody vyžaduje zapojení notifikované osoby nebo laboratoře. Tyto charakteristiky jsou uvedeny v příloze 3 mandátů.

To samé platí pro auditní zkoušky vzorků odebraných ve výrobě, na trhu nebo na staveništi, když přijatý systém prokazování shody je certifikace výrobku a zahrnuje provedení nebo potvrzení těchto zkoušek dotyčnou notifikovanou osobou.

Protokoly o zkouškách

Výrobce má vypracovávat a udržovat protokoly, které poskytují důkaz o tom, že výrobek byl zkoušen. Tyto protokoly mají jasně ukázat, zda výrobek splnil stanovená přejímací kritéria. Pokud výrobek rozsah přejímky nesplňuje, mají se použít opatření pro neshodu výrobků.

3.2.4	Zacházení s výrobky, které nejsou ve shodě

Jestliže výsledky kontrol nebo zkoušek ukáží, že výrobek nesplňuje požadavky, například jestliže statistická odchylka výsledků zkoušek přesáhne meze dovolené technickou specifikací, musí se neprodleně přijmout nezbytné opatření k nápravě. Neshodné výrobky nebo dávky se musí izolovat a řádně identifikovat. Jakmile je vada napravena, příslušná zkouška nebo ověření se musí opakovat.

Pokud výrobky byly distribuovány dříve, než byly výsledky k dispozici, mají být postup a protokol uchovány pro uvědomění zákazníků.

3.2.5	Záznamy o ověřováních a zkouškách (registr výrobce)

Výsledky výrobních kontrol musejí být řádně zaznamenány v registru výrobce. Do registru musejí být s podpisem osoby odpovědné za kontrolu, která ověření provedla, zaznamenány popis výrobku, datum výroby, použitá zkušební metoda, výsledky zkoušky a přejímací kritéria.

Pokud jde o jakýkoliv výsledek kontroly, který nesplňuje požadavky technické specifikace, musejí být v registru uvedena všechna opatření přijatá k nápravě situace (např. další provedená zkouška, úprava výrobního procesu, vyřazení nebo opravení výrobku).

3.3		Sledovatelnost

Odpovědností výrobce nebo jeho zástupce je uchovávat úplné záznamy o jednotlivých výrobcích nebo výrobních dávkách, včetně jejich příslušných výrobních podrobností a charakteristik, a uchovávat záznamy o tom, komu byly tyto výrobky nebo dávky poprvé prodány. Jednotlivé výrobky nebo dávky výrobků a odpovídající výrobní podrobnosti musí být zcela identifikovatelné a vysledovatelné. V některých případech, například u sypkých výrobků, není přesná sledovatelnost možná. Vyjádření požadavku v příslušných technických specifikacích má být reálné s ohledem na pokud možno nejúplnější sledovatelnost.

4.		Obsah technických specifikací pro výrobky

Technické specifikace stanovují v příslušné kapitole (v příslušných kapitolách) závazné nebo informativní prvky a požadavky uvedené výše v kapitole 3.

Všechna nezbytná ustanovení o řízení výroby a prokazování shody přijatá pro výrobek, na který se specifikace vztahuje, mají závazný charakter.

Zmíněné prvky nebo stanovené požadavky musí být, pokud je to možné, přizpůsobené nebo přizpůsobitelné pro:

- konkrétní znaky výrobních procesů. Zejména musí být řízení výroby schopné se přizpůsobit podle stupně automatizace výrobního řetězce, seřizovacích přístrojů, samoregulace, které výroba může obsahovat.

- zamýšlenou úroveň ukazatelů funkčních vlastností výrobku, pokud technická specifikace výrobku poskytuje řadu úrovní ukazatelů funkčních vlastností a pokud se riziko vyplývající z nedosažení určených ukazatelů mění s úrovní.

Postupy přizpůsobení se musí volit tak, aby se zajistilo, že úroveň důvěry získaná řízením výroby je pro všechny případné výrobní situace stejná.

***

1	) 	Výrobci mající systém řízení výroby (FPC), který vyhovuje EN ISO 9001/2 a který je zaměřen na požadavky příslušné harmonizované normy, se považují za výrobce, kteří splňují požadavky směrnice na FPC.