|  | EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO PODNIKÁNÍ Jednotný trh: regulovaná oblast, normalizace a nový přístup Stavebnictví | Brusel, září 2002 ENTR/G5 GK |
| --- | --- | --- |

POKYN  C

(ke směrnici o stavebních výrobcích  89/106/EHS)

VÝZNAM TERMÍNŮ SESTAVY A SYSTÉMY 
V OBLASTI PŮSOBNOSTI SMĚRNICE O STAVEBNÍCH VÝROBCÍCH

(Revize září 2002)

(Původně vydaný po projednání na 37. zasedání Stálého výboru pro stavebnictví konaném 
dne 3.února 1997 jako dokument CONSTRUCT 96/175 rev.2.
Aktualizovaný po projednání Stálým výborem pro stavebnictví v září 2002)

Předmluva

V článku 20 směrnice o stavebních výrobcích (89/106/EHS) se stanoví, že Stálý výbor může „na žádost svého předsedy nebo členského státu přezkoumat jakoukoliv otázku vyplývající z provádění a praktického používání této směrnice“.

Aby se pokud možno zajistilo společné porozumění mezi Komisí a členskými státy i mezi členskými státy navzájem v tom, jak bude směrnice působit, mohou příslušné služby Komise, které zastávají předsednictví a sekretariát Stálého výboru, vydávat řadu pokynů zabývajících se specifickými záležitostmi ve vztahu k provádění, praktickému uplatňování a používání směrnice.

Tyto pokyny nejsou právními výklady směrnice.

Nejsou právně závazné a žádným způsobem neupravují nebo nemění směrnici. Pokud obsahují postupy, nevylučuje to zpravidla jiné postupy, které mohou stejnou měrou vyhovovat směrnici.

Budou se o ně v první řadě zajímat a používat je ti, kteří jsou zapojeni do provádění směrnice z právního, technického a administrativního hlediska.

Mohou být dále rozpracovány, měněny nebo rušeny postupem stejným jako postupem, který vedl k jejich vydání.

VÝZNAM TERMÍNŮ SESTAVY A SYSTÉMY 
V OBLASTI PŮSOBNOSTI SMĚRNICE O STAVEBNÍCH VÝROBCÍCH

1. 	Předmět

1.1	Tento pokyn má objasnit předmět technických specifikací harmonizovaných se směrnicí o stavebních výrobcích (Construction Products Directive - CPD). Je rovněž určen pro objasnění rozdílů mezi pojmy „sestava“ a „systém“, termíny, které jsou použity v tomto dokumentu.

1.2	Tento pokyn je zaměřen na ty, kteří jsou zapojeni do přípravy harmonizovaných mandátů a zpracovávání technických specifikací.

2.	Definice

2.1	„Konstrukční systém“ („design system“): soubor dílců (součástí), ze kterých může být vytvořena „sestava“ pro následnou instalaci do stavby. „Konstrukční systém“ může být například prezentován v katalogu dodavatele, ze kterého si zákazník/stavebník může vybírat.

Z „konstrukčního systému“ může vzniknout jedna nebo více různých „sestav“ (tj. stavební výrobky definované níže). Konstrukční systém nemůže být stavebním výrobkem, protože je možné koupit pouze jednotlivou „sestavu“ ze „systému“; „systém“ sám o sobě koupit nelze.

2.2	„Montovaný systém“ (assembled system“): „sestava“, poté co byla zabudována do stavby. „Montovaný systém“ může být vytvořen jenom ze „sestavy“, nebo může obsahovat „sestavu“ sestavenou z jednoho nebo více jiných výrobků, které mohou nebo nemusí samy o sobě být stavebními výrobky. Ve smyslu CPD je „montovaný systém“ ekvivalentem „stavby nebo části stavby“.

„Montovaný systém“ se nepovažuje za stavební výrobek ve smyslu směrnice, protože je výsledkem spojení dílců zabudovaných do stavby, a proto existuje pouze ve stavbě a nikoliv na trhu.

2.3	„Sestava“ („kit“): ve smyslu CPD je „sestava“ ekvivalentem „stavebního výrobku“. Stavební výrobek je „sestavou“, je-li souborem nejméně dvou samostatných dílců (součástí), které je třeba sestavit, aby mohly být trvale zabudovány do stavby (tj. stává se „montovaným systémem“). Má-li „sestava“ patřit do oblasti působnosti CPD, musí být splněny tyto podmínky:

i)	„sestava“ musí být uvedena na trh tak, aby ji zákazník mohl koupit v rámci jedné obchodní transakce od jednoho dodavatele,

ii)	„sestava“ musí mít charakteristiky, které umožní stavbě, do které bude zabudována, plnit základní požadavky, je-li stavba předmětem předpisů, které tyto požadavky obsahují.

Existují dva možné typy „sestav“: ty, u nichž je počet a druh součástí předem stanoven a zůstává neměnný, a ty, u nichž se počet, druh a uspořádání součástí mění podle specifického použití.

2.4	„Dílec, součást“ („component“)*: výrobek, který po spojení s jedním nebo více jinými výrobky vytváří „sestavu“. Dílcem (součástí) může být stavební výrobek ve smyslu CPD, ale není to nutné pro to, aby byl považován za část „sestavy“.

2.5	Obrázek 1 ukazuje schématické znázornění výše uvedených definic.

3.	Obecná ustanovení pro „sestavy“

3.1	Je na zpracovatelích specifikací vedených mandátem rozhodnout, zda budou dílce (součásti) běžně nebo pravděpodobně uváděny na trh jako sestava, nebo nikoliv, a tudíž, zda se vyžaduje specifikace.

3.2	Označení CE aplikované na „sestavu“ se nevztahuje na instalaci, nebo ji žádným způsobem nezaručuje. Pouze znamená, že „sestava“ má schopnost umožnit stavbě, do které je zabudovaná, plnit základní požadavky za předpokladu, že je správně smontovaná a instalovaná.

3.3	Výrobce) nebo jeho zástupce odpovědný za uvedení „sestavy“ na trh může na dílcích (součástech), samotné „sestavě“ nebo v průvodní dokumentaci k „sestavě“ uvést kritéria pro montáž/instalaci, kterými se, pokud budou respektována, zajistí deklarované funkční vlastnosti „sestavy“. To se musí učinit ve všech případech, kdy správné fungování „montovaného systému“ závisí na správné montáži/instalaci „sestavy“.

3.4	Některé „sestavy“ mohou být vytvořeny jednou z mnoha možných různých kombinací částí „konstrukčního systému“ (požární poplachová „sestava“ může být například vytvořena z různých druhů a různého počtu detektorů a poplachových zařízení a z různých ovládacích zařízení podle budovy, do které bude instalována). V tomto případě označení CE znamená, že části „sestavy“ byly správně navrženy a vybrány tak, aby byla zajištěna funkce výsledného „montovaného systému“. Technické specifikace musí obsahovat ustanovení, která to umožní.

3.5	Před připojením označení CE má být „sestava“ posouzena v podmínkách jejího určeného použití. V některých případech by měl výrobce zkonstruovat representativní „montovaný systém“, který by pak byl vyzkoušeným typem. Technické specifikace musí uvést dovolené odchylky parametrů konstrukce a instalace, které by ještě umožnily, aby „sestava“ byla v souladu s výsledky zkoušek typu.

3.6	Pokud může být „sestava“ vytvořena z mnoha různých sad částí (viz 3.4 výše), může být posouzení každé odlišné kombinace neuskutečnitelné. V takových případech musí technické specifikace obsahovat ustanovení (týkající se například konstrukce a/nebo slučitelnosti částí) tak, aby mohly být určeny ukazatele funkčních vlastností každé „sestavy“.

3.7	Zatímco technické specifikace mohou obsahovat požadavky na slučitelnost dílců (součástí) v „sestavě“, nesmí normativními požadavky na slučitelnost zamezovat, aby byly na trh uváděny „sestavy“ založené na alternativních systémech slučitelnosti.

3.8	Harmonizované specifikace se vztahují na sestavy, u nichž je počet a druh součástí předem stanovený a zůstává neměnný (například dvousložková pryskyřice prodávaná jako tuba lepidla a jindy jako tuba tvrdidla). Musí se rovněž vztahovat na „konstrukční systém“ jako celek, tj. na „sestavy“, kde se počet, druh a uspořádání součástí mění podle specifického použití (viz například požární poplachová „sestava“ uvedená výše).

3.9	Některé „sestavy“ zahrnují volitelné součásti. Těmi mohou být například adaptéry nebo armatury, které podle konkrétní instalace „montovaného systému“ mohou nebo nemusí být použity. Tyto volitelné součásti tvoří část „sestavy“. Pokud jejich použití mění ukazatele funkčních vlastností „montovaného systému“, má být tato změna ukazatelů posouzena a uvedena spolu s označením CE. Je třeba, aby takové záležitosti byly obsaženy v technických specifikacích.

  - Jednotlivé dílce (součásti) „sestavy“, mohou-li být koupeny samostatně (při první koupi nebo později jako náhradní součásti), mohou být rovněž stavebními výrobky (ve smyslu CPD), jestliže mají charakteristiky, kterými přispívají ve stavbě ke splnění předpisů. Požadované charakteristiky dílce (součásti) nejsou však pravděpodobně ty samé jako „sestavy“. U dílce (součásti) opatřeného (opatřené) označením CE jako vlastní stavební výrobek se může požadovat jeho opětovné posouzení jako části „sestavy“.

***

Obrázek 1: Schematické znázornění pojmů „systémy“, „sestavy“ a „dílce“.

KONSTRUKČNÍ SYSTÉM

J

K

SESTAVA

SESTAVA

Dílec (součást) A1

B

C

STAVBA

MONTOVANÝ SYSTÉM

Poznámky:

1.	Dílec (součást) může nebo nemusí být vlastním stavebním výrobkem ve smyslu CPD.

2.	Konstrukční systém může tvořit jednu nebo více sestav, z nichž každá může mít různé kombinace dílců (součástí).

*	 	Pozn. překladatele: Termín „component“ nelze v případě stavebních výrobků vzhledem k jejich různorodosti překládat jednotně, ale je třeba se řídit kontextem.

Osoba odpovědná za uvedení „sestavy“ na trh nemusí být výrobcem jejích dílců (součástí). V tomto případě se „výrobcem nebo jeho zástupcem“ rozumí osoba odpovědná za zabezpečení shody „sestavy“ s příslušnou technickou specifikací.