|  | EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO PODNIKÁNÍ Jednotný trh: regulovaná oblast, normalizace a nový přístup Stavebnictví | 27. května 2004 |
| --- | --- | --- |

CONSTRUCT 04/645 rev. 1

POKYN  D

(ke směrnici o stavebních výrobcích  89/106/EHS)

OZNAČENÍ CE 
PODLE SMĚRNICE O STAVEBNÍCH VÝROBCÍCH

Předmluva

V článku 20 směrnice o stavebních výrobcích (89/106/EHS) se stanoví, že Stálý výbor může „na žádost svého předsedy nebo členského státu přezkoumat jakoukoliv otázku vyplývající z provádění a praktického používání této směrnice“.

Aby se pokud možno zajistilo společné porozumění mezi Komisí a členskými státy i mezi členskými státy navzájem v tom, jak bude směrnice působit, mohou příslušné služby Komise, které zastávají předsednictví a sekretariát Stálého výboru, vydávat řadu pokynů zabývajících se specifickými záležitostmi ve vztahu k provádění, praktickému uplatňování a používání směrnice.

Tyto pokyny nejsou právními výklady směrnice.

Nejsou právně závazné a žádným způsobem neupravují nebo nemění směrnici. Pokud obsahují postupy, nevylučuje to zpravidla jiné postupy, které mohou stejnou měrou vyhovovat směrnici.

Budou se o ně v první řadě zajímat a používat je ti, kteří jsou zapojeni do provádění směrnice z právního, technického a administrativního hlediska.

Mohou být dále rozpracovány, měněny nebo rušeny postupem stejným jako postupem, který vedl k jejich vydání.

POKYN  D

(ke směrnici o stavebních výrobcích  89/106/EHS)

OZNAČENÍ CE 
PODLE SMĚRNICE O STAVEBNÍCH VÝROBCÍCH

- Tento pokyn byl původně vydán službami Komise po projednání na 45. zasedání Stálého výboru pro stavebnictví konaném dne 10. prosince 1998 jako dokument CONSTRUCT 97/220 rev. 5.

- Aktualizován byl pro projednání ve Stálém výboru pro stavebnictví v září 2002 (pouze redakční změny).

- Aktualizován byl dne 5. ledna 2004 po projednání na 58. zasedání  (11. listopadu 2004) jako dokument CONSTRUCT 03/618 rev. 1, pak změněn (bod 3.4) dne 17. února 2004.

- Aktualizován byl 27. května 2004 po korespondenčním projednání se Stálým výborem 2. dubna 2004 jako dokument CONSTRUCT 04/649 rev. 1.

OZNAČENÍ CE PODLE SMĚRNICE O STAVEBNÍCH VÝROBCÍCH

1.	Předmět

1.1	Tento pokyn má objasnit podmínky připojování vlastního označení CE, doplňkových informací, které mají označení provázet, a obsah ES prohlášení o shodě a ES certifikátu shody.

1.2	Pokyn se vztahuje na výrobky v oblasti působnosti směrnice Rady 89/106/ES (dále jen směrnice o stavebních výrobcích nebo CPD), které v souladu s ustanoveními této směrnice nesou označení CE. Rovněž je zohledněna směrnice Rady 93/68/ES (směrnice o označení CE), kterou se mění směrnice o stavebních výrobcích, pokud jde o označení CE, a rozhodnutí Rady 93/465/ES o pravidlech pro připojování a používání označení shody CE.

1.3	Pokyn je určen rozmanitým složkám, zejména zpracovatelům technických specifikací (členům CEN/CENELEC a EOTA), aby jej vzali spolu s příslušnými mandáty a ustanoveními v nich uvedenými v úvahu, a regulačním a výkonným orgánům v Evropském hospodářském prostoru (EHP). Může být rovněž z informativních důvodů zajímavý pro výrobce a uživatele, i když technické specifikace, až budou dostupné, budou obsahovat všechny odpovídající podrobnosti pro daný výrobek.

2.	Obecné zásady pro označení CE

2.1	Tento pokyn patří do obecné politiky Komise, pokud jde o označení CE, a také do oblasti působnosti směrnice o stavebních výrobcích (viz rovněž Příručka pro zavádění směrnic založených na novém přístupu a globálním přístupu – kapitola 7). S cílem posílit soudržnost a průhlednost systému označení CE, přihlíží se v tomto oddílu k obecným pravidlům pro používání označení CE i ke specifikům CPD. Pokud je v CPD použita specifická formulace, je to v textu zdůrazněno kurzívou.

  - Označení CE vyjadřuje, že dotyčný výrobek je ve shodě se všemi příslušnými ustanoveními (nebo požadavky) příslušné směrnice (příslušných směrnic), které se týkají označení CE (základní požadavky, technické specifikace a specifické dispozice) a že výrobek byl podroben příslušnému postupu (příslušným postupům) posouzení shody obsaženému ve směrnici (obsaženým ve směrnicích). V případě CPD znamená označení CE, že výrobek je ve shodě s příslušnými národními normami přejímajícími harmonizované normy nebo s evropským technickým schválením nebo s jednou z národních technických specifikací uvedených v čl. 4 odst. 2 písm. c) a že byl použit systém prokázání shody stanovený v rozhodnutí Komise týkajícího se výrobku.

Protože mají být technické specifikace v zásadě založeny na ukazatelích charakteristik, vyjadřuje označení CE v případě směrnice o stavebních výrobcích, že u stavebních výrobků byly posouzeny (počáteční zkoušky typu) charakteristiky, které ovlivňují splnění základních požadavků na stavby a které jsou regulovány nejméně v jednom členské státě (mandátové charakteristiky) při použití příslušné metody hodnocení uvedené v technických specifikacích. Ukazatele charakteristik výrobku jsou deklarovány v informacích doplňujících označení CE. Označení CE tedy vyjadřuje, že specifická harmonizovaná kritéria ukazatelů charakteristik (např. mezní hodnoty) jsou splněna a všechny úkoly spojené s prokázáním shody byly dokončeny.

2.3	Uplatnění systému označení CE je stanoveno v příslušné harmonizační směrnici (příslušných harmonizačních směrnicích) a může být použito pouze právnickou osobou odpovědnou za shodu výrobku. V případě CPD je označení CE povoleno pouze u výrobků, na které se vztahuje jedna z technických specifikací uvedených v čl. 4 odst. 2 a 4. Odpovědnost za připojení označení CE nese výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený v EHP.

2.4	Pokud jsou výrobky předmětem jiných směrnic, které se týkají jiných hledisek a rovněž označení CE, musí označení CE znamenat, že výrobky jsou v souladu také s ustanoveními těchto jiných směrnic. Pokud jedna nebo více těchto směrnic umožní výrobci během přechodného období zvolit, jaký systém použije, musí se v informaci doplňující označení CE jasně zaznamenat směrnice, které byly použity.

2.5	Označení CE je pouze označením, které vyjadřuje, že výrobek je v souladu se směrnicí založené na zásadách „nového přístupu“ (viz také bod 2.2). Musí nahradit všechna závazná označení shody, která mají stejnou působnost jako označení CE a která možná existovala v národních právních a správních předpisech členských států před nástupem harmonizace. Označení CE není ani značkou původu vyjadřující „vyrobeno v EHP“, ani značkou jakosti.

  - Jakmile jsou všechny povinnosti vyplývající z práva ES (směrnice, ustanovení Smlouvy apod.) respektovány, může výrobce opatřit výrobek odlišnými značkami, jako je dobrovolná značka jakosti nebo dobrovolná normalizační značka za podmínky, že se nesníží viditelnost a čitelnost označení CE, a za předpokladu, že tyto značky nebudou pravděpodobně třetí strany klamat, pokud jde o význam a tvar označení CE. Výrobce je oprávněn jít z obchodních nebo marketingových důvodů nad přísně právní požadavky, což umožní, aby se výrobek umístil běžným způsobem na trhu.

2.7	Údaje, které výrobek provázejí, ale týkají se neharmonizovaných hledisek, musí být zřetelně odděleny od informací doplňujících označení CE. Neharmonizovaná hlediska nesmí být za žádných okolností prezentována takovým způsobem, že by mohla být zaměnitelná s harmonizovanými, ani takovým způsobem, že by se označení CE mohlo buď úmyslně nebo omylem na ně vztahovat.

Výrobce má tudíž právo poskytnout u výrobků s označením CE dodatečné informace (např. datum, dávku, výrobní odvětví nebo identifikační číslo). Tyto dodatečné informace, včetně možných dobrovolných značek, však mají být uvedeny na zvláštním místě (např. v oddělené části), aby se zamezilo jakékoliv záměně s informacemi spojenými s označením CE (viz příklad 5 v příloze 1).

2.8	Označení CE musí být umístěno viditelně, čitelně a neodstranitelně ve tvaru předepsaném ve směrnici Rady 93/68/ES a v rozhodnutí Rady 93/465/ES a musí být snadno přístupné orgánům pro dozor nad trhem. V případě CPD musí být označení CE umístěno přímo na výrobku samotném, nebo na štítku k němu připojeném, nebo na jeho obalu, nebo v průvodních obchodních dokladech (viz také bod 3.2).

2.9	Označení CE musí být připojeno před tím, než je výrobek uveden na trh. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený v EHP může podle okolností závisejících na výrobním procesu dotyčného výrobku rozhodnout, kdy připojit označení CE. Pak výrobce zaručuje, že výrobek uváděný na trh je navržen a vyroben a jeho shoda posouzena v souladu s ustanoveními platných směrnic nového přístupu.

2.10	Označení CE musí obsahovat identifikační číslo notifikované osoby, pokud je tato osoba, jak je v příslušné směrnici stanoveno, zapojena do stádia řízení výroby. V případě CPD se tento požadavek vztahuje na systémy prokazování shody určené v rozhodnutích Komise jako „systémy 1+, 1 a 2+“ . V každém případě má být uveden certifikační orgán. Tato identifikační čísla jsou přidělena Komisí jako součást notifikačního postupu osoby (viz Pokyn A).

2.11	Určené použití stavebního výrobku má být uvedeno v informacích doplňujících označení CE, pokud samotný odkaz na technickou specifikaci není dostatečný. V některých případech může být nezbytné doplnit specifické informace týkající se podmínky konečného použití (viz bod 4.5 níže). Tyto informace, jsou-li, mohou být uvedeny vhodnou formou, jako je slovní vyjádření, symboly, zkratky, piktogramy i kategorie použití. V případě potřeby jsou v technické specifikaci stanoveny způsoby vyjádření určeného použití (určených použití) nebo podmínky (podmínek) konečného použití příslušného výrobku (výrobků).

2.12	Výrobce je odpovědný za shodu výrobku v době jeho uvedení na trh EHP (tj. počáteční krok pro dostupnost výrobku na trhu EHP se záměrem jeho distribuce a/nebo použití v rámci EHP). Nemá žádnou zodpovědnost za další šíření doplňujících informací dodavatelským řetězcem. V technických specifikacích však mají být požadovány nezbytné informace, které každému umožní zkontrolovat, zda doplňující informace přesně odpovídají dotyčnému výrobku (např. pomocí kódů, čísla dávky apod.). Je to kvůli sledovatelnosti, kterou mohou požadovat např.účastníci dodavatelského řetězce nebo která může sloužit dozoru nad trhem.

3.	Informace doplňující označení CE

3.1	Označení CE sestává výhradně z iniciál „CE“ ve specifikovaném tvaru doplněnými tam, kde to je vhodné, identifikačním číslem notifikované osoby (viz bod 2.9). V bodu 4.1 přílohy III k CPD, ve znění pozdějšího předpisu, se však vyžaduje, aby označení CE bylo provázeno těmito doplňujícími informacemi:

    - název nebo identifikační značka výrobce (viz bod 3.3 níže),

    - poslední dvojčíslí roku, ve kterém bylo označení připojeno (viz bod 3.4 níže),

    - kde to je vhodné, číslo ES certifikátu shody (viz bod 3.5 níže),

    - kde to je vhodné, údaje o charakteristikách a deklarovaných ukazatelích výrobku na základě technických specifikací (viz bod 3.6 níže).

3.2	Označení CE a doplňující informace musí být umístěny na výrobku samotném, na štítku k němu připojeném, na jeho obalu nebo v průvodních obchodních dokladech. Posloupnost tohoto výčtu jasně odráží hierarchii priorit. Označení CE a doplňující informace musí být, kdykoliv je to možné, umístěny na samotném výrobku. Jestliže toto není z materiálních, technických nebo ekonomických důvodů proveditelné, může být označení CE a doplňující informace umístěny na dalších specifikovaných místech, dokud se nenajde vhodné místo.

U některých výrobků může být pro omezení informací na samotném výrobku vhodné specifikovat kombinaci míst pro označení CE a pro doplňující informace, přičemž se úplné informace najdou v průvodních obchodních dokladech. Pokud se informace takto rozdělí, musí se v umístění (umístěních) níže v hierarchii vždy dodat, že část informace je již umístěna v hierarchii výše.

V technických specifikacích se musí při respektování výše uvedených zásad uvést, kam se musí označení CE a doplňující informace na dotyčný výrobek (dotyčné výrobky) umístit a umístění musí být stejné (stejná) pro všechny výrobky daného druhu.

3.3. 	Název nebo identifikační značka výrobce: označení CE musí být doplněno názvem výrobce, ne zplnomocněného zástupce usazeným v EHP. Účelem této informace je identifikovat právnickou osobu odpovědnou za výrobu výrobku. I když se na hotovém výrobku může podílet několik výrobců součástí, výrobcem podle CPD může být pouze právnická osoba odpovědná za výrobu určitého stavebního výrobku. V případě maloobchodníků prodávajících výrobky druhých pod svým vlastním jménem nebo v případě prodavačů „sestav“, které sestávají ze součástí od jiných výrobců, budou příslušné odpovědnosti stanoveny v základní právní smlouvě mezi stranami.

Informace zde poskytnuté musí být dostatečné, aby umožnily přímé spojení na výrobce, jak je výše vymezen. To znamená, že název musí být doplněn registrovanou adresou výrobce.

V CPD se nevyžaduje, aby výrobce byl usazen v EHP, ani se nevyžaduje, aby výrobce z nečlenské země EHP měl zplnomocněného zástupce usazeného v EHP. Zplnomocněný zástupce je právnickou osobou výslovně jmenovanou výrobcem, právoplatně oprávněnou jednat v rámci EHP jeho jménem, a nemá se zaměňovat s dovozcem. Dovozcem je každá právnická osoba, která uvede výrobek z třetí země na trh EHP a je právně odpovědná za to, že všechny právní požadavky na výrobek uplatňované pro trh EHP byly splněny. V případě, že výrobce z třetí země nemá zplnomocněného zástupce usazeného v EHP a vznikne problém, měly by se orgány trhu samy obrátit v souladu se svými národními předpisy na dovozce.

3.4	Poslední dvojčíslí roku, kdy bylo označení připojeno: odkazuje na konkrétní krok, kdy bylo označení CE ke každému výrobku připojeno (viz bod 2.9). Pokud by povaha nepřetržitých výrobních procesů činila obtíže, má technická specifikace poskytnout návod.

3.5	Číslo ES certifikátu shody: pouze tam, kde systém prokazování shody vyžaduje certifikaci výrobku nebo průběžný dohled nad řízením výroby u výrobce třetí stranou (systémy prokazování shody stanovené v rozhodnutích Komise jako „systémy 1+, 1 a 2+“ ). Číslo bude jednoznačným jednacím číslem přiděleným certifikačním orgánem v souladu s postupy dohodnutými při jednáních mezi notifikovanými osobami.

3.6	Charakteristiky a deklarované ukazatele výrobků: tyto informace budou specifické pro příslušný výrobek (příslušné výrobky) podle jeho určeného použití (jejich určených použití) a podle podmínky (podmínek) konečného použití, a tak mohou být v tomto pokynu podány pouze obecné zásady.

- Technické specifikace (harmonizované normy a evropská technická schválení) musí poskytovat všechny nezbytné informace, aby výrobce byl schopen doplnit označení CE, včetně jasného určení úkolů, které má provést notifikovaná osoba (jsou-li).

- Informace doplňující označení CE budou obsahovat tyto body podle technické specifikace:

•	b-1)  Odkaz na příslušné harmonizované technické specifikace (harmonizovanou normu (harmonizované normy) a/nebo evropské technické schválení), které se vztahují na výrobek.

•	b-2)  Pokud to bud vhodné (viz bod 2.11), musí být také poskytnuto označení určeného použití (určených použití) výrobku a aplikace (aplikací) výrobku při konečném použití, jak je uvedeno v technické specifikaci, přednostně ve zkrácené formě (např. „Typ II.b-3)“. Pokud jsou v technické specifikaci požadovány harmonizované funkční charakteristiky nebo hlediska trvanlivosti, mají být hodnoceny a výsledek deklarován pro dané určené použití, včetně podmínky konečného použití, v informacích doplňujících označení CE musí být uvedeny odpovídající ukazatele.

•	b-3)  Výrobce je obecně oprávněn k použití volby „žádný ukazatel není stanoven“ v případech, kdy zamýšlí uvést výrobek na trh v zemích, které nemají právní předpisy požadující deklaraci jedné nebo více charakteristik pro konkrétní určené použití nebo pro konečné použití .

Poznámka: není možné u mandátové charakteristiky použít na jedné straně možnost NPD a na druhé straně u této charakteristiky použít dobrovolný systém prokazování pro deklaraci ukazatele výrobku.

Označení CE (viz bod 3.2 výše) má být tudíž doplněno těmito informacemi:

–  odkazem na technickou specifikaci,

–	označením určeného použití (určených použití) výrobku, včetně podmínky konečného použití (pokud je to vhodné),

–	deklarovanými ukazateli charakteristik posouzenými pro určené použití nebo pro podmínku konečného použití, nebo NPD. Pokud výrobce využije možnost NPD, musí být zkratka „NPD“ (No Performance Determined) zřetelně uvedena ve spojení s příslušnou charakteristikou,

–	V případě ETAs bude ve zjednodušeném označení CE na samotném výrobku uveden odkaz na číslo vydaného ETA. Informace doplňující označení CE pak budou poskytovat deklarovanou hodnotu ukazatele výrobku nebo možnost NPD u každé mandátové charakteristiky.

Výčet mandátových charakteristik, u nichž se požaduje deklarování ukazatelů, má být systematicky zobrazen v informacích doplňujících označení CE tak, jak je uveden v technických specifikacích, a to bez změny pořadí charakteristik, s cílem zvýšit transparentnost a usnadnit použití výrobku.

Poznámka 1: Je třeba, aby s označením CE byly poskytnuty pouze informace, které nejsou jasně uvedeny odkazem na technickou specifikaci.

Poznámka 2: Pokud je to technicky opodstatněno, může CEN/EOTA používat místo mandátových charakteristik zástupné charakteristiky (také nazývané náhradní charakteristiky). Běžně to budou muset odsouhlasit služby Komise během připomínkování mandátu. Jestliže jsou zapotřebí nové zástupné charakteristiky, vyžaduje to změnu mandátu a/nebo pracovního programu vydaného CEN/EOTA. Aby se však předešlo zpožděním, mohou být tyto zástupné charakteristiky použity v technických specifikacích, jestliže CEN/EOTA písemně informují služby Komise.

Další pokyn pro zpracovatele specifikací, pokud jde o tyto dodatečné informace k doplnění označení CE je podán v oddílu 4. Mělo by se zdůraznit, že i když zpracovatelé specifikací mají možnost různých voleb, musí být technická specifikace přesně dodržena stranou připojující označení CE.

Názorné příklady označení CE použitých u stavebních výrobků jsou uvedeny v příloze 1.

3.7	Citace použitých směrnic ES: jak je uvedeno v bodu 2.4, pokud jedna nebo více směrnic platných pro výrobek umožňuje výrobci během přechodného období zvolit, jaký režim použije, musí být v informaci doplňující označení CE jasně citovány použité směrnice tak, jak byly zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie (čl. 2 odst. 2 písm. b) CPD).

4.	Návod pro zpracovatele specifikací týkající se identifikace charakteristik výrobků

4.1.	V tomto oddílu je podán nástin zásad, které mají zpracovatelé specifikací dodržovat, pokud jde o údaje požadované popřípadě pro určení harmonizovaných charakteristik výrobku. V technických specifikacích musí být uvedeny přesné podrobnosti o tom, jak má výrobce aplikovat systém označení CE na konkrétní výrobek. V tomto ohledu by mohli být zástupci notifikovaných osob užitečným zdrojem znalostí a zkušeností.

4.2	Použití „kodifikovaných“ forem: pokud jsou požadovány dodatečné informace o deklarovaných ukazatelích harmonizovaných charakteristik nebo o výrobku, jeho určeném použití nebo podmínce jeho konečného použití, mají zpracovatelé specifikací využít možností uvádět je ve zkrácených formách (definované značky, normalizovaná označení, třídy vhodnosti nebo piktogramy). Pokud se tak stane, je důležité, aby zpracovatelé specifikací zajistili jednotné použití těchto „kodifikovaných“ forem u všech skupin výrobků.

4.3	Určená použití: možná určená použití výrobku (výrobků) mají být vymezena v technické specifikaci spolu s příslušnými základními termíny nebo symboly a mají být, pokud to bude nezbytné, použita v informacích doplňujících označení CE. U výrobků s více než jedním určeným použitím bude potřeba, aby byly provázeny dostatečnými informacemi o každém použití, ale technická specifikace má v případě potřeby poskytovat určitou volnost pro uvádění těchto informací (a jestliže jsou výše uvedené body 2.11 a 3.1 splněny).

U některých výrobků nebude možné nebo nezbytné určené použití specifikovat jinak než obecně, např. „pro použití v budovách“. To je zcela přijatelné za předpokladu, že se tato obecná kategorie bude vztahovat na všechny harmonizované charakteristiky pro všechna možná určená použití nebo pro podmínku konečného použití.

Podmínky konečného použití: popis skutečné nebo obvyklé konfigurace použití výrobku ve vztahu ke všem hlediskům, která mají vliv na chování tohoto výrobku. Zahrnuje hlediska, jako je jeho množství, jeho orientace, jeho poloha ve vztahu k přilehlým výrobkům a metoda jeho upevnění. Toto pojetí se odchyluje od pojetí určeného použití, které se vztahuje k funkci (funkcím), kterou (které) má výrobek při plnění základních požadavků týkajících se části stavby, na kterou se CPD vztahuje. Určené použití se tedy vztahuje k funkci výrobku v jakékoliv části stavby. Podmínka (podmínky) konečného použití má být stanovena (mají být stanoveny) v technické specifikaci. To je důležité u charakteristik reakce na oheň, ale může to být důležité také u ostatních charakteristik.

4.4	Úroveň ukazatelů charakteristik výrobku: bude spolu s příslušnými jednotkami obyčejně založena na výsledku (výsledcích) jediné metody zjišťování přímo spojené s příslušnou harmonizovanou charakteristikou. Pokud budou mít zkoušky statistické hledisko, může být použito řady hodnot nebo mezí vhodnosti, jestliže to zpracovatelé specifikací budou pokládat za vhodnější. Normálně však bude postačovat jediná hodnota založená na statistické analýze.

Jestliže Komise v souladu s čl. 3 odst. 2 CPD stanoví regulační třídy, musí být uvedena dosažená třída, nikoliv výsledek zkoušky.

V některých situacích se může počet odchylek od těchto obecných zásad uvažovat takto:

–	Třídy vhodnosti : pokud se v harmonizované části evropské normy nebo ETA stanoví použití tříd vhodnosti (jak je uvedeno v interpretačních dokumentech, Obecně, bod 1.2.2), mohou se tyto třídy použít jako prostředek pro vyjádření všech harmonizovaných charakteristik za předpokladu, že nebudou zahrnovat jiná hlediska neharmonizované části normy. Výsledek metody zjišťování není třeba uvádět, pokud není pravděpodobné, že vznikne nějaká dvojznačnost.

–	Násobné metody zjišťování: pokud se v technické specifikaci opodstatněně stanoví více než jeden způsob zjišťování charakteristiky (např. zkušební a výpočtová metoda nebo zkouška s proměnnými zkušebními podmínkami), musí být zjištěná hodnota doplněna odkazem na použitou metodu hodnocení, pokud výsledek není jednoznačný. Pro označení metody by se měla dávat přednost zkrácené formě.

Pokud zkušební podmínky mohou změnit stanovené charakteristiky výrobku, aniž by to vzniklo odlišným určeným použitím, musí dodatečné informace obsahovat příslušnou charakteristiku (příslušné charakteristiky). U klasifikací reakce na oheň (pokud je to nezbytné pro simulování podmínek při konečném použití) musí být stanovené charakteristiky vztaženy k podmínkám konečného použití specifikovaným v normě výrobku nebo odkazem na samostatný dokument.

4.5	Nepožadované informace: jak je uvedeno v bodu 3.6, není třeba označení CE doplňovat informacemi výslovně určenými odkazem na technickou specifikaci. Například:

–	Druhové (generické) hodnoty: v technických specifikacích se má výrobci tam, kde to je vhodné, dávat možnost přijmout obecně uznanou „druhovou“ nebo „teoretickou“ hodnotu u konkrétní charakteristiky, aniž by bylo potřeba zkoušení (např. tepelná vodivost nebo propustnost pro vodní páry dobře známých materiálů). Druhové hodnoty se mají v technické specifikaci uvádět tabelárně nebo odkazem na příslušnou podpůrnou normu.

–	Úrovně požadavku: pokud Komise stanovila u konkrétní charakteristiky úroveň požadavku (např. minimální nebo maximální úroveň), musí tuto úroveň výrobce dodržet.

V obou případech představuje označení CE shodu s požadovanou hodnotou nebo úrovní. Pokud však výrobce u konkrétní charakteristiky zvolí možnost „žádný ukazatel není stanoven“, musí tak učinit jasně (viz bod 3.6 výše).

Výrobci má ovšem z obchodních důvodů zůstat právo zkoušet výrobek tak, aby prokázal lepší ukazatele, a v technických specifikacích mají být stanovena pravidla, jak to učinit. Nepožaduje se však, aby označení CE  bylo touto dodatečnou informací doplněno.

4.6	Hlediska trvanlivosti: v technických specifikacích se musí určit, jak se mají hlediska trvanlivosti ukazatelů výrobků uvádět v informacích doplňujících označení CE. Trvanlivost má hodně hledisek, ale pro účely označení CE mají být obecně chápána ve smyslu degradace ukazatelů charakteristik výrobků, když jsou vystaveny odpovídajícím zatížením. Obvyklým způsobem vyjádření tohoto ukazatele může být uvedení výsledků příslušných metod zjišťování, i když pouze u těchto hledisek není výslovně nutné, aby pro doplnění označení CE byla předmětem shody s technickou specifikací. Aby se nezdržovala příprava technických specifikací, má se v době jejich vypracování vycházet ze stavu vědy a techniky.

4.7	Zkoušení v „podmínkách konečného použití“: pokud se v mandátech stanoví, že výrobky se mají zkoušet v „podmínkách konečného použití“ nebo jako část většího celku spíše než samy o sobě, musí se zpracovatelé technických specifikací zabývat otázkou formy požadovaných doplňujících informací.

Aby se požadovaný systém zkoušení zjednodušil, může se uvažovat řada možností jako například stanovení omezeného počtu „normalizovaných“ zkušebních sestav, spolu s pravidly použití pro určení rozsahu podmínek, u nichž výsledek zkoušky nebo klasifikace zůstane v platnosti. V některých případech mohou zpracovatelé specifikací rovněž definovat sestavu zkoušení pro předpokládaný „nejhorší případ“, která výrobci umožní provést jedinou zkoušku, jestliže nenárokuje lepší ukazatele charakteristiky.

Další možností, která by mohly být usnadněním, by bylo definovat pro technické specifikace „zástupné“ charakteristiky samotného výrobku, které by mohly být stanoveny, aniž by se požadovalo zkoušení hotového prvku na tuto mandátovou charakteristiku. Tato možnost je již v některých mandátech zmíněna, například použití objemové hmotnosti jako zástupné pro vzduchovou neprůzvučnost zdiva, ale mohla by se uvažovat i v jiných situacích.

4.8	Nebezpečné látky: informace týkající se přístupu k nebezpečným látkám je podána v Pokynu H, který bude v případě potřeby aktualizován a doplněn.

5.	ES certifikát shody a ES prohlášení o shodě

5.1.	Výrobce, nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený v EHP, je odpovědný za prokázání shody výrobku.

U výrobku s označením CE musí výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství vypracovat prohlášení o shodě požadované při uvádění výrobku na trh.

Pokud se požaduje certifikace (systémy AoC 1+, 1, 2+), musí prohlášení výrobce zahrnovat certifikát shody vztahující se na hlediska, která jsou v odpovědnosti příslušné notifikované osoby. Pokud se požaduje, aby počáteční zkoušení typu výrobku provedla schválená laboratoř (systém AoC 3), pak musí prohlášení výrobce zahrnovat protokoly o počátečních zkouškách typu.

Když je označení CE v oběhu s výrobkem, je výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce povinen poskytnout prohlášení o shodě a popřípadě certifikát shody pouze na odůvodněnou žádost (např. národním orgánům odpovědným za dozor nad trhem).

5.2	V bodech 4.2 a 4.3 přílohy III k CPD jsou podrobně stanoveny požadavky na prohlášení o shodě a na certifikát shody, které obsahují níže uvedené body (pozn.: body označené hvězdičkou* se požadují pouze v případě certifikátu).

Pokud prohlášení zahrnuje certifikát, má se zabránit zdvojení informací v prohlášení a certifikátu.

Zbytečnému zdvojení se má také zabránit v prohlášení o shodě, zejména v popisu výrobku (viz bod 5.5 níže) a v informacích doplňujících označení CE (zejména údaje související s charakteristikami a deklarovanými ukazateli výrobku).

Příklady jsou uvedeny v příloze 2.

5.3	Název a adresa certifikačního orgánu*: podle článku 18 CPD musí být oznámeny Komisi.

5.4 	Název a adresa výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce usazeného v EHP: poskytnutá informace má být stejná jako u označení CE (viz bod 3.3) kromě případu, kdy výrobce výslovně určil právnickou osobu jednat v rámci EHP v jeho zastoupení (svého zplnomocněného zástupce). Zplnomocněný zástupce musí být usazen v EHP a zde by mohl být uveden místo výrobce. Z důvodů sledovatelnosti se rovněž musí uvést místo výroby dotyčného výrobku, eventuálně kodifikovanou formou.

5.5	Popis výrobku: popis výrobku musí zahrnovat druh výrobku (druhový – generický název a popřípadě obchodní název), všechny ostatní informace požadované pro správné určení výrobku (má být stanoveno zpracovateli specifikací) a údaj o určeném použití (určených použitích) a/nebo o podmínce/podmínkách konečného použití jak je uvedeno v technické specifikaci (viz také bod 4.3). Tato část musí rovněž zahrnovat informace doplňující označení CE s uvedením údajů o charakteristikách výrobku, jak se to požaduje v harmoni-zovaných technických specifikacích.

5.6	Předpisy, s kterými je výrobek ve shodě: odkaz na právní předpisy ES a harmonizovanou normu (harmonizované normy) druhu nebo evropské technické schválení nebo na národní technickou specifikaci (technické specifikace) uvedené v čl. 4 odst. 3, se kterými je výrobek ve shodě.

V prohlášení o shodě může být kromě toho uveden odkaz na protokoly o počátečních zkouškách typu a na záznamy o řízení výroby.

5.7 	Konkrétní podmínky pro použití výrobku: tato informace doplňuje výše uvedené informace o určeném použití (určených použitích) nebo o podmínkách konečného použití. V technických specifikacích se mají uvádět typy požadovaných informací, jsou-li, které mohou zahrnovat omezení kladená na použití výrobku, zatížení, která stavebník musí brát v úvahu, aby výrobek správně použil, nebo informace týkající se správné instalace, pokud ta může mít vliv na splnění shody výrobku s označením CE (pravděpodobně podstatné zejména u „sestav“). Pokud je učiněn odkaz na jiné výrobky, musí to být na generické druhy výrobku, kromě případů (např. ETAs), kdy to přímo souvisí s výrobkem konkrétního dodavatele.

Jestliže se použijí jiné podobné případy omezení použití, pak budou provedeny podobně jako u výše uvedených bodů.

5.8 	Název a adresa schválené osoby, kde to je vhodné: (pozn.: pouze u prohlášení) identifikace všech notifikovaných osob zapojených výrobcem do příslušného systému prokazování shody. Bude postačovat identifikační číslo notifikované osoby, pokud jej Komise udělila.

5.9	Číslo certifikátu*: specifické jednací číslo přidělené notifikovanou osobou v souladu s postupy dohodnutými mezi notifikovanými osobami.

5.10	Platnost certifikátu*: certifikát zůstává v platnosti tak dlouho, dokud se podmínky související s jeho vydáním podstatně nezmění. To se může týkat výrobku samotného, výrobků, z nichž sestává, systému výroby nebo jiných faktorů. Pokud to není upřesněno v technické specifikaci, notifikovaná osoba podá při vydání certifikátu výklad termínu „podstatně“ vycházející ze znalosti příslušného výrobku. Jestliže se podmínky změní, je odpovědností výrobce informovat notifikovanou osobu, aby se mohla učinit opatření k ověření shody. Pokud to opomene udělat, činí své prohlášení nepravdivým. I když se žádný certifikát nevyžaduje, platí tyto zásady pro počáteční zkoušku typu, ať ji provede výrobce nebo notifikovaná osoba.

5.11	Jméno a postavení zastávané osobou zmocněnou podepisovat certifikát nebo prohlášení: osoba zplnomocněná odpovědnou právnickou osobou.

5.12	Jazyk: certifikát shody nebo prohlášení o shodě musí být předkládáno v úředním jazyku  nebo jazycích členského státu, ve kterém má být výrobek použit, nebo uznaném dotyčným členským státem. Výrobce je odpovědný za překlad, který musí ve shodě s národním předpisy o překládaných dokumentech. Skupina notifikovaných osob vypracovala a přeložila soubor příkladů certifikátů pro všechny příslušné systémy prokazování shody. Jsou k dispozici na webové stránce EK (veřejná část).

_________________________________

PŘÍLOHA	1:  Příklady označení CE a průvodních informací

Tyto příklady znázorňují  informace požadované pro doplnění označení CE. Nepředepisuje se jimi úprava nebo nepředurčuje druh nebo množství informací, které mají být poskytnuty. To stanoví pro zpracovatelé specifikací podle dotyčného výrobku a na základě mandátů.

Příklad 1:

|  |  | Toto je příklad označení CE s minimálními doplňujícími informacemi. Může se použít, jestliže odkaz na evropskou normu pro určené použití obsahuje všechny informace požadované pro tento výrobek. Může se rovněž použít, jestliže technické specifikace určují kombinaci umístění, např. zjednodušené označení CE na výrobku samotném, s úplnými informacemi v průvodní dokumentaci k označení CE. |
| --- | --- | --- |
| XXX 03 |  | XXX je název a adresa výrobce nebo identifikační značka výrobce. |
| EN 12676 |  |  |

Příklad 2:

|  |  | Tento příklad znázorňuje označení CE použité u tepelně izolačního výrobku, na který se vztahuje systém AoC 3. |
| --- | --- | --- |
| XXX 04 |  | XXX je název a adresa nebo identifikační značka výrobce. |
| EN 13163 YYY Tloušťka: 20 mm Tepelná vodivost – λD = 0.038 W/mK Tepelný odpor RD = 0,5 m2.K/W |  | YYY odpovídá definici výrobku (včetně možnosti použít ochrannou známku). |

Příklad 3:

| nnnn |  | Tento příklad znázorňuje označení CE použité u tepelně izolačního výrobku, na který se vztahuje systém AoC 1 (kvůli požárním hlediskům), včetně tepelných charakteristik, které není třeba certifikovat (AoC 3). nnnn je identifikační číslo notifikované osoby zapojené do prokazování shody. |
| --- | --- | --- |
| XXX 04 nnnn-CPD-zzzz |  | XXX je název a adresa nebo identifikační značka výrobce. zzzz je číslo ES certifikátu shody |
| EN 13162 YYY Tepelná vodivost: λD = 0.037 W/mK Tepelný odpor: RD = 1,35 m2.K/W Požární klasifikace: A1 |  | YYY odpovídá definici výrobku (včetně možnosti použít ochrannou známku), což bez jakýchkoliv nejasností umožní lidem poznat, jaký je to výrobek. |

Příklad 4:

|  |  | Tento příklad znázorňuje označení CE použité u kameniva (hrubého kameniva) pro asfaltové směsi a povrchovou úpravu vozovek, letištních a jiných dopravních ploch. Zde byl vzat v úvahu systém AoC 4 (bez účasti notifikované osoby). |
| --- | --- | --- |
| XXX 05 |  | XXX je název a adresa nebo identifikační značka výrobce. |
| EN 13043 Zrnitost kameniva: 6/10 Třídění: Gc85/20 Tvar zrn kameniva:Fl20 / Sl NPD Objemová hmotnost částic: 2,70 Podíl jemných částic: f2 Jakost jemnozrnných frakcí : NPD Procentuální podíl drcených ploch v kamenivu: NPD Přilnavost asfaltových pojiv ke kamenivu: NPD Odolnost kameniva proti štěpení: LA20, SZNPD Odolnost kameniva pro povrchové vrstvy proti ohlazení: PSV50 Odolnost proti povrchovému otěru: AAVNPD Odolnost kameniva proti obrusu: MDE 15 Odolnost proti tepelnému šoku: NPD Objemová stálost struskového kameniva: VNPD Chemické složení: Diorit Nebezpečné látky: NPD Odolnost při zmrazování a rozmrazování: F2 MSNPD Vliv slunečního záření na čedič: NPD Trvanlivost vůči pneumatikám s hroty: NPD |  | NPD znamená, že výrobce využil možnost „žádný ukazatel není stanoven“. |

Příklad 5: označení CE a jiné informace (např. dobrovolné značky) u stavebních výrobků

Tento příklad znázorňuje uvedení dodatečných informací, včetně například dobrovolných značek. Nepředepisuje se jím úprava a přesné umístění rámečků, což bude stanoveno v technických specifikacích. Nepředurčuje se jím druh nebo množství informací, které mají být poskytnuty, jiných než pokrytých označením CE, což stanoví na základě dobrovolnosti sám výrobce nebo bude stanoveno v technických specifikacích.

| nnnn |  | Všechny ostatní informace o výrobku, například: · datum výroby, · identifikační číslo výrobku, · dobrovolná značka včetně informací o tom, na co se tato dobrovolná značka vztahuje nebo co s sebou nese, |
| --- | --- | --- |
| XXX 02 nnnn-CPD-zzzz |  |  |
| EN 13162 YYY Tepelná vodivost: λD = 0.037 W/mK Tepelný odpor: RD = 1,35 m2.K/W Požární klasifikace: A1 |  |  |

Příklad 6: Označení CE u stavebního výrobku podléhajícímu ETA

| nnnn |  | nnnn je identifikační číslo notifikované osoby zapojené do prokazování shody |
| --- | --- | --- |
| XXX 04 nnnn-CPD-0001 |  | XXX je název a adresa nebo identifikační značka výrobce. |
| ETA-98/0001 ETAG č. 001, Část 1 a 2, Možnost 1 M8 |  | Předpokládá se zde, že úplný výčet mandátových charakteristik a deklarovaných ukazatelů výrobku nebo možnost NPD budou poskytnuty v průvodní dokumentaci k označení CE. |

-----------------------------------------

PŘÍLOHA	2:  Příklad ES certifikace shody a ES prohlášení o shodě

Tyto příklady znázorňují  informace požadované u ES prohlášení o shodě. Nepředepisuje se jimi úprava, jakou mají být tyto informace uvedeny.

Příklad 1: Označení CE u stavebního výrobku podléhajícího harmonizované normě

| ES prohlášení o shodě |  |
| --- | --- |

Podepsaný zastupující:

| Výrobce a |  | zplnomocněného zástupce usazeného v Evropském hospodářském prostoru: |
| --- | --- | --- |
| Construction Product Cooperation 1234 West Third Street Idaho, BV 9876 USA |  | Construction Product Cooperation Limited Bankstreet, 65 Cheshire, XW22LM, United Kingdom |
| Výrobní podnik: | CPC 003 |  |

prohlašuje tímto, že výrobky CPC dveře AB, AC a AD

jsou ve shodě s ustanoveními této ES směrnice (těchto ES směrnic), pokud budou instalovány v souladu s návodem na instalaci obsaženým v dokumentaci výrobku:

98/37/ES směrnice o strojních zařízení

89/106/EHS směrnice o stavebních výrobcích

89/336/EHS směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMC), ve znění pozdějších předpisů

73/23/EHS nízkonapěťová směrnice (LVD), ve znění pozdějších předpisů

a že byly použity níže uvedené normy *:

EN 292-1:1991 „Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy, všeobecné zásady pro projektování - Část 1: Základní terminologie, metodologie“

EN 292-2:1991, vč. A1:1995 „Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy, všeobecné zásady pro projektování - Část 2: Technické zásady a specifikace“

EN 418:1992 „Bezpečnost strojních zařízení – Zařízení nouzového zastavení. Hlediska funkčnosti -  Konstrukční zásady“

EN 894-1:1997 „Bezpečnost strojních zařízení – Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů – Část 1: Všeobecné zásady interakcí člověka se sdělovači a ovládači“

EN 954-1:1996 „Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části řídících systémů – Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci“

EN 12650-1:2004 „Stavební kování – Motoricky ovládané dveře - Část 1: Požadavky na výrobky a zkušební metody“

EN 14351-1:2004 „Průmyslové a garážové dveře a vrata – Norma výrobku – Část 1: Výrobky bez požární odolnosti nebo kouřotěsnosti“

EN 50081-2:1993 Elektromagnetická kompatibilita – Všeobecná norma týkající se vyzařování – Část 2: Průmyslové prostředí“

EN 50082-2:1995 Elektromagnetická kompatibilita – Všeobecná norma týkající se odolnosti – Část 2: Průmyslové prostředí“

EN 60204-1:1997 „Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení pracovních strojů – Část 1: Všeobecné požadavky“

EN 61132-2:1994, vč. A1:1996 „Programovatelné řídicí jednotky – Část 2: Požadavky na zařízení a zkoušky“

Předpisy, s nimiž je výrobek ve shodě

| Charakteristika | Deklarované ukazatele | Protokol |
| --- | --- | --- |
| Shoda s LVD | EN 12650-1 | CPC 2005001-1 (Technická dokumentace) |
| Shoda s EMC | EN 50081-2 a EN 50082-2 | CPC 2005001-2 (Technická dokumentace) |
| Směrnice o strojních zařízeních | EN 292-1:1991, EN 292-2:1991, vč. A1:1995, EN 418:1992, EN 894-1:1997, EN 954-1:1996, EN 60204-1:1997 a EN 61132-2:1994, vč. A1:1996 | CPC 2005001-3 (Technická dokumentace – vč. protokolu 7777-20030089) |
| Směrnice o stavebních výrobcích | EN 14351-1 | CPC 2005001-4 (Technická dokumentace) |
| Odolnost proti zatížení větrem: | Třída 3 | 6666-CPD-2003123 |
| Odolnost proti zatížení sněhem a stálému zatížení: | Třída B | 6666-CPD-2003124 |
| Reakce na oheň*: | Třída C, s1, d0 | 6666-CPD-2003125 |
| Vodotěsnost: | Třída 7A | 6666-CPD-2003126 |
| Nebezpečné látky: | Žádné | 6666-CPD-2003127 |
| Odolnost proti rázu: | 450 mm | 6666-CPD-2003128 |
| Únosnost bezpečnostních zařízení: | Vyhovuje | 6666-CPD-2003129 |
| Schopnost uvolnění: | Vyhovuej | 6666-CPD-2003133 |
| Ovládací síly: | Vyhovuje | 6666-CPD-2003134 |
| Akustické charakteristiky: | Žádný ukazatel není stanoven | 6666-CPD-2003135 |

| Tepelný prostup: |  |  |
| --- | --- | --- |
| CPC dveře AB: | 2,2 W/m²K | 6666-CPD-2003209 |
| CPC dveře AC: | 2,4 W/m²K | 6666-CPD-2003210 |
| CPC dveře AD: | 2,8, W/m²K | 6666-CPD-2003211 |
| Radiační vlastnosti: | Žádný ukazatel není stanoven | 6666-CPD-2003136 |
| * Konkrétní podmínky pro použití výrobku ve vztahu k jeho charakteristice reakce na oheň | Výsledky zkoušky platí pouze tehdy, kdy jsou dveře instalovány s dveřními pásky BG32®. |  |

Popis výrobku: CPC dveře AB, AC a AD

Vnější mechanicky ovládané dveře z PVC (včetně celoskleněných dveří) pro instalaci v otvorech svislých stěn, včetně příslušného kování Inox a těsnicích pásků proti povětrnosti, dodávané s dvojitým zasklením. Rozdíl mezi CPC dveřmi typů AB, AC a AD je v ukazatelích tepelné odolnosti.

Název a adresa notifikovaného certifikačního orgánu: European Certifiers Ltd., Buckingham Palace Lane, 1, Glasgow, ER 32 BL, United Kingdom, notifikovaný pod registračním číslem 9999

Číslo certifikátu: 9999-CPD-1111

Názvy a adresy zapojených notifikovaných laboratoří:

Excellent Machineproefname Instelling, Gravenschede 2, Rijswijk, BL 8765, The Netherlands, notifikovaná pod registračním číslem 7777

University of Torquay, Door mechanics Division, Brompton Street 34, Torbay, YY 87 UI, United Kingdom, notifikovaná pod registračním číslem 6666

| Výrobce a | zplnomocněný zástupce usazený v Evropském hospodářském prostoru: |
| --- | --- |
| Podpis | Podpis |
| Jméno: Louis Cattors Funkce: kontrolor, normalizátor Datum: 2005-09-29 | Jméno: Hendrik Thieigth Funkce: technický provozní manažer Datum: 2005-11-29 |

Příklad 2: Označení CE u stavebního výrobku podléhajícího ETA (tento příklad odpovídá příkladu 6 přílohy 1)

| ES prohlášení o shodě |  |
| --- | --- |

Podepsaný zastupující:

Výrobce:  XXX

Výrobní podnik: YYY

prohlašuje tímto, že výrobek kotva Mollo BX7 je ve shodě s ustanoveními ES směrnice 89/106/EHS, pokud bude instalován v souladu s návodem na instalaci obsaženým v dokumentaci výrobku, a že bylo použito ETA-98/0001.

Předpisy, s kterými je výrobek ve shodě: ETA-98/0001, ETAG č. 001, Část 1 a 2, Možnost 1, M8

Popis výrobku: kovová rozpínací kotva s řízeným torzním napětím pro použití do betonu s trhlinami a bez trhlin nebo do betonu bez trhlin, M8

Název a adresa notifikovaného certifikačního orgánu: European Certifiers Ltd., Buckingham Palace Lane, 1, Glasgow, ER 32 BL, United Kingdom, notifikovaný pod registračním číslem nnnn

Číslo certifikátu: nnnn-CPD-0001

Název a adresa zapojených notifikovaných laboratoří:

Excellent Machineproefname Instelling, Gravenschede 2, Rijswijk, BL 8765, The Netherlands, notifikovaná pod registračním číslem 7777

University of Torquay, Door mechanics Division, Brompton Street 34, Torbay, YY 87 UI, United Kingdom, notifikovaná pod registračním číslem 6666

Podpis

Jméno: Ann Florus

Funkce: technický manažer

Datum: 2001-09-28

Úř. věst. č. L 40, 11.2.1989.

Úř. věst. č. L 220, 30.8.1993.

Úř. věst. č. L 220, 30.8.1993.

ISBN 92-828-7500-8.  http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/newapproach.htm

Viz Příručku pro zavádění směrnic založených na novém přístupu a globálním přístupu – kapitolu 2.2, která objasňuje souběžné použití směrnic.

Viz čl. 2 odst. 2 CPD.

Viz Příručku pro zavádění směrnic založených na novém přístupu a globálním přístupu – kapitolu 7.2, která uvádí podrobnosti o označení CE, pokud výrobky podléhají několika směrnicím.

Příručka pro zavádění směrnic založených na novém přístupu, kapitola 7.4.

Příručka pro zavádění směrnic založených na novém přístupu, kapitola 3.1.

Bod i) oddílu 2 přílohy III k CPD, s auditními zkouškami vzorků; bod i) oddílu 2 přílohy III k CPD, bez auditních zkoušek vzorků; a bod ii) oddílu 2 přílohy III k CPD, první možnost s průběžným dohledem, posuzováním a schvalováním řízení výroby u výrobce.

V mnoha případech není potřeba deklarovat konečné použití výrobku, nebo je deklarovat pouze obecnými termíny.

Ve spojení s CPD se termínem „průvodní nebo doplňující (accompanying)“ rozumí umístění na jednom ze čtyř míst specifikovaných ve směrnici (tj. na výrobku samotném, na štítku k němu připojeném, na jeho obalu nebo v průvodních obchodních dokladech).

Termíny „producer“ a „manufacturer“ (výrobce) jsou v CPD chápány jako synonyma.

Je třeba poznamenat, že dovozce, např. profesionální dovozce, maloobchodník nebo další prodávající nebo dokonce konečný uživatel, který výrobky přímo doveze, může uvádět výrobky na trh, aniž by nějakým způsobem právně zastupoval výrobce.

V tomto okamžiku skutečně přebírá výrobce odpovědnost za prohlášení a záruku, že výrobek vyhovuje požadavkům obsaženým v technických specifikacích vztahujících se na výrobek.

Bod i) oddílu 2 přílohy III k CPD, s auditními zkouškami vzorků; bod i) oddílu 2 přílohy III k CPD, bez auditních zkoušek vzorků; a bod ii) oddílu 2 přílohy III k CPD, první možnost s průběžným dohledem, posuzováním a schvalováním řízení výroby u výrobce.

Kromě toho, kdy jsou mezní úrovně pro danou charakteristiku (dané charakteristiky) výrobku stanoveny v harmonizovaných technických specifikacích (viz bod 3.6 Pokynu E „Úrovně a třídy“), nebo jestliže je požadovaná informace ve vztahu k identifikaci výrobku.

V rozhodnutích Komise o příslušném systému prokazování shody se stanoví, že: „specifikace systému má být taková, aby mohl být zaveden i tam, kde není nutné stanovit ukazatel pro určitou charakteristiku, protože na ni neexistuje nejméně v jednom členském státě vůbec žádný právní požadavek … V těchto případech se ověření takové charakteristiky nesmí výrobci ukládat, pokud si nepřeje tento ukazatel výrobku deklarovat“.

Podle ustanovení druhého odstavce bodu 3.2 výše.

Rozhodnutí ES 2000/147/ES provádějící směrnici Rady 89/106/EHS, pokud jde o klasifikaci reakce stavebních výrobků na oheň.

Viz Pokyn E o třídách a úrovních.

Například vyjádřením reakce na oheň může být „třída B-s1,d0 nebo třída A2-s1,d0 nebo lépe substrát, třída C-s1,d“.

Čl. 13 odst. 1 CPD.

Příručka pro zavádění směrnic založených na novém přístupu, kapitola 5.4.

Čl. 13 odst. 3 písm. b) CPD.

Viz bod 3.3.

V případě ETAs bude výrobce nucen se spojit se schvalovacím orgánem EOTA k ověření, zda je třeba ETA změnit, a jestliže ano, uvědomí notifikovanou osobu. Opomenutí tak učinit vede automaticky k chybnému prohlášení o shodě, neboť technická specifikace (ETA) již neodpovídá výrobku.

Jestliže se podmínky týkající se výrobku samotného, výrobků tvořících celek, systému výroby nebo jiných faktorů změní, protokol o ITT již není pro „nový“ výrobek reprezentativní a deklarované hodnoty musí být ověřeny pomocí jiného ITT.

ES Pokyn D, bod 5.4. V případě zplnomocněného zástupce v EHP nebo v případě dovozce (v EHP) neexistuje žádný právní požadavek identifikovat výrobce.

ES Pokyn D, bod 5.4.

ES Pokyn D, bod 5.4. V souladu s pokynem byl výrobní podnik identifikován kódovým odkazem. V technické dokumentaci (uvedené dále) má být vysvětlen.

ES Pokyn D, bod 5.6. Obecně může jedno ES prohlášení pokrýt několik směrnic, pokud směrnice nespecifikují zvláštní formu (např. směrnice o osobních ochranných prostředcích).

*   Pozn. překladatele: Názvy norem v češtině jsou vesměs uváděny podle Seznamu českých technických norem.

ES Pokyn D, bod 5.6.

ES Pokyn D, bod 5.6, není závazný, ale považován za správnou praxi.

ES Pokyn D, bod 5.7.

ES Pokyn D, bod 5.5.

ES Pokyn D, bod 5.3. Postačuje notifikační číslo.

ES Pokyn D, bod 5.9. Použije se pouze v případě systémů AoC 1+, 1 a 2+.

ES Pokyn D, bod 5.8.

ES Pokyn D,bod 5.11. V případě zplnomocněného zástupce v EHP nebo v případě dovozce (v EHP) neexistuje žádný právní požadavek na podpis výrobce na prohlášení o shodě.

ES Pokyn D, bod 5.11.