|  | EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO PODNIKÁNÍ Jednotný trh: regulovaná oblast, normalizace a nový přístup Stavebnictví | prosinec 2004 |
| --- | --- | --- |

POKYN  F

(ke směrnici o stavebních výrobcích  89/106/EHS)

TRVANLIVOST 
A SMĚRNICE O STAVEBNÍCH VÝROBCÍCH

(Revize prosinec 2004)

Předmluva

V článku 20 směrnice o stavebních výrobcích (89/106/EHS) se stanoví, že Stálý výbor může „na žádost svého předsedy nebo členského státu přezkoumat jakoukoliv otázku vyplývající z provádění a praktického používání této směrnice“.

Aby se pokud možno zajistilo společné porozumění mezi Komisí a členskými státy i mezi členskými státy navzájem v tom, jak bude směrnice působit, mohou příslušné služby Komise, které zastávají předsednictví a sekretariát Stálého výboru, vydávat řadu pokynů zabývajících se specifickými záležitostmi ve vztahu k provádění, praktickému uplatňování a používání směrnice.

Tyto pokyny nejsou právními výklady směrnice.

Nejsou právně závazné a žádným způsobem neupravují nebo nemění směrnici. Pokud obsahují postupy, nevylučuje to zpravidla jiné postupy, které mohou stejnou měrou vyhovovat směrnici.

Budou se o ně v první řadě zajímat a používat je ti, kteří jsou zapojeni do provádění směrnice z právního, technického a administrativního hlediska.

Mohou být dále rozpracovány, měněny nebo rušeny postupem stejným jako postupem, který vedl k jejich vydání.

Commission européenne, B-1049 Bruxelless / Europese Commissie, B-1049 Brussel – Belgium. Telephone: (32-2) 299 11 11. Office: SC 15 – 2/13. Telephone: direct line (32-2) 296 97 00. Fax: (32-2) 296 10 65. e-mail: construction@cec.eu.int

POKYN F

TRVANLIVOST A SMĚRNICE O STAVEBNÍCH VÝROBCÍCH

- Tento Pokyn byl původně vydán službami Evropské komise po projednání na 47. zasedání Stálého výboru pro stavebnictví konaného dne 1. července 1999 jako dokument CONSTRUCT 99/367.

- Po projednání ve Stálém výboru pro stavebnictví prošel v září 2002 některými redakčními změnami.

- Byl aktualizován v prosinci po projednání ve Stálém výboru pro stavebnictví jako dokument CONSTRUCT 04/655 rev. 1.

Používané zkratky

| AB: | Approval Bodies | schvalovací orgány (orgány pověřené členskými státy podle článku 10 CPD k vydávání evropských technických schválení |
| --- | --- | --- |
| AoC: | Attestation of conformity | prokazování shody podle kapitoly V a ve spojení s přílohou III CPD |
| CEN: | European Committee of Standardization (Comité Européen de Normalisation) | Evropský výbor pro normalizaci |
| CEN/TC: | Technical Committee of CEN | technická komise CEN |
| CENELEC: | European Committee for Electrotechnical Standardization (Comité Européen de Normalisation de l‘Electricité) | Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice |
| CPD: | Council Directive 89/106/EEC (Construction Products Directive) | směrnice Rady 89/106/EHS (směrnice o stavebních výrobcích) |
| CUAP: | Common Understanding of Assessment Procedure for European Technical Approval without guideline | společná dohoda o postupu posuzování pro evropské technické schválení bez řídícího pokynu (čl. 9 odst. 2 CPD) |
| EOTA: | European Organisation for Technical Approvals | Evropská organizace pro technická schválení |
| EOTA/WG: | Working Group of EOTA | pracovní skupina EOTA |
| ETA: | European Technical Approval | evropské technické schválení (druh „technické specifikace“ podle kapitoly III CPD) |
| ETAG: | Guideline for European Technical Approval | řídící pokyn pro evropské technické schválení |
| GP: | Guidance Paper | pokyn vydaný útvarem pro stavebnictví Evropské komise |
| hEN: | harmonised European Standard | harmonizovaná evropská norma (druh „technické specifikace“ podle kapitoly III CPD) |
| NB: | Notified Body | notifikovaná osoba (také podle jiných směrnic nového přístupu nazývaná „osoba pro prokazování shody“), Podle CPD a Pokynu A zahrnují notifikované osoby certifikační orgány, inspekční orgány a zkušební laboratoře. |

TRVANLIVOST A SMĚRNICE O STAVEBNÍCH VÝROBCÍCH

1.	Předmět

1.1	Trvanlivost je vlastnost být po danou nebo dlouhou dobu bez porušení nebo oslabení.

1.2	Tento pokyn se týká otázky trvanlivosti související s prováděním směrnice Rady 89/106/EHS (dále jen směrnice o stavebních výrobcích nebo CPD), ve znění směrnice Rady 93/68/ES. Berou se v úvahu pouze hlediska týkající se bezprostředně tvorby technických specifikací.

1.3	Pokyn je určen zpracovatelům technických specifikací (členům CEN/CENELEC a EOTA), aby jej vzali spolu s příslušnými mandáty a ustanoveními v nich uvedenými v úvahu, a regulačním a výkonným orgánům v Evropském hospodářském prostoru (EHP). Přihlíží se v něm ke sdělení Komise o interpretačních dokumentech směrnice 89/106/EHS.

2.	Zmínky o trvanlivosti v CPD a IDs

2.1		CPD, 2. bod odůvodnění preambule – „předpisy členských států zahrnují požadavky týkající se nejen bezpečnosti staveb, ale i ochrany zdraví, trvanlivosti, úspory energie, ochrany životního prostředí, hledisek hospodárnosti a dalších důležitých hledisek veřejného zájmu.“

2.2		CPD, čl. 3 odst. 1 a příloha I – Základní požadavky (uplatňované na stavby) musí být dodržovány během ekonomicky přiměřené životnosti.

2.3	IDs, bod 1.3.5 – „Ekonomicky přiměřená životnost:

1) Životnost je doba, během níž se ukazatele charakteristik stavby udrží na úrovni slučitelné s plněním základních požadavků.

2) Ekonomicky přiměřená životnost předpokládá, že se berou v úvahu všechna příslušná hlediska, jako jsou: náklady na projekt, stavbu a užívání; náklady vznikající z provozních překážek; rizika a následky poruchy stavby během její životnosti a náklady na pojištění k pokrytí těchto rizik; plánovaná částečná obnova; náklady na kontrolní prohlídky, údržbu a opravy; provozní a správní náklady; odstranění; hlediska ochrany životního prostředí.“

2.4	IDs, bod 5.1 odst. 1 – „Je na členských státech, zda pokládají za nezbytné přijmout opatření týkající se životnosti, která mohou být považována z hlediska splnění základních požadavků za přiměřená pro všechny druhy staveb, nebo některý z nich, nebo pro části staveb.“

2.5	IDs, bod 5.1 odst. 2 – „Jestliže předpisy týkající se trvanlivosti staveb ve vztahu k základnímu požadavku souvisí s charakteristikami výrobků, pak mandáty pro vypracování evropských norem a řídících pokynů pro evropská technická schválení budou pro tyto výrobky obsahovat rovněž hlediska trvanlivosti.“

2.6	IDs, bod 5.2 odst. 1 – „Specifikace kategorie B a řídící pokyny pro evropská technická schválení mají obsahovat údaje o životnosti výrobků ve vztahu k jejich určeným použitím a metodám jejich posuzování.“

2.7	IDs, bod 5.2 odst. 2 – „Údaje o životnosti výrobku nemohou být pokládány za záruku danou výrobcem, ale jsou brány pouze jako pomůcka při výběru správných výrobků ve vztahu k předpokládané ekonomicky přiměřené životnosti stavby.“

2.8	ID I, bod 4.3.1 odst. 3 písm. iv) – „trvanlivost (vztažená k hodnotám charakteristik) je určena k vyjádření rozmezí, ve kterém jsou hodnoty charakteristik během životnosti udržovány v přirozeném procesu změny charakteristik, s vyloučením účinků agresivních vnějších zatížení.“

### 2.9	ID I, příloha – uvádí hlediska trvanlivosti některých výrobků: „Trvanlivost (s ohledem na hodnoty výše uvedených charakteristik a při těchto zatíženích)“.

### Definice

##### Životnost - stavba

Životnost – výrobek

Trvanlivost

+

Údržba

#### Výrobek

oprava / výměna

### 3.1	Životnost (stavby) – doba, během níž budou ukazatele charakteristik stavby udrženy na úrovni slučitelné s plněním základních požadavků.

### 3.2	Životnost (výrobku) – doba, během níž budou ukazatele charakteristik výrobku udrženy na úrovni, která umožní, aby správně navržená a provedená stavba plnila základní požadavky (tzn. základní charakteristiky výrobku splní nebo překročí minimálně přijatelné hodnoty, aniž by se tím vyvolaly větší náklady na opravu nebo výměnu). Životnost výrobku závisí na jeho vlastní trvanlivosti a běžné údržbě.

Musí se činit jasný rozdíl mezi předpokládanou ekonomicky přijatelnou životností výrobku (zvanou také: návrhová životnost), která je základem pro posouzení trvanlivosti v technických specifikacích, a skutečnou životností výrobku ve stavbě. Ta závisí na mnoha faktorech, které jsou mimo kontrolu výrobce, jako je návrh, místo použití (expozice), osazení, použití a údržba. Předpokládaná životnost pak nemůže být pokládána za záruku danou výrobcem.

Zpracovatelé technických specifikací budou muset mít na zřeteli „normální“ životnost výrobků, kterými se zabývají. U předpokládané životnosti výrobku se má brát v úvahu předpokládaná životnost stavby, snadná oprava nebo výměna výrobku a náklady na to, požadavky údržby a podmínky expozice.

3.3	Trvanlivost výrobku – schopnost výrobku udržet požadované ukazatele svých charakte-ristik po dobu, kdy je vystaven předvídaným zatížením. Při běžné údržbě musí výrobek umožňovat, aby správně navržená a provedená stavba plnila základní požadavky po ekonomicky přiměřenou dobu (životnost výrobku).

Trvanlivost tedy závisí na určeném použití výrobku a jeho provozních podmínkách. Posouzení trvanlivosti se může vztahovat na výrobek jako celek nebo na jeho funkční charakteristiky, pokud hrají významnou úlohu při plnění základních požadavků. V obou případech je základním předpokladem to, že ukazatele charakteristik výrobku budou po celou dobu jeho životnosti udrženy na přijatelné úrovni ve vztahu k počátečním ukazatelům jeho charakteristik.

3.4	Předvídatelná zatížení – eventuální degradační faktory, které mohou nepříznivě ovlivnit soulad stavby se základními požadavky. Zahrnují například teplotu, vlhkost, vodu, UV záření, opotřebení, chemické narušení, biologické napadení, korozi, vliv počasí, mráz, mrznutí-tání, únavu (tj. zatížení spojená s „běžnými“ zatíženími, u nichž lze očekávat, že budou působit na stavbu nebo její části).

4. 	Faktory ovlivňující trvanlivost

4.1	Podmínky expozice – protože náročnost zatížení spojených (např.) s podnebím a zeměpisnou polohou se značně v rámci celé Evropy mění, mají se technické specifikace zaměřit na definování vhodného rozsahu podmínek expozice a na posouzení trvanlivosti ve vztahu k nim. Vhodným způsobem, jak toho dosáhnout, mohou být definice uživatelských kategorií výrobků.

Příklady typů expozice, které mají být brány v úvahu, jsou střídání teplot (denní, měsíční, roční, podmínky zmrazování-rozmrazování atd.), důsledek slunečního záření, vlhkosti, dešťových srážek, rychlosti větru atd. (tj. ve vztahu k „běžnému“ použití výrobku).

4.2	Jiné – chemické a fyzikální charakteristiky výrobku budou mít vliv na jeho trvanlivost. Například některé druhy plastů mohou být vnímavé na UV degradaci, porézní materiály na poškození vlivem zmrazování-rozmrazování, kompozitní materiály na změny teplot atd. Bude třeba, aby tyto specifické materiálové faktory brali zpracovatelé specifikací v úvahu, zejména v normách založených na funkčních požadavcích, které mohou eventuálně zahrnovat široký rozsah různých materiálů.

5.	Posuzování trvanlivosti

5.1	Trvanlivost stavebních výrobků může být posouzena použitím metod založených na ukazatelích charakteristik, popisných řešení nebo na jejich kombinaci.

5.2	Evropská technická schválení jsou založena na přezkoušeních, zkouškách a posouzení výrobku (čl. 9 odst. 1) a poskytují prostor pro oba typy výše zmíněných řešení. Opět se musí usilovat o rovnováhu mezi zkoušením funkčních vlastností a popisnými řešeními, přičemž je třeba mít na mysli, že pro popisná řešení nemusí být dostatek informací. Pro inovované výrobky může, spíše než rozsáhlý zkušební program, poskytovat vhodné řešení zkoumání praktických zkušeností dostupných pro podobné výrobky v Evropě.

Zkoušení trvanlivosti založené na ukazatelích charakteristik

5.3 		Hlavní cesta k posouzení trvanlivosti zahrnuje zkoušky výrobku pro stanovení změn jeho charakteristik při daném zatížení nebo cyklu zatížení. Nejběžnější typy zkoušek založe-ných na ukazatelích charakteristik jsou:

- Přímé zkoušení – dosažení určité úrovně ukazatelů charakteristik se pokládá za dostačující pro přijatelnou trvanlivost (např. zkoušky opotřebení, únavy, uzavření a rázové zkoušky).

- Nepřímé zkoušení – měření „zástupných“ charakteristik, které mohou být ve vzájemném vztahu ke skutečné funkci a tudíž i k trvanlivosti (např. pórovitost k odolnosti proti zmrazování–rozmrazování a tvrdost k odolnosti proti otěru).

- Přirozené zkoušky na povětrnost/stárnutí – tyto zkoušky buď poskytují přímý údaj o trvanlivosti (např. zkoušky koroze), nebo umožňují, aby běžné zkoušky charakteristik byly po úpravě prováděny venku, což umožní stanovit degradaci ukazatelů charakteristik.

- Urychlené zkoušky na povětrnost/stárnutí – jako výše, ale s urychleným normálním procesem stárnutí, aby se zkrátilo trvání zkoušky.

- „Zátěžové“ zkoušky – výrobek je podroben podmínkám, které jsou mnohem drsnější než ty, se kterými se kdy může při použití setkat (např. zkoušení výrobků z polyeste-rového laminátu nebo z laminovaného dřeva varem).

5.4   	I když zkoušení založené na ukazatelích charakteristik může poskytovat použitelné údaje o pozdější degradaci ukazatelů, které často umožní větší prostor pro inovace, může být drahé a je stále předmětem mnoha výzkumů po celém světě, zejména ve vztahu k předpovědi provozní životnosti. Aby se vyloučily zbytečné náklady, mají se, kdykoliv to bude možné, zvažovat alternativy ke zkouškám prováděným v plném rozsahu.

5.5	Jak se u každé harmonizované charakteristiky požaduje, mají hEN nebo ETAG-CUAP obsahovat pouze jednu metodu posuzování na parametr, ke kterému se trvanlivost vztahuje. Pokud to není proveditelné, může hEN nebo ETAG-CUAP obsahovat více než jednu zkušební metodu za předpokladu, že to může být ospravedlnitelné v souladu s mandátem a že výsledky se pokládají za rovnocenné nebo vzájemně odpovídající.

5.6	Trvanlivost se má posuzovat podle současného stavu techniky, proto s použitím jedné metody posuzování, která existovala dříve. V některých případech však může být nezbytné vyvinout pro trvanlivost novou zkušební metodu, ale tvorba hEN/ETAG-CUAP se obecně nemá vývojem nové metody zpozdit.

Popisná řešení, pokud jde o trvanlivost

5.7	Cesta k posouzení trvanlivosti bez zkoušení sestává z popisu výrobku založeném na zkušenostech nebo z podobných kritérií, která jsou známá pro zajištění přiměřené trvanlivosti daného výrobku za předvídatelných podmínek (např. určené použití, provozní podmínky, životnost, …). Příklady jsou:

- specifikace ochranné povrchové úpravy

- složení/tloušťka materiálu

- doporučení k osazení ve stavbě

- předepsané požadavky na údržbu.

5.8	Tento typ řešení je vhodný pouze pro dobře známé stavební výrobky, u nichž jsou zkušenosti shromažďovány po dlouhou dobu. V navrhovaných řešeních se musí brát v úvahu určené (určená) použití výrobku a musí platit pro rozsah podmínek expozice, s nimž se v Evropě může setkat (např. popisné řešení, které zajišťuje přijatelnou trvanlivost v jižní Evropě, nemusí být vhodné pro podmínky dále na sever).

6.	Úprava trvanlivosti v technických specifikacích

6.1	Všechny technické specifikace vypracované v souvislosti s CPD musí obsahovat ustanovení o posouzení trvanlivosti, přičemž je třeba přihlédnout k potřebám členských států a využít metod založených na ukazatelích charakteristik, popisných řešení nebo jejich kombinací. Mají být formulovány tak, aby se výrobek, který bude ve shodě s technickou specifikací, mohl za předpokladu řádné údržby považovat za výrobek s „normální“ životností.

6.2	Zatímco se v CPD požaduje, aby evropské normy byly, pokud to bude proveditelné, formulovány z hlediska funkčních požadavků na výrobek (čl. 7 odst. 2), podmínka ‚pokud to bude proveditelné‘ se vztahuje také na metodu použitou pro ověření trvanlivosti. Trvanlivost se tedy nesmí nutně ověřovat pomocí zkoušek založených na ukazatelích charakteristik. Zpracovatelé specifikací mají zvolit věcný přístup, který je zaměřen na rovnováhu mezi náklady na zkoušení, dodatečnými informacemi, které mohou z takových zkoušek vzejít, a zjevnou jednoduchostí popisných řešení.

6.3	V současnosti se má, pokud jde o trvanlivost v technických specifikacích stavebních výrobků, uplatňovat všeobecně uznaný „stav techniky“. Rozvoj metod zjišťování založe-ných na ukazatelích charakteristik, jakkoli je z technického hlediska žádoucí, nemá zdržovat vydání evropských norem a evropských technických schválení. Zatímco mandáty směřují k vyjádření v pojmech „trvanlivost charakteristiky X při zatížení Y“, uznává se, že současná úroveň vědomostí nepostačuje vždy k tomuto přístupu. V těchto případech může poskytnout vhodná řešení použití nepřímých metod posuzování.

6.4	Nejlepšími znalci „stavu techniky“ jsou zpracovatelé specifikací sami a trvanlivost se tedy má nazírat jako čistě technická záležitost, kterou se mají zabývat oni. Vedle „stavu techniky“ se v CPD a jejích mandátech na CEN/TC – EOTA/WG požaduje, zvážit pouze ta hlediska trvanlivosti, která se již požadují nejméně v jednom členském státě a pro něž existují způsoby posuzování. Zpracovatelé specifikací hEN nebo ETAs nemají nové požadavky na trvanlivost zavádět v první generaci technických specifikací. Ti, kdo si přejí vyvinout nové požadavky na trvanlivost, mohou tak učinit u druhé generace technických specifikací, a to s přihlédnutím k době potřebné na vývoj nutných metod posuzování.

6.5	Pokud se navrhují výhradně popisná řešení, bude soulad s technickou specifikací běžně znamenat, že výrobek splňuje požadovaná kritéria a že se žádné další doplňkové informace k označení CE nepožadují. Při zkoušení založeném na ukazatelích charakteristik se mají dodržovat obecné zásady obsažené v Pokynu D o „označení CE“ a E o „třídách a úrovních“.

6.6	Aby se zabránilo zbytečně velkým překážkám obchodu, má se použití předpisových nebo popisných řešení u trvanlivosti omezit na potřebné minimum. Pokud harmonizovaná technická specifikace stanoví ukazatele vycházející z požadavků na mandátové charakteristiky, má obsahovat systematickou základnu pro uznání rovnocenně fungujících výrobků, které se odlišují od předpisového nebo popisného řešení připravovaného ve specifikaci.

6.7	Stejné zásady, jaké jsou stanoveny v Pokynu E a Pokynu D u ostatních charakteristik pro úrovně, třídy a možnost „žádný ukazatel není stanoven“, platí rovněž pro trvanlivost. Technické specifikace nemusí stanovením „vysokých“ požadavků na trvanlivost vyloučit existující výrobky, které byly již uvedeny na evropský trh.

7.	Prokazování shody

7.1	Posouzení trvanlivosti, jak je uvedeno v technické specifikaci, tvoří součást prokázání, že výrobky jsou ve shodě s požadavky této specifikace. Posouzení se pak provádí stejným systémem prokazování shody jako u výrobku samotného.

7.2	Různé úkoly podle daného systému AoC pro výrobek mohou provádět různé strany. Posouzení trvanlivosti má provést stejná strana, která posuzuje charakteristiku, k níž se trvanlivost vztahuje, i když to nebude vždy možné.

8.	Kontrolní seznam pro zpracovatele technických specifikací

8.1	Jaká zatížení (degradační faktory, které přicházejí v úvahu) jsou podstatná pro danou skupinu výrobků? Mandát poskytuje úvodní seznam, pro nějž členské státy uvedly, co regulují, ale ten není nezbytně vyčerpávající. Úvahy mají být věnovány určenému použití výrobku, předvídatelným provozním podmínkám a možné proměnlivosti v náročnosti zatížení v rámci Evropy. V případě potřeby se má uvažovat o definici podmínek expozice a kategorií použití. Mají se rovněž zvažovat specifická hlediska týkající se materiálů, a to i v souvislosti se specifikacemi založenými čistě na funkčních požadavcích.

8.2	Jaké předpoklady je třeba přijmout ohledně „normální“ životnosti výrobku ve vztahu k možným určeným použitím? Tyto předpoklady jsou základem pro posouzení trvanlivosti a náročnosti všech navrhovaných požadavků zkoušení. Kdykoliv je to možné, má se dodržovat praxe současného trhu. Pokud mohou být učiněny rozdílné předpoklady životnosti pro tentýž výrobek, má technická specifikace poskytnout prostředky pro rozlišení mezi rozdílnými posouzeními trvanlivosti (např. kategorie životnosti).

V technické specifikaci není třeba činit výslovný odkaz na životnost předpokládanou při posouzení trvanlivosti, může se tak ale učinit, jestliže se to zdá být vhodné. V tom případě je třeba jasně vyjádřit, že předpoklad není zárukou výrobce, pokud jde o skutečnou životnost jeho výrobku. Znázornění možných předpokladů životnosti podává dále uvedená tabulka 1, kterou vypracovala EOTA. Přestože je užitečná jako vodítko, je třeba, aby čísla byla upravena pro dotyčnou specifickou skupinu výrobků.

8.3	Co je současný všeobecně uznaný „stav techniky“ pro dotyčnou skupinu výrobků? V tomto posouzení se přihlédne k současným předpisům a metodám, které jsou považovány za vhodné pro zajištění přiměřené trvanlivosti, a přezkoumají se dostupné národní, evropské i mezinárodní zkušební metody s cílem zvolit metodu posouzení a technický požadavek (viz bod 5.7 a 5.8 výše). Má se prošetřit možnost úpravy zkušebních metod vyvinutých jinými technickými komisemi nebo pracovními skupinami.

8.4	Rozhodnutí, zda pro posouzení trvanlivosti zvolit řešení založená na ukazatelích charakteristik nebo popisná řešení nebo jejich kombinaci, závisí na výše uvedené analýze. Zvolené pojetí má být proveditelné a má zohledňovat zásadu přiměřenosti – nejméně obtížný možný postup odpovídající hledanému cíli. Podstata posouzení má být ve specifikaci  ihned patrná.

8.5	V technických specifikacích se rovněž musí objevit požadavky na informace o trvanlivosti pro doplnění označení CE. Návod z těchto hledisek je uveden jinde (Pokyn D o označení CE a Pokyn E o třídách/úrovních).

9.	Metody posuzování

Posloupnost metod. Způsoby, kterými může být trvanlivost v technických specifikacích (hEN nebo ETAs) v souladu se současným stavem techniky pojednána, jsou znázorněny dále v uspořádání podle přednosti. To předpokládá, že přístup založený na ukazatelích charakteristik se použije, kdykoliv to bude možné, a že obecně má být trvanlivost trvanlivostí určité charakteristiky při zatížení. Pokud vznikne potřeba revize technické specifikace, má úprava trvanlivosti směřovat k přednostní metodě posuzování (tj. možnost 1).

Příklady, které jsou zde uvedené, objasňují zásady. Technická specifikace může převzít různé kombinace možností podle povahy výrobku a příslušných požadavků na trvanlivost. Pokud je v technické specifikaci uvedeno přímé posuzování nebo zástupné zkoušení, má CEN/TC – EOTA/WG rovněž zvážit uvedení seznamů ‚obecně uznaných ukazatelů‘ výrobků, které jsou pro splnění požadavku známy na základě zkušeností bez potřeby zkoušení.

9.1	Přímé posouzení zkoušením nebo výpočtem (upřednostňované). Výrobek je podroben určitému zatížení, po němž se posuzuje jedna nebo více charakteristik výrobku.

Například: „Podrobení výrobku 1000 cyklům střídavě mezi 20 ºC a 80 ºC. Poté zkontrolovat, zda nové ukazatele výrobku splňují požadavky definované v technické specifikaci“. V tomto případě se posuzuje specifická charakteristika „trvanlivost provozní spolehlivosti při vysoké teplotě“. Tato kategorie může zahrnovat přirozené i umělé povětrnostní zkoušky/zkoušky stárnutí.

9.2	Nepřímé (zástupné) zkoušení (trvanlivosti). Výrobek je podroben určitému zatížení a kritériím, u nichž je známá korelace nebo vzájemný vztah mezi zkoušenou charakteristikou a požadovanou charakteristikou trvanlivosti.

Například: „Po 100 cyklech zmrazování/rozmrazování mezi 10 ºC a –20 ºC musí být ztráta hmotnosti menší než 5 %“. Existuje ‚korelace‘ založená na zkušenostech a znalostech mezi ztrátou hmotnosti a charakteristikami, jako je pevnost, ale mezi oběma není stanoven explicitní vztah.

Jiný příklad: „Odolnost proti mrazu může být prokázána nasákavostí výrobku. Výrobky odolné proti mrazu mají nasákavost menší než 10 %.“

9.3	Požadavky na ochranu. V hEN nebo ETA se uvádí, že všechny výrobky musí být chráněny (např. povrchovou úpravou nebo nátěrem). V takovém případě se může, ale nemusí, stanovit například minimální tloušťka a druh povrchové úpravy. V důsledku toho bude třeba v technické specifikaci požadovat, aby výrobce zajistil přesnou tloušťku a druh povrchové úpravy podle hodnoty deklarované v označení CE. Může se rovněž požadovat, aby výrobce poskytl spolu s označením CE doporučení, aniž by převzal přímou odpovědnost za instalovaný výrobek. To se může například v obchodních dokladech učinit vyjádřením „Pro zajištění vyhovující trvanlivosti má být výrobek, pokud je použit zevně, po instalaci natřen nebo jinak chráněn pomocí … [označení ochranného prostředku a/nebo další podrobnosti].“ U výrobků podléhajících ETA jsou tyto informace uvedeny v kapitole ETA, která obsahuje předpoklady a doporučení.

9.4	Předpisové požadavky. Norma „předepisuje“ určité podmínky spojené buď přímo nebo nepřímo s trvanlivostí. Může to být například druh materiálu, jeho objemová hmotnost a jeho tloušťka. To často vyžaduje předchozí znalost ukazatelů charakteristik výrobku při používání tak, že zkušenost prokázala, že výrobky definovaného druhu jsou skutečně trvanlivé.

V hEN nebo ETAG-CUAP má být u předpisových požadavků systematicky vloženo ustanovení o rovnocennosti, které umožní použití ekvivalentních výrobků.

9.5	Nepřímé posuzování. Nepřímé posuzování se od zástupného zkoušení liší (viz bod 9.2 výše) v tom, že u zástupného zkoušení existuje vzájemný vztah mezi zástupnou charakteristikou a požadovanou charakteristikou trvanlivosti, zatímco u nepřímého posuzování žádný takový přímý vztah neexistuje, pouze souvislost. U nepřímého posuzování se předpokládá, že výrobek, který splňuje některé nebo všechny požadavky definované v normě (zejména požadavky na pevnost), bude z podstaty trvanlivý. Pro tento přístup k práci musí být v normě stanoveny mezní hodnoty k charakteristikám důležitým pro posuzování vlastní trvanlivosti, jinak nelze zásadu použít. V některých velmi omezených případech může být trvanlivost posouzena nepřímo vizuálním posouzením, pokud jsou kritéria pro takové posouzení definována.

10.	Odkazy na trvanlivost v technických specifikacích

10.1	Jako všechny ostatní technické charakteristiky podle CPD musí být požadavky na trvanlivost přímou součástí textu specifikace. V normách může být trvanlivost obsažena v normativní příloze. U této charakteristiky bude nezbytné deklarovat ukazatel, jestliže výrobce zamýšlí prodat výrobek v zemi, kde je charakteristika regulovaná a má být deklarovaná (ale NPD je rovněž možné, pokud se výrobky prodávají v zemích, kde to není regulované).

10.2	U výrobků, které jsou předmětem norem, může být v informativní příloze uvedeno doporučení o vztahu mezi trvanlivostí stanovenou výrobcem a pravděpodobným chováním výrobku v podmínkách konečného použití (viz Pokyn D) nebo, pokud jsou v normě stanoveny u různých úrovní ukazatele trvanlivosti, úroveň potřebná pro dané použití.

10.3	U výrobků, které jsou předmětem norem, má být v příloze ZA, tabulce ZA.1 jeden nebo více specifických údajů pro trvanlivost (pokud není použito nepřímé zkoušení). Výsledky posouzení trvanlivosti musí být součástí označení CE, a to s označením trvanlivosti podléhajícím stejným zásadám jako všechny ostatní charakteristiky. Jestliže ukazatele nemohou být známy přečtením samotné normy (např. norma obsahuje požadavky na prosté vyhovuje/nevyhovuje), je třeba, aby některé byly určeny (viz Pokyn D, bod 3.6 písm. b-1)), jiné mohou být stanoveny, jestliže se to požaduje.

10.4	Jestliže se použije přímé nebo nepřímé zkoušení, pak (podle předchozího odstavce) musí být výsledky zkoušení uvedeny jako součást označení CE. Pokud se v technické specifikaci (hEN nebo ETA) použijí požadavky na ochranu, má být použitá ochrana uvedena s označením; pokud jsou v ní obsaženy předpisové požadavky (např. druh materiálu a norma se vztahuje na více než jeden materiál), je  potřeba rovněž označit ustanovení.

11.	Některé úvahy o výběru zkušebních metod

11.1	Všechny metody pro zkoušení trvanlivosti musí být technicky vhodné a přiměřené a mít náležitý stupeň opakovatelnosti a reprodukovatelnosti. Správný výběr má být nezávislý na tom, kdo provádí zkoušku (výrobce nebo zkušební laboratoř). I když je žádoucí, aby  všechny zkušební metody byly tak jednoduché, jak je to možné, existují případy, kdy to není vhodné a je potřeba uvést několik komplexních metod. Avšak úvahy, zda mají být takové zkoušky nejlépe provedeny výrobci nebo externími laboratořemi, nemají být rozhodujícím faktorem při rozhodování o vhodnosti jakékoliv metody. V každém případě je vždy možné použít třetí osobu, i když je v systému prokazování shody stanoveno, že může zkoušku provést výrobce (např. dobrovolné použití zkušební laboratoře výrobcem u systému CPD 4).

11.2	Rovněž se uznává, že provedení některých zkoušek souvisejících s trvanlivostí může trvat určitou dobu. Potřebná doba může být faktorem při volbě mezi konkurujícími si zkušebními metodami, ale nemá být faktorem při rozhodování, zda je konkrétní zkušební metoda vhodná. Jestliže charakteristika, která se má zkoušet, technicky vyžaduje čas k provedení, pak se to má přijmout.

11.3	Musí se přijmout, že kdokoliv (výrobce, zplnomocněný zástupce), kdo vydává neoprávněné tvrzení o svém výrobku, porušuje zákon, zejména když je jakékoliv neoprávněné tvrzení zjevně „ručeno“ označením CE. Zkušební laboratoře, notifikované nebo ne, mají také odpovědnost za to, že zkoušky jsou prováděny řádně.

11.4	V technických specifikacích musí být stanoven požadavek na úroveň, která je technicky vhodná pro samotný výrobek, ne z žádných jiných důvodů. Vše ostatní se musí projednávat v rámci dozoru nad trhem a kontroly. Specifikace trvanlivosti má vycházet pouze z technické potřeby. Nesmí obsahovat hlediska dozoru nad trhem nebo ho nahrazovat.

12.	Příklady

Trvanlivost zkoušením založeným na ukazatelích charakteristik

12.1	„Odolnost vůči SO2 se prokazuje zkušebním cyklem střídavým uložením do teplé atmosféry SO2 a do laboratorní atmosféry. Po expozici se zkušební vzorek podrobí otlukové zkoušce (crushing test).“

12.2	„Trvanlivost provozní spolehlivosti vůči únavě – Podrobit pružinu cyklům (5000 +/− 10) normálního provozu intenzitou nepřesahující 6 cyklů za minutu. Zaznamenávat všechny praskliny nebo trhliny. Žádná prasklina nebo trhlina se nepovoluje.“

Trvanlivost při použití popisných řešení

12.3	„Níže uvedená tabulka ukazuje minimální krytí výztuže betonem ve vztahu k různým podmínkám okolí. Použije se krytí vhodné pro určené konečné použití a stanoví se jeho velikost.“

12.4	„Těsnost spojů s elastomerním těsněním se považuje za trvanlivou, jestliže je samotný spoj ve shodě s požadavky normy a jestliže byly těsnicí prvky správně zvoleny a odpovídají EN 681. Poznámka: vyžaduje se, aby byl spoj proveden podle návodu výrobce.“

12.5	„Kovové součásti se chrání jednou z těch úrovní ochrany/povlaku, která přísluší odpovídající úrovni expozice.“

Tabulka 1: 	Charakteristická návrhová životnost

(Tabulka 2.1 v EN 1990:2002 Eurokód – Zásady navrhování konstrukcí)

| Kategorie návrhové životnosti | Charakteristická návrhová životnost (roky) | Příklady |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | Dočasné konstrukce1 |
| 2 | 10 až 25 | Vyměnitelné konstrukční části, např. jeřábové dráhy, ložiska |
| 3 | 15 až 30 | Zemědělské a podobné konstrukce |
| 4 | 50 | Konstrukce budov a jiné běžné konstrukce |
| 5 | 100 | Konstrukce historicky významných budov, mosty a ostatní inženýrské konstrukce |
| 1 Konstrukce nebo části konstrukcí, které mohou být demontovány za účelem jejich opětného použití, nemají být pokládány za dočasné. |  |  |

Tabulka 2: 	Znázornění předpokládaných životností (návrhových životností) stavby a stavebních výrobků

(z Pokynu EOTA 002, strana 2)

| Předpokládaná životnost stavby (roky) |  | Životnost stavebních výrobků, která má být předpokládaná v ETAGs, ETAs a hENs (roky) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategorie | Roky | Kategorie |  |  |  |
|  |  | Opravitelné nebo snadno vyměnitelné | Opravitelné nebo vyměnitelné s určitým větším úsilím |  | Plná životnost 2 |
| Krátká | 10 | 10 1 | 10 |  | 10 |
| Střední | 25 | 10 1 | 25 |  | 25 |
| Normální | 50 | 10 1 | 25 |  | 50 |
| Dlouhá | 100 | 10 1 |  | 25 | 100 |
| 1 Ve výjimečných a oprávněných případech, např. u některých opravených výrobků, se může počítat s životností 3 až 6 let (pokud schválí EOTA TB nebo popřípadě CEN). 2 Výrobky nejsou opravitelné nebo vyměnitelné „snadno“ nebo „s určitým větším úsilím“. |  |  |  |  |  |

Tabulka 3: 	Znázornění předpokládaných provozních životností stavby a výrobků

(z ISO 15686-1)

| Návrhová životnost budovy | Nepřístupné nebo konstrukční dílce nebo dílce, kde je nahrazení drahé nebo obtížné (včetně kanalizace pod základem) | Hlavní vyměnitelné dílce | Technické zařízení budovy |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 100 | 40 | 25 |
| 60 | 60 | 40 | 25 |
| 25 | 25 | 25 | 25 |
| 15 | 15 | 15 | 15 |
| 10 | 10 | 10 | 10 |

------------------------------

Úř. věst. L 40, 11. 2. 1989.

Úř. věst. L 220, 30. 8. 1993.

Úř. věst. C 62, 28. 2. 1994.

V kapitole II bodu 9 všech mandátů se stanoví, že „ Obecně má být u daného výrobku nebo skupiny výrobků uvedena pouze jedna metoda pro stanovení každé charakteristiky. Jestliže však má být u výrobku nebo skupiny výrobků uvedeno z opodstatněných důvodů více metod pro stanovení stejné charakteristiky, musí se situace odůvodnit. V tomto případě mají být všechny uvedené metody uvedeny do souvislosti spojkou „nebo“ a má být určeno jejich použití. Ve všech ostatních případech mohou být ke stanovení jedné charakteristiky akceptovány dvě nebo více zkušebních/výpočtových metod pouze tehdy, existuje-li mezi nimi vzájemný vztah nebo může-li být vytvořen. V příslušné harmonizované normě výrobku pak musí být jedna z nich vybrána jako referenční.“

V této souvislosti se „stavem techniky“ rozumí současná úroveň znalostí, která se obecně uznává jako technicky správná. Neznamená velmi vyspělou techniku.

Je však třeba poznamenat, že čl. 5 odst. 1 CPD tvoří „technickou“ ochrannou doložku k obsahu evropských technických specifikací. Mandáty rovněž dávají členským státům právo účastnit se činností zpracovatelů specifikací prostřednictvím svých národních delegací/orgánů a předkládat svá stanoviska ve všech etapách procesu tvorby.

Viz Pokyn E, bod 3.11, druhá a třetí odrážka a bod  4.11, druhá a třetí odrážka.

Dodatečný pokyn o úloze a úkolech notifikovaných osob je obsažen v Pokynu K.

Například u mnoha výrobků se požaduje systém prokazování 1 pro reakci na oheň a systém 3 pro ostatní charakteristiky. V takových případech, s nepřímým posuzováním trvanlivosti, má být posouzení trvanlivosti přiděleno spíše notifikované zkušební laboratoři nebo samotnému výrobci (systém 3 nebo 4) než orgánu pro certifikaci výrobku (systém 1 a 1+), vezme-li se v úvahu, že spíše než reakce na oheň podléhají trvanlivosti ostatní charakteristiky. Jiným příkladem mohou být výrobky, u nichž trvanlivost skupiny charakteristik (nebo všech) speciálně posoudí notifikovaná osoba specializovaná v této oblasti.

Viz bod 3.5 Pokynu M. Toto pojetí lze označit jako „považováno za vyhovující“.

U výrobků podléhajících ETA se takové posouzení normálně provádí před vydáním ETA.