KOMENTÁŘ K POKYNU F

Trvanlivost a směrnice o stavebních výrobcích

Pokyn se rámcově zabývá trvanlivostí a životností stavebních výrobků ve vazbě na trvanlivost a životnost staveb. Uvádí faktory, které trvanlivost ovlivňují, způsoby jejího posuzování a úpravy v technických specifikacích. Revidované znění pokynu je přepracované a na základě materiálů CEN doplněné zejména v částech týkajících se metod posuzování a požadavků na trvanlivost v technických specifikacích (příloha ZA v hEN).

Pokyn je určen především zpracovatelům harmonizovaných technických specifikací, tj. řešitelům evropských technických norem nebo řídících pokynů pro evropská technická schválení, a v některých případech zpracovatelům přímo evropských technických schválení, ale může být pomůckou také pro úředníky orgánů státní správy.

V porovnání s jinými prameny pojednává o problematice poměrně stručně, nerozlišuje různé druhy životností staveb nebo stavebních výrobků a zaměřuje se výhradně na formulování životnosti nebo trvanlivosti stavebních výrobků v technických specifikacích. To je ostatně hlavním účelem těchto pokynů, protože harmonizované technické specifikace jsou podrobnějšími specifi-kacemi požadavků směrnice.

Cílem komentáře není podat podrobnou analýzu problému, ale poukázat na širší souvislosti v mezinárodním a evropském měřítku.

# Pokyny Stálého výboru pro stavebnictví

Pokyn F o trvanlivosti stavebních výrobků je jedním z pokynů, které z pověření Evropské komise a v rámci své funkce jako jejího poradního orgánu vypracovává Stálý výbor pro stavebnictví k objasnění problémů spojených se zaváděním směrnice o stavebních výrobcích. Současná forma pokynů se vytvářela postupně. Předcházely jí jednotlivé materiály k obdobným otázkám a projednávání v rámci Stálého výboru pro stavebnictví. Proto tam, kde se vyskytne rozpor mezi ustanoveními dříve vypracovaného mandátu a informacemi uvedenými v pokynech, mají přednost informace uvedené v pokynu.

Pokyny doposud vydané Stálým výborem pro stavebnictví jsou:

| Pokyn A: | Jmenování notifikovaných osob v oblasti působnosti směrnice o stavebních výrobcích | rev. 9/2002 |
| --- | --- | --- |
| Pokyn B: | Definování řízení výroby u výrobce v technických specifikacích pro stavební výrobky | rev. 9/2002 |
| Pokyn C: | Význam termínů sestavy a systémy v oblasti působnosti směrnice o stavebních výrobcích | rev. 9/2002 |
| Pokyn D: | Označení CE podle směrnice o stavebních výrobcích | rev. 5/2004 |
| Pokyn E: | Třídy a úrovně ve směrnici o stavebních výrobcích | rev. 9/2002 |
| Pokyn F: | Trvanlivost a směrnice o stavebních výrobcích | rev. 12/2004 |
| Pokyn G: | Evropský klasifikační systém pro reakci stavebních výrobků na oheň | rev. 3/2003 |
| Pokyn H: | Harmonizovaný přístup k nebezpečným látkám podléhajícím směrnici o stavebních výrobcích | rev. 9/2002 |
| Pokyn I: | Uplatňování čl. 4 odst. 4 směrnice o stavebních výrobcích | rev. 9/2002 |
| Pokyn J: | Přechodné režimy v rámci směrnice o stavebních výrobcích | rev. 9/2002 |
| Pokyn K: | Systémy prokazování shody a úloha a úkoly notifikovaných osob v oblasti působnosti směrnice o stavebních výrobcích | rev. 12/2004 |
| Pokyn L: | Uplatňování a používání Eurokódů | rev. 11/2003 |
| Pokyn M: | Posuzování shody podle směrnice o stavebních výrobcích: Počáteční zkoušky typu a řízení výroby u výrobce | 5/2005 |

# Směrnice o stavebních výrobcích

Z citací ze směrnice o stavebních výrobcích a z interpretačních dokumentů k šesti základním požadavkům směrnice na stavby vyplývá, že trvanlivost staveb je předmětem stavebních předpisů členských států a že je na nich, aby v případě potřeby učinily pro splnění základních požadavků příslušná opatření ohledně přiměřené životnosti různých druhů staveb nebo částí staveb.

Podrobněji je to vyjádřeno v příloze I ke směrnici: „Výrobky musí být vhodné pro stavby, aby tyto byly (jako celek i jako jejich jednotlivé části) při respektování hospodárnosti vhodné k jejich určenému použití a zároveň plnily níže uvedené základní požadavky, pokud se na tyto stavby vztahují předpisy, které takové požadavky obsahují. Tyto požadavky musí být při běžné údržbě plněny po dobu ekonomicky přiměřené životnosti (working life). Požadavky předpokládají běžně předvídatelné vlivy.“

Zároveň se předpokládá, že jestliže souvisejí shora uvedené předpisy týkající se životnosti staveb nebo jejich částí s charakteristikami výrobků, musí se v technických specifikacích na tyto výrobky rovněž vztahovat hlediska trvanlivosti.

Zde se obráží rozpor založený ve směrnici o stavebních výrobcích, kdy požadavky na stavby  jsou předmětem národních stavebních předpisů (stavebních řádů), zatímco požadavky na stavební výrobky podléhají evropským technickým specifikacím (evropským normám a evropským technickým schválením nebo řídícím pokynům pro evropská technická schválení) harmonizovaným se směrnicí.

Vzhledem k tomu, že základní požadavky (jeden, několik nebo všechny) se musí dodržovat během ekonomicky přiměřené životnosti, stává se životnost dalším základním požadavkem, který je třeba brát v úvahu při vyhodnocování ostatních šesti.

Na rozdíl od jiných charakteristik by však neměla být trvanlivost předmětem zvláštních regulovaných požadavků (i když mohou národní předpisy týkající se ‚přiměřené životnosti‘existovat).

Směrnice oproti pojetí obecné trvanlivosti výrobku zavádí specifičtější přístup k trvanlivosti jako k trvanlivosti jedné nebo několika základních charakteristik při určitém zatížení.

# Interpretační dokumenty* k základním požadavkům směrnice

Definice uvedené v bodech 5.2 interpretačních dokumentů stanovují životnost ve vztahu k čase. To je však často obtížné a nebezpečné z hlediska obchodního, protože výrobky mohou mít široký okruh konečných použití a mohou být vystaveny různým zatížením a podmínkám. Výrobek, jehož životnost je 50 let v jedné oblasti, může mít v jiné oblasti životnost pouze 10 let. Bod 4.3.1 interpretačního dokumentu č. 1 vyjadřuje trvanlivost přesněji – jako změnu charakteristiky, která je výsledkem řady cyklů nebo vystavení určitému zatížení v čase. Projektanti nebo spotřebitelé, kteří znají pravděpodobné podmínky stavby a mají s podobnými výrobky a jejich trvanlivostí zkušenosti, si podle takového údaje mohou vybrat nejvhodnější výrobek  Na výrobci pak spočívá odpovědnost pouze za správné uvedení výsledků zkoušek, ne za dobu trvanlivosti výrobku.

Interpretační dokumenty uvádějí další definice pojmů, které jsou důležité pro stanovování životnosti:

Stavba (construction works) – vše, co bylo postaveno nebo vzniklo ve stavebním procesu a je pevně spojeno se zemí. Termín zahrnuje pozemní i inženýrské stavby. Stavby jsou např. obytné budovy, průmyslové budovy, budovy pro obchod, administrativu, zdravotnictví, školství, volný čas a zemědělství, mosty, silnice a dálnice, železnice, potrubní sítě, stadióny, plavecké bazény, loděnice, nástupiště, doky, propusti, kanály, přehrady, věže, nádrže, tunely atd.

Stavební výrobky (construction products) – výrobky, které se vyrábějí pro trvalé zabudování do staveb a jako takové jsou uváděny na trh. Termíny ‚stavební výrobky‘ nebo ‚výrobky‘ používané v interpretačních dokumentech zahrnují materiály, prvky stavebních konstrukcí a dílce (jednotlivě nebo v sestavách) prefabrikovaných systémů nebo zařízení, které umožňují stavbě plnit základní požadavky. Trvalým zabudováním výrobku do stavby se přitom rozumí, že jeho odstranění snižuje funkční schopnosti stavby, a že vyjmutí nebo výměna výrobku jsou stavebními činnostmi.

Běžná údržba (normal maintenance) – řada preventivních a jiných opatření prováděných na stavbě tak, aby po dobu své životnosti mohla stavba plnit všechny své funkce. Patří sem čištění, provozní údržba, natírání, opravy a výměna částí stavby, je-li nutná, atd. Běžná údržba obecně zahrnuje kontrolní prohlídky a provádí se v termínu, kdy náklady na zásah, který je nutno učinit, jsou přiměřené hodnotě příslušné části stavby s přihlédnutím k vyvolaným nákladům.

Určené použití výrobku (intended use of a product) – se vztahuje k funkci (funkcím) výrobku, která se předpokládá (které se předpokládají) u výrobku při plnění základních požadavků.

Zatížení (actions) – zatížení, která mohou ovlivnit shodu stavby se základními požadavky, jsou vyvolávána činiteli působícími na stavbu nebo na její části. Patří sem mechanické, chemické, biologické, teplotní a elektromagnetické činitele.

Ukazatel charakteristiky, funkce (performance) – kvantitativní vyjádření (hodnota, stupeň, třída nebo úroveň) chování stavby, části stavby nebo výrobku při zatížení, kterému jsou vystaveny nebo které vzniká v podmínkách určeného provozu (u stavby nebo části stavby) nebo v podmínkách určeného použití (u výrobků).

Technické specifikace kategorie B – technické specifikace a řídící pokyny pro evropská technická schválení, které se výhradně vztahují na stavební výrobky, u nichž se vyžaduje prokázání shody a označení podle článků 13, 14 a 15 směrnice*. Obsahují požadavky na funkční a/nebo jiné vlastnosti včetně trvanlivosti, jejichž charakteristiky mohou ovlivnit splnění základních požadavků, i požadavky na zkoušení a kritéria shody výrobku.

# Řídící pokyny  pro evropská technická schválení

Životnost (výrobků) – doba, během níž se ukazatele charakteristik výrobku udrží – v odpoví-dajících podmínkách použití – na úrovni slučitelné s podmínkami určeného použití.

Trvanlivost (výrobků) – schopnost výrobku přispívat k životnosti stavby zachováním ukazatelů svých charakteristik v odpovídajících podmínkách použití na úrovni slučitelné s plněním základ-ních požadavků stavbou.

# Mandáty pro technické specifikace

V mandátech pro vypracování harmonizovaných evropských norem nebo pro vypracování řídících pokynů pro evropská technická schválení se požaduje, aby norma nebo řídící pokyn zahrnovaly, pokud to bude reálné, stanovení trvanlivosti i vhodné metody pro její hodnocení při příslušných zatíženích (např. koroze, chemikálie, povětrnost, mráz/tání, teplo, vysoká teplota, UV záření, vlhkost, biologické činitele – ucelený výčet faktorů, které přicházejí v úvahu je uveden v normě BS 7543:1992 – viz dále). Trvanlivost se určuje ve vztahu k určenému použití a ve vztahu k charakteristikám výrobků (v deklarovaných hodnotách ukazatelů těchto charakteristik). Mandáty uvádějí charakteristiky, popřípadě ve vztahu k příslušným zatížením, u kterých se bude trvanlivost požadovat.

# Úprava trvanlivosti v harmonizovaných evropských normách

Příspěvek konzultanta CEN, materiály CEN

## Zásady

Stanovit trvanlivost ve smyslu životnosti výrobku je velmi obtížné, protože závisí na mnoha hlediscích neznámých v době umísťování označení CE na výrobek. Jsou to například podmínky vystavení, montáže a osazování, údržba. V pokynu jsou uvedena čtyři důležitá hlediska, která je možno zvažovat z hlediska pokroku při tvorbě harmonizovaných norem:

- trvanlivost by se měla hodnotit v souladu se současným stavem techniky – v tom případě je vhodné (alespoň do pětileté prověrky) připustit několik (dvě nebo tři) různých metod hodnocení trvanlivosti (odpovídajících současným národním praxím). Zásada - pouze jedna metoda na jednu charakteristiku - znamená vypracovat kompletně nové zkušební metody pro trvanlivost před vypracováním harmonizované normy, což znamená zdržení při tvorbě norem,

- zásada směrnice – trvanlivost dané charakteristiky (daných charakteristik) při určitém zatížení nebo po určitou dobu nemusí být alespoň v první generaci norem přísně dodržena a mohou se použít méně přímé přístupy,

- na rozdíl od jiných ukazatelů charakteristik se nemusí na trvanlivost uplatňovat v členských státech specifické právní požadavky. Jestliže technická komise z technických důvodů rozhodne, že trvanlivost má být do normy zařazena, je to obyčejně na základě toho, že posouzení trvanlivosti se požaduje alespoň v několika členských státech. Evropská společenství jsou proti jakémukoliv snižování významu označení CE tím, že technické komise z jakéhokoliv důvodu vyjmou trvanlivost z harmonizované normy (zásada, která platí pro všechny ostatní charakteristiky),

- pro trvanlivost platí tytéž zásady pro úrovně, třídy a volbu ‚žádný ukazatel není stanoven‘ jako u ostatních charakteristik. Problémem může být, že pouze v některých zemích existuje potřeba trvanlivosti při extrémních podmínkách (např. při velmi nízké teplotě). Normy musí být přizpůsobeny všem výrobkům, které se v současné době legálně uvádějí na evropský trh; bez ohledu na obchodní hledisko se nedovoluje, aby byly stanovením ‚vysokých‘ požadavků na trvanlivost vyloučeny některé výrobky, které mají nižší úrovně ukazatelů charakteristik.

## Hodnocení

Technické komise CEN vypracovaly řadu metod a přístupů pro stanovení a úpravu trvanlivosti – od nepřímých metod vztahujících se k materiálům, z kterých je výrobek vyroben, až po metody, které vztahují trvanlivost k jiným charakteristikám jako je mechanická pevnost. Všechny tyto metody jsou rovnocenné. Jejich třídění a pojetí se může postup od pokynu lišit a je v podstatě zařazeno do revidovaného znění pokynu.

## Uvádění trvanlivosti v harmonizovaných normách

Obecným předpokladem je, že se trvanlivost bude plně, tak jako ostatní charakteristiky, uvádět v normativní části normy. Takový text může být uveden slovy jako ‚Pokud se požaduje‘ nebo podobně, aby se dalo najevo, že mohou existovat země nebo konečná použití, kde se posouzení životnosti nepožaduje. Trvanlivost může být začleněna do přílohy, ale ta má být opět normativní.

Podle příslušného mandátu nebo pracovního programu se trvanlivost v harmonizovaných evropských normách uvádí rovněž v jejich příloze Z spolu s výčtem charakteristik dané skupiny výrobků a označením ustanovení normy, které blíže specifikují požadavky směrnice a jejich splnění je předpokladem pro opatření výrobku označením CE. Přesto, že je tato příloha z hlediska normalizačního informativní, z hlediska plnění požadavků směrnice o stavebních výrobcích je však povinná. Příslušný údaj o trvanlivosti je třeba uvést i v informacích doplňujících označení CE.

# Označení CE podle směrnice o stavebních výrobcích

Pokyn D, materiály CEN

Pokud se v technické specifikaci požaduje, aby byla kromě ukazatelů charakteristik hodnocena (ve vztahu k určenému použití) také hlediska trvanlivosti, musí být zjištěné údaje o trvanlivosti obsaženy v průvodní informaci k označení CE (třeba i odkazem na příslušnou technickou specifikaci). V technických specifikacích se pak musí stanovit, jak se mají hlediska trvanlivosti v informacích doplňujících označení CE uvádět. Pro účely označení CE se mají chápat ve smyslu degradace ukazatelů charakteristik výrobku při jeho vystavení odpovídajícímu zatížení. Obvyklým způsobem vyjádření těchto ukazatelů může být vyjádření výsledků příslušných metod zjišťování, i když shoda s technickou specifikací potřebná pro označení CE tato hlediska bezpodmínečně nezahrnuje.

Příklad uvedení údajů o trvanlivosti výrobku v průvodní informaci k označení CE:

Trvanlivost vůči korozi (např. min. 15 mm betonová vrstva, ochrana proti korozi podle EN …)

Trvanlivost vůči zmrazování/rozmrazování (např. nasákavost 6,5 %)

Problém vzniká, jestliže jsou do normy včleněny požadavky na trvanlivost, které platí jenom v malém počtu členských států. Zadavatelé nebo zákazníci v tom mohou spatřovat další hledisko jakosti výrobku. To se týká použití volby ‚žádný ukazatel vlastnosti není stanoven‘ při označení CE. To, že trvanlivost nebyla stanovena, protože neexistuje žádný požadavek v členském státě určení nebo pro stanovené konečné použití, není zřejmé zákazníkovi. I když je to spíše výjimka než pravidlo, je možné se vyhnout použití možnosti ‚žádný ukazatel není stanoven‘ (tam, kde by to mohlo vést k negativním obchodním důsledkům nebo narušení trhu) prohlášením ukazatele charakteristiky pouze pro konečné použití a pro členský stát, kde se to požaduje. Pro povolení takové možnosti však musí technická komise podat přesvědčivý důkaz o takovém možném problému.

Řešení životnosti stavebních konstrukcí a výrobků v ISO

ISO/TC 59 Stavební konstrukce

Požadavek na vyjádření trvanlivosti a životnosti staveb se objevil již v raných pracích technické komise ISO/TC 59 Stavební konstrukce, které se týkaly specifikace funkčních a uživatelských požadavků ve stavebnictví a zásad tvorby norem funkčních požadavků a faktorů, které je třeba přitom uvažovat. V těchto pracích byl položen kromě jiného základ pro vymezení všech činitelů, které na stavby působí, i pro normy pro hodnocení ukazatelů charakteristik.

Práce mezinárodní normalizační organizace ISO mají v souvislosti s evropskou směrnicí význam do té míry, že jejich výsledky jsou často aplikovány evropskou organizací CEN při tvorbě evropských norem (i harmonizovaných s evropskou směrnicí) a že v samotných pracích ISO se v poslední době přihlíží k příslušné evropské směrnici.

V roce 1998 byla v rámci technické komise ISO/TC 59 založena speciální pracovní skupina pro návrhovou životnost staveb. Vycházelo se přitom zejména z materiálů CIB, RILEM, BS, ASTM. Pozornost byla věnována vymezení pojmů ‚provozní životnost stavebních materiálů a dílců‘, ‚užitná životnost budov nebo jiných konstrukcí‘ a zejména ‚návrhová životnost budov‘ (jak této životnosti dosáhnout bez velkých problémů a nákladů). V tomto smyslu bylo stanoveno, že:

Provozní životnost (service life) stavebního materiálu nebo dílce závisí na mnoha faktorech, včetně povahy materiálu nebo dílce a okolního prostředí nebo jiných zatížení, kterým je vystaven. Proto je určování provozní životnosti spletité a nepřesné. Výsledkem je velká nejistota v odhadu užitné životnosti (useful life) budovy nebo jiné konstrukce. To znamená, že návrhové životnosti (design life) budovy může být bez vážných problémů dosaženo pouze pomocí konzervativního návrhu. Dokonce i tehdy se lze jenom zřídka vyhnout problémům spojeným s neočekávanými brzkými poruchami materiálů a dílců. Toto má být úkol norem týkajících se dokumentace návrhové životnosti stavby a hodnocení, zda bude návrhové životnosti dosaženo bez velkých problémů a neočekávaných nákladů.

Koncem devadesátých let byla vytvořena samostatná subkomise SC 14 Návrhová životnost, která se v jednotlivých pracovních skupinách zabývá těmito tématy: zásady odhadování provozní životnosti, hodnocení, požadavky na soubor informací pro počítačové zpracování, údržba a náklady během cyklu životnosti, terminologie, posuzování cyklu životnosti. Tato témata jsou částmi mezinárodní normy ISO 15686 vypracovávané v rámci této subkomise.

ISO 15686 Stavby a nemovitý majetek – Plánování provozní životnosti

Část 1: Všeobecné zásady (2000)

Část 2: Postupy pro předpověď provozní životnosti (2001)

Část 3: Audity a přezkoumání ukazatelů životnosti (2002)

Část 4: Požadavky na data

Část 5: Náklady na celkovou životnost (návrh)

Část 6: Postupy pro zvažování environmentálních dopadů (2004)

Část 7: Hodnocení funkce na základě zpětné vazby údajů o provozní životnosti z praxe (návrh)

Část 8: Referenční provozní životnost (návrh)

Definice nemovitého majetku zahrnuje všechny druhy pozemních a inženýrských staveb stávajících i nových. Stavby a ostatní nemovitý majetek vyžadují péči od počátečního návrhu po projekt, stavbu, provoz, údržbu a odstranění, pokud mají plnit požadované úrovně ukazatelů charakteristik jejich vlastností.

Plánování provozní životnosti je proces navrhování, který směřuje pokud možno k tomu, aby provozní životnost stavby byla stejná nebo vyšší než její návrhová životnost, přičemž se berou co nejpodrobněji v úvahu náklady na cyklus životnosti stavby.

Stanovení nákladů na celkovou životnost (WLC) je technika oceňování, která se používá při posuzování požadovaných ukazatelů charakteristik nemovitého majetku. Analýza bere v úvahu příslušné faktory od pořízení po používání, údržbu, obnovu a adaptaci, odstranění a zrušení provozu, s ohledem na instrukce a požadavky zákazníka. Může rovněž zahrnovat předvídatelné změny, jako úroveň budoucího obsazení osobami nebo změny právních předpisů nebo regulovaných parametrů.

V jednotlivých částech normy jsou podrobně stanovena jednotlivá hlediska provozní životnosti a jejího plánování.

Následující diagram znázorňuje vazby mezi jednotlivými částmi normy:

Předpověď 
provozní životnosti

(ISO 15686-2)

Všeobecné zásady

(ISO 15686-1)

Postup modelování a údaje nahodilosti

Data ukazatelů

životnosti

(ISO 15686-4)

Audity a přezkoumání ukazatelů životnosti

(ISO 15686-3)

Plánování provozní 
životnosti stavby a 
nemovitého majetku

(ISO 15686)

Plánovaná a 
okamžitá údržba

(ISO 15686-5)

Posuzování 
cyklu životnosti

(ISO 14040)

Náklady na cyklus životnosti (LCC)

(ISO 15686)

Řízení materiálových možností

Demolice a opětné použití

V normě jsou definovány kromě jiného tyto základní pojmy:

Provozní životnost (service life) – období po provedení, během něhož stavba nebo její části plní nebo překračují funkční požadavky.

Referenční provozní životnost (reference service life) – očekávaná (nebo předpovídaná) provozní životnost stavby nebo částí stavby v určitém souboru (referenčním souboru) podmínek při užívání.

Odhadnutá provozní životnost (estimated service life) – očekávaná provozní životnost stavby nebo částí stavby v souboru specifických podmínek při užívání, vypočtených upravením referenčních podmínek při užívání, pokud jde o materiál, projekt, životní prostředí, používání a údržbu.

Návrhová životnost (design life) – provozní životnost určená projektantem

Předpovídaná provozní životnost (predicted service life) – provozní životnost předpovídaná podle funkce za čas. Příklad: Podle zjištění z modelů provozní životnosti nebo zkoušky stárnutí.

Předpověď provozní životnosti (forecast service life) – provozní životnost vycházející buď z předpovídané provozní životnosti, nebo z odhadnuté provozní životnosti.

Plánování provozní životnosti (service life planning) – vypracování zadání a projektu stavby a jejích částí tak, aby bylo dosaženo návrhové životnosti, například s cílem snížit náklady stavebníka a usnadnit údržbu a modernizaci.

Zbytková provozní životnost (residual service life) – provozní životnost, která v určitém uvažovaném okamžiku zůstává.

Náklady na cyklus životnosti (life cycle costs) – celkové náklady na stavbu nebo její části po dobu její životnosti, včetně nákladů na projektování, projekt, pořízení, provoz, údržbu a odstranění, bez jakékoliv zbytkové hodnoty.

Poznámka: Pořízení sestává z definování potřeby, koncepčního návrhu, úvodního projektu, prováděcího projektu, provedení stavby, uvedení do provozu a obsazení.

Náklad na celkovou životnost (whole life cost) – ekonomické posouzení uvažující všechny dohodnuté projektové podstatné náklady po dobu analýzy  vyjádřené v peněžní hodnotě. Projektované náklady jsou náklady potřebné na dosažené stanovených funkce ukazatelů, včetně spolehlivosti, bezpečnosti a použitelnosti.

Cyklus životnosti (life cycle) – doba mezi zvoleným datem a vybraným rokem nebo posledním rokem, během níž jsou posuzována kritéria (např. náklady) týkající se rozhodnutí nebo studované alternativy. Toto období může stanovit zákazník (např. přizpůsobit době vlastnictví) nebo může být stanoveno na základě předpokládaného cyklu životnosti nemovitosti samotné.

Environmentální hledisko (environmental aspect) – prvek činností organizace nebo výrobků nebo služeb, který může ovlivňovat životní prostředí.

Environmentální dopad (environmental impact) – jakákoliv změna životního prostředí, nepříznivá nebo prospěšná, cele nebo částečně vyplývající z hledisek životního prostředí organizace (ISO 14001, definice 3.6).

Audit ukazatelů provozní životnosti (service life performance audit) – systematické přezkoumání požadavků, úvodního a prováděcího projektu a návodů na montáž, uvedení do provozu a údržby během životnosti nezávislou stranou ke stanovení jejich přiměřenosti ve vztahu k ukazatelům provozní životnosti.

Poznámka 1: V této souvislosti je „nezávislá strana“ jednotlivec nebo organizace, které nejsou přímo zodpovědné za auditované projektové činnosti.

Poznámka 2: Audit ukazatelů provozní životnosti se nezabývá počátečními nedostatky (v rámci normální smluvní záruční doby), které jsou způsobené chybami projektu, výroby, manipulace nebo instalace.

Přezkoumání ukazatelů provozní životnosti (service life performance review) – systematické přezkoumání požadavků úvodního a prováděcího projektu a návodů na montáž, uvedení do provozu a údržby během životnosti druhou stranou ke stanovení jejich přiměřenosti ve vztahu k ukazatelům provozní životnosti.

Trvanlivost (durability) – schopnost stavby nebo jejích částí plnit požadovanou funkci po stanovenou dobu pod vlivem činitelů předvídaných při užívání.

Poznámka: Trvanlivost není podstatnou vlastností materiálu nebo dílce, i když se termín jako takový někdy klamavě používá.

Degradace (degradation) – změny v čase ve složení, mikrostruktuře a vlastnostech dílce nebo materiálu, které snižují jeho funkci.

Činitel (degradační) ((degradation) agent) – vše, co působí na stavbu nebo její části tak, že nepříznivě ovlivňuje její funkci. Příklady: osoby, voda, zatížení, teplo.

Degradační mechanismus (degradation mechanism) – chemická, mechanická nebo fyzikální cesta, která vede k nepříznivým změnám u kritické vlastnosti stavebního výrobku.

Zkouška stárnutí (ageing test) – kombinace expozice stárnutí a hodnocení funkce používaná k posouzení změn u kritických vlastností pro účely předpovědi provozní životnosti.

Oprava (repair) – navrácení prvku do přijatelného stavu obnovením, výměnou nebo spravením opotřebených, poškozených nebo narušených částí.

Obnovení (renewal) – demolice nebo přestavba stávajícího prvku

Výměna (replacement) – výměna částí stávajícího prvku pro opětovné nabytí jeho funkčnosti.

Udržitelné stavebnictví založené na funkčních a environmentálních požadavcích

CEN BT/WG 174 Komplexní stavební funkční a environmentální požadavky (Integrated Environmental Building Performance)

Pracovní skupina vypracovala pracovní plán pro novou ad hoc rámcovou technickou skupinu, která se zaměří na přípravu horizontálních normalizovaných metod pro posuzování environmentálního chování nových a stávajících staveb a na normy pro deklarování environmentálních hledisek stavebních výrobků v rámci komplexního chování stavby.

Technická komise bude mít tři pracovní skupiny:

WG 1: Environmentální chování budov

WG 2: Popis cyklu životnosti staveb

WG 3: Úroveň výrobků

Připravované normy budou použitelné (horizontálně) pro posuzování staveb z hlediska jejich životního cyklu a budou vycházet z prací ISO/TC 59, zejména z normy ISO 15686. Normy budou popisovat harmonizovanou metodologii pro posuzování environmentálního chování staveb a ukazatele nákladů na cyklus životnosti staveb i kvantifikovatelná funkční hlediska ochrany zdraví a pohody ve stavbách. Normy budou poskytovat prostředky pro kvantifikaci dopadů stavebního průmyslu a pro porozumění výsledkům jeho rozhodování.

Udržitelné stavebnictví - Sektor stavebnictví při Evropské komisi –

- V rámci pracovní skupiny ‚Udržitelné stavebnictví‘ pracuje od roku 2001 úkolová skupina

- TG 4: Náklady na celkovou životnost ve stavebnictví (Construction Whole Life Costs) (WLC),

- jejímž úkolem je vypracovat doporučení a pokyny ke stanovení nákladů na celkovou životnost stavby zaměřené na zlepšení udržitelnosti stavebního prostředí. V roce 2003 schválila tripartita (členské státy/průmysl/Komise) konečnou zprávu této skupiny ‚Náklady na cyklus životnosti ve stavebnictví‘, která obsahuje tyto hlavní kapitoly: metodologii pro výpočet LCC, sběr dat, benchmarking a manuály, LCC a zadávání veřejných zakázek a podpora udržitelnosti pomocí LCC. Rovněž tato zpráva vychází z mezinárodní normy ISO 15686.

- http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/suscon/tgs/tg4/lcalccintro_en.htm

- Pokyny EOTA týkající se životnosti stavebních výrobků

- Pokyny EOTA se odvolávají na definice životnosti uvedené ve směrnici a interpretačních dokumentech a vycházejí z prací na normě ISO 15686.

EOTA GD 002 – 1999: Předpoklad životnosti stavebních výrobků v řídících pokynech pro evropská technická schválení, evropských technických schváleních a v harmonizovaných normách

V pokynu jsou pouze uvedeny základní definice ze směrnice a ID a tabulka o životnosti výrobků podle kategorií životnosti stavby podle navrhované normy ISO.

EOTA GD 003 – 1999: Posuzování životnosti výrobků

- Cílem dokumentu je dosáhnout důsledný a harmonizovaný technický přístup jednotlivých pracovních skupin EOTA a omezit dlouhotrvající testy stárnutí při posuzování.

- Zdrojem informací pro posuzování životnosti jsou znalosti a zkušenosti, údaje z vystavení stavebních výrobků přirozenému stárnutí, zkoušky, zkoušky při urychleném stárnutí. Při předpovídání životnosti je třeba brát v úvahu klimatická evropská pásma a další vnější vlivy (umístění výrobku v konstrukci a poloha stavby), vnitřní prostředí (teplota, vlhkost, voda, chemikálie), umístění výrobku ve stavbě a využití stavby nebo úseků stavby, degradační faktory z vnějšího a vnitřního prostředí.

***

LITERATURA

Směrnice Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků, ve znění směrnice Rady 93/68/EHS

Council Directive 89/106/EEC of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of Member States relating to construction products, as amended by Council Directive 93/68/EEC

Sdělení Komise 94/C 62/01 k interpretačním dokumentům ke směrnici Rady 89/106/EHS

Communication of the Commission 94/ C 62/01 with regard to the interpretative documents of Council Directive 89/106/EEC

Pokyn D: Označení CE podle směrnice o stavebních výrobcích

Guidance paper D: CE marking under the Construction Products Directive

Pokyny CEN-ES pro sektor stavebnictví:

Příloha Z – souhrn (CEN/TC 229 N 625)

CEN-EC task force guidance documents for the construction sector

Annex Z – a summary (CEN/TC 229 N 625)

Trvanlivost a směrnice o stavebních výrobcích (Durability and the CPD)

- Adam A. Pinney, konzultant CEN, příspěvek ke konferenci věnované sektoru stavebnictví, 2000

ISO 6241:1984 	Normy funkčních požadavků ve výstavbě. Zásady a hlediska, která je třeba uva-žovat 
Performance standards in building – Principles for their preparation and factors to be considered

ISO 9699:1964	Normy funkčních požadavků ve výstavbě – Kontrolní seznam pro přípravu zadání – Obsah zadání projektu stavby

Performance standards in building – Checklist for briefing – Contents of brief for building design

BS 7543:2003 	Návod pro trvanlivost budov a stavebních prvků, výrobků a dílců

Guide to durability of buildings and building elements, products and components.

ISO 15686 	Stavby a nemovitý majetek – Plánování provozní životnosti

Buildings and constructed assets – Service life planning

Část 1 – 2000: 	Všeobecné zásady (General principles)

Část 2 – 2001: 	Postupy pro předpověď provozní životnosti (Service life prediction procedures)

Část 3 – 2002: 	Audity a přezkoumání ukazatelů (Performance audits and reviews)

- Část 4 – návrh: 	Požadavky na data (Data requirements)

Část 5 – návrh: 	Stanovení nákladů na celkovou životnost (Whole Life Costing)

Část 6 – 2004: 	Postupy pro zvažování environmentálních dopadů (Procedures for considering environmental impacts)

Část 7 – návrh: Hodnocení funkce na základě zpětné vazby údajů o provozní životnosti z praxe (Performance evaluation for feedback of service life data from existing constructions works)

Část 8 – návrh: Referenční provozní životnost (Reference service life)

Sektor stavebnictví při Evropské komisi – Udržitelné stavebnictví:

- Konečná zpráva TG 4: Náklady na cyklus životnosti ve stavebnictví, z 29. října 2003, 96 stran

- Final Report of Task Group 4: Life Cycle Costs in Construction, version 29 October 2003

ASTME 632-82:   Normová metoda pro vývoj urychlených zkoušek pro odhadovaní životnosti  opětovně schválený 1996 nosti stavebních materiálů a dílců

Standard practice for developing accelerated tests to aid prediction of service life of building materials and components

Technické doporučení RILEM 64: Systematická metodologie odhadování provozní životnosti stavebních materiálů a dílců

RILEM Technical Recommendation: Systematic methodology for service life prediction of building materials and components, Materials and Structures, v. 22, p. 385, 1989

EOTA GD 002 – 1999: Předpoklad životnosti stavebních výrobků v řídících pokynech pro evropská technická schválení, evropských technických schváleních a v harmonizovaných normách, 3 strany

Guidance document 002 Assumption of working life of construction products in Guidelines for European Technical Approval, European Technical Approvals and Harmonized Standards

EOTA GD 003 – 1999: Posuzování životnosti výrobků, 26 stran

Guidance document 003 Assessment of working life of products

Materiály ze semináře Phare PRAQ III ,Směrnice o stavebních výrobcích‘, konaného ve dnech 1. až 3. listopadu 1999 v Praze

- Materiály z konference stavebního sektoru CEN/CNI 2005: Kde jsme a kam směřujeme, konané 25/26. dubna 2005 v Praze

Životnost objektů, Doc. Ing. Václav Kupilík, Csc., 1995

ISO 14040:1997 Environmentální management – Posuzování cyklu životnosti – Zásady a systém

Environmental management – Life cycle assessment – Principles and framework

http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/index.htm

http://www.cenorm.be/cenorm/workarea/sectorfora/construction+sector+n

http://www.eota.be

***

Přehled dalších používaných zkratek

|  | Anglicky | Česky |
| --- | --- | --- |
| CE | (z fr. conformité europeénne – CE marking) | (evropská shoda – označení CE) |
| CEN BT | CEN technical board | technický výbor CEN |
| EEA | European Economic Area | Evropský hospodářský prostor |
| EOTA TB | EOTA Technical Board | technická rada EOTA |
| ESL | Estimated Service Life | odhadnutá provozní životnost |
| ETAs | European technical approvals | evropská technická schválení |
| ISO | International Standardization Organization | Mezinárodní organizace pro normalizaci |
| LCA | Life Cycle Assessment | posuzování cyklu životnosti |
| LCC | Life Cycle Costs (in construction) | náklady na cyklus životnosti |
| NPD | ‘No performance determined’ | ‚žádný ukazatel není stanoven‘ |
| RLS | Reference Service Life | referenční provozní životnost |
| SCC | Standing Committee on Construction | Stálý výbor pro stavebnictví |
| SLP | Service life planning | plánování provozní životnosti |
| WLC | Whole Life Costing Whole Life Cost | stanovení nákladů na celkovou životnost náklady na celkovou životnost |

*	 Interpretační dokumenty ID 1 Mechanická odolnost a stabilita, ID 2 Požární bezpečnost, ID 3 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí, ID 4 Bezpečnost při užívání, ID 5 Ochrana proti hluku, ID 6 Úspora energie a ochrana tepla.

*	  Označení CE.