|  | EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO PODNIKÁNÍ Shoda a normalizace, nový přístup, průmysl podle nového přístupu Stavebnictví | Brusel, září 2002 ENTR/G5/MF |
| --- | --- | --- |

POKYN  H

(ke směrnici o stavebních výrobcích – 89/106/EHS)

HARMONIZOVANÝ PŘÍSTUP K NEBEZPEČNÝM LÁTKÁM PODLÉHAJÍCÍM SMĚRNICI O STAVEBNÍCH VÝROBCÍCH

(Revize září 2002)

(Původně vydaný po projednání na 48. zasedání Stálého výboru pro stavebnictví konaném dne 9. prosince 1999 jako dokument CONSTRUCT 99/363 rev. 1.
Aktualizovaný po projednání Stálým výborem pro stavebnictví v září 2002.)

Předmluva

V článku 20 směrnice o stavebních výrobcích (89/106/EHS) se stanoví, že Stálý výbor může „na žádost svého předsedy nebo členského státu přezkoumat jakoukoliv otázku vyplývající z provádění a praktického používání této směrnice“.

Aby se pokud možno zajistilo společné porozumění mezi Komisí a členskými státy i mezi členskými státy navzájem v tom, jak bude směrnice působit, mohou příslušné služby Komise, které zastávají předsednictví a sekretariát Stálého výboru, vydávat řadu pokynů zabývajících se specifickými záležitostmi ve vztahu k provádění, praktickému uplatňování a používání směrnice.

Tyto pokyny nejsou právními výklady směrnice.

Nejsou právně závazné a žádným způsobem neupravují nebo nemění směrnici. Pokud obsahují postupy, nevylučuje to zpravidla jiné postupy, které mohou stejnou měrou vyhovovat směrnici.

Budou se o ně v první řadě zajímat a používat je ti, kteří jsou zapojeni do provádění směrnice z právního, technického a administrativního hlediska.

Mohou být dále rozpracovány, měněny nebo rušeny postupem stejným jako postupem, který vedl k jejich vydání.

HARMONIZOVANÝ PŘÍSTUP K NEBEZPEČNÝM LÁTKÁM 
PODLÉHAJÍCÍM SMĚRNICI O STAVEBNÍCH VÝROBCÍCH

1.	Předmět

1.1	V tomto pokynu je popsán harmonizovaný přístup k problému nebezpečných látek a přípravků, i radiace, pokud se týkají výrobků spadajících pod směrnici Rady 89/106/EHS (dále jen směrnice o stavebních výrobcích nebo CPD), ve znění směrnice Rady 93/68/ES. V pokynu je podán výklad, do jaké míry se směrnice vztahuje na nebezpečné látky a jak je mají zpracovatelé specifikací (členové CEN/CENELEC a EOTA) brát v úvahu, aby se dosáhlo harmonizace. Technické specifikace musí k danému výrobku obsahovat všechny příslušné podrobnosti a zejména nezbytné informace nutné pro to, aby byl výrobce schopen doplnit označení CE.

1.2	Pokyn je zaměřen na ty, kteří jsou zapojeni do vypracovávání technických specifikací (harmonizovaných norem a evropských technických schválení), aby k nim přihlédli spolu s příslušnými mandáty a jejich ustanoveními, a výrobcům, regulačním a výkonným orgánům v Evropském hospodářském prostoru (EHP).

1.3	Tento pokyn se omezuje na ta hlediska základního požadavku č. 3 „Hygiena a ochrana zdraví a životního prostředí“ CPD, která souvisejí s přítomností eventuálně nebezpečných látek ve stavebních výrobcích. Neberou se v úvahu ta hlediska hygieny a ochrany zdraví a životního prostředí, která se týkají výroby výrobků nebo jejich funkce (např. nesprávné nakládání s odpadními vodami). Pokyn se nevztahuje na stavební výrobky ve styku s vodou určenou pro lidskou spotřebu.

1.4	Žádné z ustanovení tohoto pokynu neomezuje členské státy, aby s náležitým zřetelem ke Smlouvě nadále zachovávaly právní a správní předpisy, které se vztahují na používání výrobků mimo oblast působnosti CPD. Pokud jsou ve shodě s ustanoveními Smlouvy, nejsou vyloučeny z tohoto pokynu, i když také spadají mimo oblast působnosti směrnice o stavebních výrobcích, např. dobrovolné programy ochrany životního prostředí, které by mohly poskytovat účinné způsoby zacházení s nebezpečnými látkami.

Ve skutečnosti může být obtížné odlišovat látky, které se týkají širších rizik pro životní prostředí od těch, které bezprostředně ovlivňují prostředí staveb, a tudíž by mohlo být přesné rozlišení rizik, která spadají do oblasti působnosti směrnice o stavebních výrobcích a která mimo ni, poněkud teoretické (viz též bod 2.2 níže).

2.	Obecné zásady

2.1	Oblast působnosti CPD a vazba mezi ní a předpisy o nebezpečných látkách se může charakterizovat takto:

a)  	Harmonizace, kterou CPD představuje, pokud jde o nebezpečné látky, spadá do základního požadavku č. 3 Hygiena a ochrana zdraví a životního prostředí. Pokud jde o stavby, je požadavek definován v příloze 1 ke směrnici takto:

Stavba musí být navržena a provedena takovým způsobem, aby neohrožovala hygienu nebo zdraví jejích uživatelů nebo sousedů, zejména v důsledku těchto jevů:

- uvolňování toxických plynů,

- přítomnosti nebezpečných částic nebo plynů v ovzduší,

- emisí nebezpečného záření,

- znečišťování nebo zamořování vody nebo půdy,

- (…..)

b)	Požadavek je dále definován a rozvíjen podle pěti specifických hledisek ve sdělení Komise k interpretačním dokumentům směrnice 89/106/EHS, a to:

Vnitřní prostředí

Zásobování vodou

Odvádění odpadních vod

Zneškodňování tuhého odpadu

Vnější prostředí

„U ostatních směrnic týkajících se hygieny a ochrany zdraví a životního prostředí, například ochrany pracovníků, se musí rovněž brát v úvahu vypracované technické specifikace (…)“

c)	Pokud jde o požadavky na stavební výrobky, nevyvolává bezpečné zneškodňování odpadů žádné otázky týkající se nebezpečných látek, na které by se tento pokyn vztahoval. V interpretačním dokumentu č. 3 se rozvíjejí další výše uvedená odpovídající hlediska takto:

Vnitřní prostředí: „(…) Charakteristiky nezbytné pro splnění funkčních požadavků (…) jsou uvedeny níže. Harmonizované technické specifikace jsou potřebné pro měření těchto charakteristik nebo, pokud to technika umožní, pro výpočet jejich ukazatelů. (…) Výrobky jsou ty, u nichž jsou možné emise škodlivin do vnitřního ovzduší (…). Charakteristiky výrobků platí pro všechny skupiny výrobků a systémů:

–	emise těkavých organických sloučenin a uvolňování dalších škodlivin, popřípadě s přihlédnutím ke koncentraci škodlivin ve výrobku,

–	(…)

–	radioaktivní emise.“

Zásobování vodou: „Je třeba, aby se v harmonizovaných technických specifikacích specifikovaly tyto charakteristiky stavebních výrobků:

a) Materiál ve styku s vodou

– 	migrace škodlivin (…)“

Vnější prostředí: „(…) Aby byl tento dokument v souladu s oblastí působnosti směrnice, omezuje se na stavby v používání.

Dokud neexistují žádné právní předpisy Společenství, je pro ostatní fáze životního cyklu na členských státech, aby braly při náležitém dodržení Smlouvy v úvahu oblast působnosti směrnice a, pokud to budou považovat za nezbytné, předepsaly na stavební výrobky požadavky s cílem omezit zhoršování životního prostředí.

(…)

Požadavek je zaměřen na ochranu osob a na zamezení každého vlivu na bezprostřední  prostředí znečištěním ovzduší, půdy a vody.

(…)

Je třeba, aby se v technických specifikacích definovaly tyto charakteristiky:

–	uvolňování škodlivin do vnitřního ovzduší, půdy a vody, popřípadě s přihlédnutím ke koncentraci škodlivin ve výrobku.(…)“

2.2	Z výše uvedeného lze odvodit tři obecné zásady:

i)	Bez ohledu na ochranu osob (uživatelů a sousedů) spadá do oblasti působnosti CPD pouze bezprostřední životní prostředí. Širší hlediska ochrany životního prostředí, například ničení ozónové vrstvy, nejsou postižena. Přestože termín „bezprostřední“ není v interpretačních dokumentech definován, může být chápán jako ty části ochrany životního prostředí, které jsou přímo ovlivněny příslušnými výrobky nebo stavbami.

ii)	Aby byl harmonizovaný přístup k nebezpečným látkám ve shodě s oblastí působnosti CPD, omezuje se na „stavby v užívání“. Ostatní fáze životního cyklu výrobku, tj. jeho dobývání nebo výrobní etapy, stavební proces, demolice, zneškodňování odpadů, spalování nebo opětné používání odpadů (kromě opětného použití jako stavební výrobek ve smyslu CPD) nejsou uvažovány pro harmonizaci podle CPD.

Činnosti, jako jsou údržba, výměna nebo jiné stavební činnosti prováděné během běžné životnosti budovy, by kromě toho mohly způsobit, že se nebezpečné látky uvolní z výrobků již instalovaných ve stavbě. Tyto činnosti se pokládají za činnosti mimo oblast působnosti CPD. Je odpovědností členských států učinit na základě znalostí dotyčného procesu nebo výrobku procesní opatření, jestliže tyto činnosti pravděpodobně povedou k eventuálním škodlivým situacím. Všechny stavební výrobky použité například na výměnu zůstávají samozřejmě v oblasti působnosti CPD.

iii)	Požadavek na výrobky je vyjádřen jako emise nebo migrace nebezpečných látek nebo jako radiace během běžného (tj. předvídatelného) použití. Uvolňování látek je tedy charakteristikou, kterou je třeba, pokud je to možné, kontrolovat. I když se však nemá kontrolovat sám obsah nebezpečné látky ve výrobku, mohlo by to být jediné možné řešení (viz také bod 3.13 níže).

3. 	Návod pro autory technických specifikací – kroky, které je třeba učinit

| Identifikuj nebezpečné látky, které jsou regulované na evropské nebo národní úrovni pro dotyčné výrobky/skupiny Viz přílohu 2 mandátu a databázi spojenou s tímto pokynem a použij vlastní odborné znalosti. Je potřeba pro označení CE v rámci CPD Má být harmonizováno v technických specifikacích Ověř, zda se látka/riziko spadající do oblasti působnosti směrnice, týká výrobků Zjisti „stav techniky“ pro přístup k látce Zvol metodu, jak zjistit uvolňování nebo obsah látky Zvaž potřebu tříd a/nebo úrovní ukazatelů charakteristik Vezmi v úvahu příslušné evropské a národní předpisy, u nichž je část technické specifikace s ohledem na CPD dobrovolná Viz pokyn. Stručně v oblasti působnosti směrnice, pokud: Emise do vnitřního prostředí je možná během běžného (tj. předvídatelného) použití výrobku instalovaného ve stavbě; Migrace je možná ve styku s vodou během běžného (tj. předvídatelného) použití výrobku instalovaného ve stavbě; Uvolňování do vnějšího ovzduší, půdy nebo vody způsobující poškození osob, nebo nepříznivý vliv na bezprostřední životní prostředí je možné během běžného (tj. předvídatelného) užívání ve stavbě. Existuje přijatelná zkušební metoda pro uvolňování? Je obsah obvyklý způsob přístupu k látce? Zajisti harmonizované řešení přístupu k příslušné látce, založené na analýze stavu techniky. Viz pokyn E o třídách a úrovních. Existují různé úrovně opatření v rámci Evropy? Je látka zakázána v některém členském státě? apod. Jestliže jsou regulační třídy nezbytné, vypracuj pro Komisi návrh. Viz pokyn D o označení CE. Zvaž mezní úrovně k zamezení zbytečné deklarace velmi malých množství látky. | NE ANO Není potřeba pro označení CE v rámci CPD Nepožaduje se harmonizace v rámci CPD Specifikuj způsoby deklarace pro doplnění označení CE |
| --- | --- |

Identifikuj regulované nebezpečné látky důležité pro stavební výrobky

3.1	Zpracovatelé technických specifikací mají pro označení CE identifikovat všechny regulované nebezpečné látky uvedené v mandátu a/nebo obsažené v databázi ve vztahu k tomuto pokynu (viz přílohu 2), které jsou během běžného použití nutně obsaženy ve výrobcích nebo ve skupinách výrobků, na které se vztahují technické specifikace. Látky, které by se mohly nacházet ve stavebním výrobku, jsou buď v použitých původních složkách nebo vytvořeny ve procesu výroby. Lze předpokládat, že zpracovatelé specifikací mají o tom nejlepší znalosti a jsou tedy schopni látky identifikovat. Nejběžnější látky uvedené v mandátech jsou azbest, formaldehyd, kadmium, pentachlorfenol, radioaktivní látky a těžké kovy (např. škodlivé vyluhováním).

3.2	Databáze tohoto pokynu obsahuje pokud možno úplný seznam nebezpečných látek důležitých pro stavební výrobky, které jsou v současné době regulovány na úrovni Společenství a/nebo na úrovni členských států. V budoucnu budou dodatečně uváděny pouze nové nebo pozměněné národní předpisy, které budou v rámci směrnice 98/34/ES notifikovány členskými státy. Služby Komise vytvořily ve spolupráci s členskými státy databázi a ta bude průběžně aktualizována spolu s informacemi o změnách v existujících předpisech a o nových předpisech. Aby byly informace zpracovatelné, je databáze nejvhodnějším nástrojem pro zařazování látek a odpovídajících právních předpisů do seznamu; pro každého je k dispozici na internetových stránkách Komise.

3.3	Databáze je informativní s cílem poskytnout podporu zpracovatelům specifikací, nelze ji ale pokládat za vyčerpávající; nereprodukuje úplné texty směrnic nebo jiných právních předpisů Společenství nebo právních předpisů národních, na které se odkazuje. S cílem udržet informace stále aktuální, požaduje se na členských státech, aby sdělovaly Komisi všechny změny svých národních předpisů. Členské státy mají také pokud možno poskytovat informace o svých existujících metodách zjišťování látek, které regulují, i o jejich mezních hodnotách.

3.4	O látkách uvedených v databázi se předpokládá, že jsou pro stavební výrobky, které jsou předmětem mandátů vydaných v rámci CPD, důležité, ale na každý výrobek se ovšem všechny látky a citované právní předpisy nevztahují.  Skutečnost, že je látka pokládána za nebezpečnou, neznamená automaticky, že výrobek, který ji obsahuje, je rovněž nebezpečný. Jestliže existuje riziko, že výrobek uvolní nebo bude obsahovat látku, má to být vzato v úvahu na spolehlivém vědeckém podkladě (viz také 3.13). Databáze obsahuje kolem 115 látek nebo skupin látek, které jsou předmětem zvláštního zájmu EU/členských států.

3.5	Zpracovatelé specifikací musí pečlivě ověřovat správnost informací v databázi a význam pro specifické stavební výrobky, neboť předpisy jsou často obecné a omezení nebo zákazy platí pro všechny výrobky uváděné na trh. Příloha se však nemá brát jako „černá listina“ látek, které by se vůbec nemohly použít. Podává pouze informace o příslušné legislativě bez jakéhokoliv posouzení rizik vyvolaných specifickými látkami.

Ověř, zda se látka, která spadá do oblasti působnosti CPD, týká výrobků

3.6	V kapitole 2 tohoto pokynu se popisuje, co se považuje, že je v oblasti působnosti směrnice o stavebních výrobcích, a je tudíž součástí označení CE (výjimkou je, kdy je již regulace látky harmonizována na úrovni Společenství). Aby se zajistila přiměřená úroveň ochrany člověka a životního prostředí, jsou nebezpečné látky regulovány třemi různými způsoby. Je třeba, aby zpracovatelé specifikací tyto odlišnosti identifikovaly, protože výrobci jsou odpovědni za znalost a splnění všech příslušných předpisů o výrobcích, které jsou předmětem technické specifikace.

- Regulované na úrovni Společenství – Výrobci musí na úrovni Společenství vždy vyhovět harmonizovaným požadavkům a splnit určité mezní hodnoty (v rozmezí od omezení k úplnému zákazu) bez ohledu na druh stavebního výrobku, který vyrábějí. Nebude tedy nutné tuto informaci uvádět spolu s označením CE, i když je v oblasti působnosti CPD. Obecné předpisy o látkách a zvláštní právní předpisy o výrobcích  jsou vzájemně se doplňující prvky a první musí být splněn bez ohledu na druhý. Příkladem může být obsah všech druhů azbestu, které byly v celém Společenství zcela zakázány (bude zde však pětileté přechodné období).

- Regulované na úrovni Společenství s národní odchylkami – Jestliže jsou nebezpečné látky předmětem právních předpisů harmonizovaných na úrovni Společenství a národní předpisy dovolí se od nich odchýlit, je třeba o tom spolu s označením CE informovat, protože jde o různé úrovně požadavků. Příkladem může být obsah kadmia, pro nějž mají některé členské státy přísnější předpisy, zatímco ostatní se řídí požadavkem Společenství.

- Národní předpisy – Jestliže nejsou nebezpečné látky předmětem právních předpisů harmonizovaných na úrovni Společenství, ale spadají do oblasti působnosti CPD a mezi členskými státy existují různé úrovně požadavků a/nebo různé metody zjišťování, musí se vzít rozdíly v úrovních v úvahu a metody harmonizovat. Příkladem může být uvolňování formaldehydu, které má být uvedeno spolu s označením CE a deklarováno tak, jak je popsáno v bodě 3.10.

3.7	Právní předpisy o nebezpečných látkách mohou rovněž existovat mimo oblast působnosti CPD, a to na úrovni Společenství a/nebo na úrovni národní (jak je popsáno v 3.6). I když jsou tyto právní předpisy mimo oblast působnosti CPD a nejsou součástí označení CE, mají je zpracovatelé specifikací brát, pokud to bude vhodné, v úvahu, neboť by měl být společný přístup v této oblasti vítán. Informace o těchto právních předpisech by mohly být např. v harmonizovaných normách obsaženy v informativní příloze. Technická specifikace nemusí opakovat text právního předpisu, ale má na něj uvést odkaz. Není třeba, aby tato informace doplňovala označení CE, ledaže by příslušná směrnice ES sama k označení CE vedla.

Zjisti „stav techniky“

3.8	Zpracovatelé specifikací mají zjistit „stav techniky“ pro nebezpečné látky, které výše popsanými kroky identifikovaly, a to, pokud jde o zkušební metody nebo jiné metody zjišťování, s přihlédnutím k popisným řešením, která mohou být oprávněna.

3.9	Nejlepšími znalci současného obecně uznaného „stavu techniky“ pro výrobky jsou sami zpracovatelé specifikací. Zpracovatelé specifikací mají přezkoumat dostupné zkušební metody, národní, evropské nebo mezinárodní, a důkladně prověřit možnost použití nebo úpravy metod vyvinutých jinými technickými komisemi nebo pracovními skupinami. Pokud současné znalosti nebo příslušné metody zjišťování nejsou například pro měření uvolňování látky dostatečné, má se zaujmout spíše věcný přístup jako třeba použití obsahu, než zahájit vývoj nových zkušebních metod. Všechny látky mohou být víceméně deklarovány pomocí uvolňování nebo obsahu.

Zvol harmonizovanou metodu pro zjištění každé nebezpečné látky

3.10	Pokud jde o nebezpečné látky, mají zpracovatelé technických specifikací brát v úvahu příslušnou funkční charakteristiku výrobku. Charakteristika má být v zásadě vyjádřena stejným způsobem jako všechny ostatní funkční požadavky uvedené v mandátech. To znamená, že má být předmětem harmonizované metody pro její zjištění, mít předepsaný způsob deklarace pro doplnění označení CE a podržet si použití možnosti „ žádný ukazatel není stanoven“. Je však známo, že úplná harmonizace v této oblasti není vždy v krátké době možná; v takovém případě mají zpracovatelé technických specifikací použít výše uvedenou zásadu „stav techniky“.

3.11	Pokud možno se mají použít dostupné horizontální zkušební metody. V případě potřeby má harmonizovaná norma výrobku doplnit horizontální metodu začleněním ustanovení o odběru a přípravě vzorků.

3.12	Charakteristika výrobku týkající se nebezpečných látek má být přednostně vyjádřena v požadavcích na uvolňování nebo emisi látky nebo radiaci. To znamená podle způsobu, jakým má být látka posouzena, přímo nebo nepřímo, pokud možno ve funkčních požadavcích, a výsledek deklarován spolu s označením CE. Jak je ale uvedeno výše, závisí to na „stavu techniky“.

3.13	Popisná řešení, například mezní obsah nebezpečné látky, existuje-li v podmínkách konečného použití zřejmý vzájemný vztah mezi obsahem a uvolňováním, nebo specifikace zvláštní povrchové úpravy, která uvolňování zabrání, mohou být oprávněná, jestliže je nemožné (žádná metoda) nebo příliš nákladné stanovit míru uvolňování nebo emise nebezpečné látky. Uznává se však, že vzájemný vztah mezi obsahem a uvolňováním nemůže být  u některých látek stanoven, a tudíž se může připustit, aby označení CE bylo doplněno uvedením obsahu. To je zejména použitelné u látek a přípravků, u nichž existuje omezení prodeje a používání, jak je stanoveno ve směrnici Rady 76/769/EHS.

3.14	Jiné popisné řešení může prověřovat složky, neboť lze předpokládat, že stavební výrobek neobsahuje nebo neuvolňuje nebezpečné látky, pokud všechny použité složky byly z tohoto hlediska zkontrolovány. Ke konečnému výrobku může přispívat několik výrobců součástí a dodavatelů surovin. Za shodu určitého stavebního výrobku při jeho uvádění na trh je však odpovědný pouze výrobce, který jej vyrobil. Výrobce se musí ujistit, že byly u použitých součástí a/nebo surovin splněny všechny platné požadavky na nebezpečné látky. Aby to bylo pod kontrolou, může výrobce uzavřít mezi sebou a dodavateli běžné právní smlouvy. Výrobce konečného stavebního výrobku pak nepotřebuje žádné další zkoušení, pokud není výrobek pozměněn nebo není změna způsobena výrobním procesem.

3.15	Popisné typy řešení lépe vyhovují u dobře známých stavebních výrobků, u nichž byly shromažďovány zkušenosti po dlouhou dobu. U navrhovaných řešení se musí vzít v úvahu určené použití (určená použití) výrobku. Pokud jsou navrhována pouze popisná řešení, bude shoda s technickou specifikací běžně ukazovat, že výrobek splňuje požadovaná kritéria a že není potřeba, aby označení CE bylo doplněno dalšími informacemi.

Zvaž a definuj mezní úrovně a/nebo navrhni třídy

3.16	V technických specifikacích se musí zohledňovat různé požadované úrovně ochrany existující v právních předpisech Společenství nebo v národních předpisech. Specifikace se musí zabývat situacemi „nulový obsah“ nebo „zakázaná látka“, pokud spadají do oblasti působnosti CPD. Příkladem může být případ pentachlorfenolu (PCF), kdy právní předpisy Společenství připouštějí, aby byl v některých výrobcích v omezených množstvích obsažen, ale kdy některé členské státy mají přísnější předpisy. U příslušných výrobků má být označení CE doplněno uvedením obsahu (nebo příslušné třídy) PCF ve výrobku.

3.17	Zpracovatelé specifikací mají, pokud to je vhodné, definovat mezní hodnoty (nebo eventuálně třídy) pro úrovně emise nebezpečných látek nebo pro obsah. Mezní úrovně radiace mohou být například zakotveny ve specifikacích, a pokud bude zjištěná hodnota pod touto úrovní, výrobek bude ve shodě se specifikací a hodnota nemusí být spolu s označením CE uvedena. Pokud však bude zjištěná hodnota vyšší než úroveň, bude třeba hodnotu uvést. Mezní úroveň může být stanovena na tom, co je prakticky pokládáno za faktickou nulu, která by v tomto případě mohla být úrovní přírodní radioaktivity, která je nevyhnutelná a neznamená žádné nebezpečí pro uživatele stavby.

Specifikuj způsoby deklarace pro doplnění označení CE

3.18	Zpracovatelé specifikací mají specifikovat způsoby deklarace pro doplnění označení CE, jestliže se usoudí, že se na ni přímo nevztahuje shoda s technickou specifikací, a mít přitom na paměti možnost „žádný ukazatel není stanoven“. V technické specifikaci se musí uvést způsob uvedení zjištěných hodnot nebo deklarace „nulového obsahu“, kterými se má označení CE doplnit (viz příklady níže). V technických specifikacích se má také zřetelně uvést, jaké kroky mají notifikované osoby nebo výrobce podniknout, pokud jde o požadovanou úroveň prokázání shody stanovenou v příslušném rozhodnutí Komise.

PŘÍLOHA 1

Příklady

Následující příklady jsou indikativní a jsou uvedeny pouze jako znázornění zásad uvedených v tomto pokynu. Nesmí být pokládány za diskriminační pro určité výrobky nebo chápány jako úplné pro různé nebezpečné látky důležité pro stavební výrobky. Příklady nejsou podány na úkor specifickým technickým specifikacím.

P.1	Tepelněizolační výrobek – Technická specifikace se může u tepelněizolačního výrobku (např. průmyslově vyráběná minerální vlna) zabývat při použití „stavu techniky“ přinejmenším následujícím.

Informace, kterými se musí doplnit označení CE, protože spadají do oblasti působnosti CPD:

–	uvolňování formaldehydu (má být zkoušeno, mohou být použity mezní úrovně)

–	emise radioaktivních látek (má být zkoušeno, mohou být použity mezní úrovně)

Nepovinné informace, které mohou být uvedeny v informativní příloze normy, protože se soudí, že jsou mimo oblast působnosti CPD:

–	informace o tom, které země regulují uvolňování vláken (mohou zahrnovat popisné specifikace přijatelných metod těsnění nebo ochranných zábran k zabránění emisí částic a vláken a dalších látek z povrchu nebo specifikace návrhu a instalace)

–	informace o manipulaci s výrobkem, např. pokud jde o bezpečnost pracovníků, podobně jako ve směrnici Komise 97/69/ES, kterou se po 23. přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a značení nebezpečných látek. Tato směrnice stanovuje, že určitá umělá skelná (silikátová) vlákna mají karcinogenní účinky, a proto se mají identifikovat, klasifikovat a označovat. Klasifikaci jako karcinogen však není třeba použít, jestliže se může prokázat, že látka splňuje podmínky uvedené ve směrnici.

P.2	Desky na bázi dřeva – Jde o návrh na normu výrobku pro desky na bázi dřeva, ve které je možné použít úroveň pro únik formaldehydu, která fakticky tvoří dvě třídy (horní a dolní úroveň). Třída pak musí být uvedena spolu s označením CE (třídy A a B jsou uvedeny pouze jako příklad):

„Pokud je formaldehyd dodán k výrobku při výrobním procesu, musí být následný únik formaldehydu posuzován zkouškou  podle ENV 717-1* a výsledky klasifikovány takto:

A – emise = 0.1 ppm nebo méně

B – emise > 0.1 ppm

Tento požadavek neplatí pro výrobky, které mají úrovně formaldehydu vyskytující se ve volné přírodě a které mohou být bez zkoušení klasifikovány jako A.

Jakmile se počáteční klasifikace získá zkoušením podle ENV 717-1, může se produkce běžně kontrolovat jakoukoliv zkušební metodou, u níž se prokáže, že je pro dotyčný výrobek v souladu s ENV 717-1.“

P.3	Radioaktivita stavebních výrobků – Radioaktivní látky se přirozeně vyskytují v mnoha materiálech používaných rovněž pro stavební výrobky (např. kamenivo a obkladové prvky z přírodního kamene), ale radiace může pocházet také ze zdrojů vytvořených člověkem (např. vedlejší produkty průmyslu a zbytky spalování) a z kontaminovaných materiálů. Má být měřena koncentrace různých radionuklidů (Bq/kg) a vypočten „index aktivity koncentrace“. Vypočtená hodnota má být uvedena spolu s označením CE pouze tehdy, kdy hodnota přesahuje mezní hodnotu uvedenou ve specifikaci. Mezní hodnota má být například stejná jako gama dávka přítomná v zemské kůře, která může znamenat „faktickou nulu“ (některé mezní hodnoty pro přírodní radioaktivitu jsou uvedeny v pokynu vypracovávaném skupinou expertů zřízenou podle požadavků článku 31 Smlouvy o Euroatomu). Riziko vyšších koncentrací radionuklidů existuje hlavně tehdy, kdy jsou například určité složky přidávány do výrobků. Deklarovaná hodnota umožní regulačním orgánům/projektantům odhadnout roční účinnou dávku radiace (mSv) a tak zjistit, zda jsou regulační požadavky na stavbu splněny.

P.4	Výrobky ze dřeva (upravené) – Deklarace obsahu pentachlorfenolu (PCF) použitého v ochranných prostředcích na dřevo má doplňovat označení CE, protože spadá do oblasti působnosti CPD a protože existují různé úrovně požadavků.

–	Právní předpisy EU: PCF se nesmí v látkách nebo přípravcích uváděných na trh používat v koncentraci rovné nebo vyšší než 0,1 % hmotnostních.

–	Národní odchylky od právních předpisů: např. Německo zakazuje přípravky obsahující více než 0,01 % pentachlorfenolu a výrobky upravené těmito přípravky nesmí obsahovat více než 5 mg/kg (dílů na milion – parts per million – ppm). Nizozemsko zcela zakázalo používání PCF při úpravě dřeva a textilií.

P. 5	Výrobky pro podlahoviny a krytiny stěn – mohou se změřit emise a hodnota může být tedy deklarována použitím ENV 13419 část 1-3, která poskytuje obecnou harmonizovanou metodu (část 1-2) pro stanovení těkavých organických sloučenin (VOC) ze stavebních výrobků. Část 3 („Postup odběru vzorků, skladování vzorků a příprava zkušebních vzorků“) normy obsahuje přílohy pro různé výrobky; v budoucnu bude s pomocí technických komisí pro výrobky zařazen větší počet příloh. Namísto vypracovávání specifických zkušebních metod pro měření emisí z výrobků/materiálů se mají používat odkazy na tuto horizontální metodu.

Deklarovaná hodnota emise by však mohla být bezvýznamná, neboť se ukazuje, že žádný členský stát nemá předpisy o VOCs a v národních předpisech nebyly stanoveny žádné mezní hodnoty. Nicméně informace na dobrovolném základě vycházejícím z požadavku trhu mohou být prospěšné pro různé strany zapojené do stavebního procesu při hodnocení při hodnocení dopadu určitých výrobků na kvalitu vnitřního ovzduší. To může být rovněž nástrojem pro podporu vývoje zdokonalených výrobků.

PŘÍLOHA 2

Služby Komise sestavily databázi s informacemi o nebezpečných látkách a použitelných národních právních předpisech a předpisech EU. Cílem tohoto způsobu prezentace informací je, aby byly pokud možno přístupné uživatelům a snadno se udržovaly v aktuálním stavu. Databáze je přístupná na Internetu, tj. na stavebních stránkách

(http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm). To znamená, že tento pokyn bude obsahovat „živou“ přílohu ve formě databáze, kterou je možno snadno přizpůsobovat změnám.

Na všech zainteresovaných stran se požaduje, aby k obsahu databáze průběžně podávaly své připomínky.

Látkami se rozumí chemické prvky a jejich sloučeniny v přirozeném stavu nebo získané jakýmkoli výrobním procesem.

Přípravky se rozumí směsi nebo roztoky složené ze dvou nebo více látek.

Úř. věst. č. L 40, 11. 2. 1989.

Úř. věst. č. L 220, 30. 8. 1993. I když se v tomto pokynu zmiňují původní směrnice/rozhodnutí (jako ve většině případů), vždy jde o odkaz na poslední znění/změnu.

V tomto pokynu se bude termín „nebezpečné látky“ používat ve smyslu látky, přípravky a radioaktivní látky, které mohou představovat nebezpečí pro člověka a životní prostředí během běžného použití stavebních výrobků, když budou instalovány ve stavbě.

Pokyn je zaměřen také na ty, kteří vypracovávají řídící pokyny pro evropská technická schválení.

V tomto pokynu se bude termín „národní předpisy“ používat ve smyslu národní právní a správní předpisy.

Úř. věst. č. C 62, 28. 2. 1994, s. 1.

Pro schvalování stavebních výrobků ve styku s vodou určenou pro lidskou spotřebu bude vypracován zvláštní evropský program, a tudíž se tento pokyn na tyto výrobky nevztahuje. Na další výrobky používané pro zásobování vodou, tj. na výrobky, které nejsou ve styku s vodou určenou pro lidskou spotřebu, se vztahuje.

Úř. věst. č. L 204, 21. 7. 1998, s. 37.

http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm

Směrnice Komise 1999/77/ES, Úř. věst. č. L 207, 6. 8. 1999, s. 18 (Pozn. překladatele: směrnice, kterou se mění  směrnice Rady 76/769/EHS).

Směrnice Komise 1999/51/ES, Úř. věst. č. L 142, 5. 6. 1999, s. 22 (Pozn. překladatele: směrnice, kterou se mění  směrnice Rady 76/769/EHS).

V této souvislosti se „stavem techniky“ míní současná úroveň znalostí, která se obecně uznává jako přiměřená. Neznamená velmi vyspělou techniku.

Pokud „stav techniky“ sestává ze dvou nebo více metod zjišťování, musí být dodrženy instrukce uvedené v mandátech pro přístup k tomuto typu situace.

Úř. věst. č. 262, 27. 9. 1976, s. 201.

Více informací viz Pokyn E o úrovních a třídách v CPD.

Více informací viz Pokyn D o označení CE v rámci CPD.

Úř. věst. č. L 343, 13. 12. 1997, s. 19.

Úř. věst. č. 196, 16. 8. 1967, s. 1.

*	 	Pozn. překladatele: ENV 717-1 Wood-based panels – Determination of emission of formaldehyde – Part 1: Formaldehyde emission by the chamber method, převzatá jako ČSN ENV 717-1 Desky na bázi dřeva – Stanovení úniku formaldehydu – Část 1: Únik formaldehydu komorovou metodou (49 0163).