KOMENTÁŘ K POKYNU H

Harmonizovaný přístup k nebezpečným látkám 
podléhajícím směrnici o stavebních výrobcích

V pokynu je popsán postup, kterým se mají zpracovatelé technických specifikací řídit při stanovování požadavků na nebezpečné látky v technických specifikacích pro stavební výrobky. Nebezpečnými látkami se přitom rozumějí nebezpečné látky, přípravky  a radioaktivní látky, které mohou představovat nebezpečí pro člověka a životní prostředí během běžného používání stavebních výrobků instalovaných ve stavbě.

Jednotlivé kroky při zpracovávání technických specifikací z hlediska nebezpečných látek jsou tyto:

- identifikace nebezpečných látek regulovaných na evropské nebo národní úrovni, důležitých pro stavební výrobky/skupiny výrobků

- ověření, zda se látka/riziko spadající do oblasti působnosti CPD týká výrobků

- zjištění uznaného „stavu techniky“ pro přístup k nebezpečným látkám

- zvolení harmonizované metody pro zjištění uvolňování/úniku nebo obsahu každé nebezpečné látky

- zvážení potřeby a definování mezních úrovní a/nebo navržení tříd ukazatelů charakteristik

- specifikace způsobů deklarace ukazatelů charakteristik pro doplnění označení CE

Pokyn je tedy určen především zpracovatelům technických specifikací, tj. řešitelům technických norem nebo řídících pokynů pro evropská technická schválení, ale může být pomůckou také pro úředníky orgánů státní správy.

Cílem komentáře není podat podrobnou analýzu problému, ale poukázat na širší souvislosti v mezinárodním a evropském měřítku.

# Pokyny Stálého výboru pro stavebnictví

Pokyn H o harmonizovaném přístupu k nebezpečným látkám v oblasti působnosti směrnice o stavebních výrobcích je jedním z pokynů, které z pověření Evropské komise a v rámci své funkce jako jejího poradního orgánu vypracovává Stálý výbor pro stavebnictví k objasnění problémů spojených se zaváděním směrnice o stavebních výrobcích a vyplývajících z její interpretace. Současná forma pokynů se vytvářela postupně. Předcházely jí jednotlivé materiály k obdobným otázkám a projednávání v rámci Stálého výboru pro stavebnictví. Proto tam, kde se vyskytne rozpor mezi ustanoveními dříve vypracovaného mandátu a informacemi uvedenými v pokynech, mají přednost informace uvedené v pokynu.

Pokyny doposud vydané Stálým výborem pro stavebnictví jsou:

| Pokyn A: | Jmenování notifikovaných osob v oblasti působnosti směrnice o stavebních výrobcích |
| --- | --- |
| Pokyn B: | Definování řízení výroby u výrobce v technických specifikacích pro stavební výrobky |
| Pokyn C: | Význam termínů sestavy a systémy v oblasti působnosti směrnice o stavebních výrobcích |
| Pokyn D: | Označení CE podle směrnice o stavebních výrobcích |
| Pokyn E: | Třídy a úrovně ve směrnici o stavebních výrobcích |
| Pokyn F: | Trvanlivost a směrnice o stavebních výrobcích |
| Pokyn G: | Evropský klasifikační systém pro reakci stavebních výrobků na oheň |
| Pokyn H: | Harmonizovaný přístup k nebezpečným látkám podléhajícím směrnici o stavebních výrobcích |
| Pokyn I: | Uplatňování čl. 4 odst. 4 směrnice o stavebních výrobcích |
| Pokyn J: | Přechodné režimy v rámci směrnice o stavebních výrobcích |
| Pokyn K: | Systémy prokazování shody a úloha a úkoly notifikovaných osob v oblasti působnosti směrnice o stavebních výrobcích |
| Pokyn L: | Uplatňování a používání Eurokódů |

Již delší dobu se vypracovává návrh pokynu o prokazování shody kusově (a nesériově) vyráběných stavebních výrobků. Rovněž se připravuje pokyn o převodu stávajících národních klasifikací požárních ukazatelů na nové evropské systémy.

## Směrnice o stavebních výrobcích

Problematika nebezpečných látek je ve směrnici o stavebních výrobcích obsažena v jeho základním požadavku „Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí“, který celý zní:

„Stavba musí být navržena a provedena takovým způsobem, aby neohrožovala hygienu nebo zdraví jejích uživatelů nebo sousedů, zejména následkem

- uvolňování toxických plynů,

- přítomnosti nebezpečných částic nebo plynů v ovzduší,

- emisí nebezpečného záření,

- znečišťování nebo zamořování vody nebo půdy,

- nedostatečného zneškodňování odpadních vod, kouře a tuhých nebo kapalných odpadů,

- výskytu vlhkosti v částech stavby nebo na površích uvnitř stavby.“

Interpretační dokument č. 3 Hygiena a ochrana zdraví a životního prostředí

Základní požadavek směrnice je formulován pro stavby. Rozpracován je v interpretačním dokumentu č. 3 „Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí“. Zásady tohoto základního požadavku jsou v dokumentu systematicky utříděny jednak pro stavby (kategorie A – normy pro navrhování a provádění staveb) a pro stavební výrobky a skupiny stavebních výrobků (kategorie B – technické specifikace a řídící pokyny pro evropská technická schválení). Požadavky jsou specifikovány s ohledem na vnitřní prostředí (kvalita vzduchu a vlhkost), zásobování vodou, odvádění odpadních vod, odstraňování tuhých odpadů a vnější prostředí. Z hlediska nebezpečných látek mají stavební výrobky a materiály vliv zejména na vnitřní  ovzduší (uvolňování, emise, radiace škodlivin), ale i na zásobování vodou (migrace z materiálů při styku s vodou) a vnější prostředí (vypouštění emisí, disperze škodlivin do ovzduší, půdy, vod).

Mandáty pro vypracování harmonizovaných technických specifikací

V mandátech udělovaných Komisí pro CEN/CENELEC k vypracování evropských norem harmonizovaných se směrnicí 89/106/EHS nebo EOTA k vypracování řídicích pokynů pro evropská technická schválení je nebezpečným látkám věnována příloha 4, která zní:

„Evropské technické specifikace musí být schvalovány s přihlédnutím k nezbytným právním předpisům o látkách klasifikovaných jako nebezpečné.

To vyplývá z interpretačních dokumentů, kde je v úvodu ke všem šesti interpretačním dokumentům uvedeno, že:

‚Pokud jde o přítomnost nebezpečných látek ve stavebních výrobcích, musí třídy a/nebo úrovně ukazatelů charakteristik, které se budou v technických specifikacích uvádět, umožňovat stupeň ochrany potřebný pro ručení za stavby s ohledem na jejich účel.‘

Kromě toho musí zpracovatelé technických specifikací brát v úvahu právní předpisy mimo oblast působnosti směrnice, které ovlivňují materiál používaný pro stavební výrobky a které jsou regulovány z důvodů, jež nesouvisejí se zabudováním stavebních výrobků do stavby.

Aby se usnadnilo zpracovatelům technických specifikací přihlížet k nezbytným právním předpisům, vypracovaly služby Komise pracovní dokument (CONSTRUCT 95/148 – rev. 1 z 4. 1. 1996). Zpracovatelé specifikací mají tento dokument používat jako vodítko, musí ale brát v úvahu také všechny další závažné nebo nebezpečné látky, které pracovní dokument ještě nezahrnuje.“

Vzhledem k tomu, že údaje o nebezpečných látkách a o ionizačním záření mají být zahrnuty do harmonizovaných norem, uvažuje se o dodatečném mandátu, jímž by byla příloha 2 stávajících mandátů věnovaná charakteristikám jednotlivých skupin výrobků doplněna o výčet nebezpečných látek a ionizačního záření, které (jejich úniky) by měly spadat do oblasti působnosti CPD.

Pracovní dokument Komise: Stavební výrobky a předpisy o nebezpečných látkách

Zmiňovaný pracovní dokument CONSTRUCT 95/148 předcházel tomuto Pokynu H a příslušným internetovým stránkám. Obsahuje právní předpisy ES a zvláštní národní předpisy členských států o látkách klasifikovaných jako nebezpečné, které jsou podstatné pro vypracování technických specifikací pro stavební výrobky. Byl vypracován za podpory členských států, které poskytly aktuální informace o svých platných předpisech. Nemá být pokládán za vyčerpávající a neobsahuje plná znění směrnic nebo právních předpisů ES, které uvádí.

Tento dokument byl aktualizován jako dokument CONSTRUCT 99/348 Zpráva o stavu v nebezpečných látkách, který obsahuje:

- obecnou část obsahující přehled legislativy EU a předpisů členských států

- přílohu I se souhrnnou tabulkou o nebezpečných látkách

- přílohu II, která uvádí specifickou legislativu ES a národní předpisy o nebezpečných látkách uvedených v příloze I

Rozhodnutí Komise o prokazování shody stavebních výrobků

Ve vazbě na požadavky mandátů jsou v některých těchto rozhodnutích uváděny pro použití, na která se vztahují předpisy o nebezpečných látkách, odkazy na směrnici Rady 76/769/EHS, ve znění pozdějších předpisů. Doposud jde o tato rozhodnutí a tyto skupiny výrobků:

Rozhodnutí Komise 98/213/ES, pokud jde o sestavy vnitřních příček

Rozhodnutí Komise 98/436/ES, pokud jde o střešní krytiny, střešní světlíky, střešní okna a doplňkové výrobky

Rozhodnutí Komise 98/437/ES, pokud jde o vnitřní a vnější povrchové úpravy stěn a stropů

V návaznosti na směrnici Rady 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu bylo vypracováno:

Rozhodnutí Komise 2002/359/ES ze dne 13. května 2002 o postupu prokazování shody stavebních výrobků přicházejících do styku s vodou určenou pro lidskou spotřebu, ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS

a připravuje se

Návrh rozhodnutí Komise o založení harmonizovaného programu evropské akceptace (EAS) pro stavební výrobky přicházející do styku s vodou určenou pro lidskou spotřebu, podle článku 20 směrnice Rady 89/106/EHS a článku 10 směrnice Rady 98/83/ES

- Pro přípravu Programu evropské akceptace byla iniciativou generálního ředitelství pro podnikání DG Enterprise G-5 zřízena Skupina pro předpisy pro stavební výrobky přicházející do styku s pitnou vodou – RG-CPDW*.

Příloha Z k evropským normám harmonizovaným s CPD

Příloha Z evropské normy je sice informativní částí normy, ale v souvislosti se směrnicí o stavebních výrobcích vytváří z normy normu harmonizovanou. Uvádí, které prvky dané normy odpovídají základním požadavkům směrnice a tedy jejich splnění poskytuje předpoklad shody se směrnicí a je základem pro opatření příslušného stavebního výrobku označením CE a pro jeho volný pohyb na trhu EHP, nebo tyto prvky u dřívějších evropských norem doplňuje.

Pokud jde o nebezpečné látky, je v harmonizovaných normách v úvodní části této přílohy uváděno toto upozornění:

„UPOZORNĚNÍ  Na výrobky, které jsou předmětem této normy, se mohou kromě jakýchkoliv jejích specifických ustanovení týkajících se nebezpečných látek vztahovat další požadavky (např. převzaté evropské právní předpisy a národní právní a správní předpisy). Aby byla splněna ustanovení směrnice o stavebních výrobcích, je třeba dodržet rovněž tyto požadavky, kdykoliv a kdekoliv se uplatní. Databáze informací o evropských a národních předpisech o nebezpečných látkách je dostupná na Internetových stránkách Komise EUROPA týkajících se stavebnictví (CREATE, přístup: http://europa.eu.int).“

V informacích týkajících se označení CE se dále s určitými obměnami uvádí:

„Kromě výše uvedených konkrétních informací o nebezpečných látkách má být výrobek, pokud se to požaduje, vhodnou formou provázen dokumentací uvádějící veškeré právní předpisy o nebezpečných látkách, podle nichž se prokazuje shoda, a všechny informace požadované těmito právními předpisy.“

Nový přístup k nebezpečným látkám v harmonizovaných evropských technických specifikacích

V současnosti jde o tyto hlavní problémy:

- Pokyn H a znění přílohy 4 k mandátům neposkytují podklad pro to, aby zpracovatelé specifikací jasně porozuměli svým úkolům a odpovědnostem.

- Pokyn ponechává na zpracovatelích specifikací rozhodnutí, zda vzít v souvislosti s oblastí působnosti CPD v úvahu právní předpisy uvedené v pracovním dokumentu CONSTRUCT 99/348, nebo ne.

- Členské státy jsou odpovědné za identifikaci charakteristik stavebních výrobků, které mají být uvedeny v hENs (a ETAs) a mají být tedy obsaženy i v příloze 2 k mandátům. Tato odpovědnost se vztahuje i na nebezpečné látky a ionizační záření. V těchto případech však není vždy jasné, které látky a v jakých jejich aplikacích jsou nebezpečné a které ne.

- Členské státy mohou v krátké době čelit stavebním výrobkům s označením CE, které nebude doplněno informacemi o uvolňování nebezpečných látek. Podle čl. 4 odst. 3 CPD jsou však tyto výrobky vhodné ke svému určenému použití.

CEN/TC nemohou všechny tyto otázky zodpovědět. Zavedení tohoto hlediska do tvorby hENs, které jsou dokončovány, by navíc vedlo k několikaletým zpožděním, neboť existuje pouze několik zkušebních metod, které mohou být v omezené časové lhůtě, která je k dispozici, harmonizovány.

Aby nedocházelo ke zpoždění při tvorbě norem bylo zvoleno řešení pomocí dvou kroků:

První krok:

Během prvního kroku jsou podrobnosti o uvolňování nebezpečných látek a o ionizačním záření vynechány z tvorby harmonizovaných evropských norem první generace (ledaže by již byly harmonizované zkušební metody přijaty technickými komisemi CEN).

V této první generaci harmonizovaných evropských norem je do norem začleněn text, který uvádí, že výrobek musí vyhovovat všem národním předpisům o nebezpečných látkách v členském státě (státech) určení.

Druhý krok:

V další generaci harmonizovaných evropských norem (a evropských technických schválení) bude uvolňování/únik nebezpečných látek a ionizační záření již zařazeno.

Počítá se přitom s omezením rozsahu výrobkových norem. Předmětem by měly být pouze omezení a zákazy stanovené v evropských nebo národních předpisech, ochrana uživatelů a sousedů staveb, bezprostřední prostředí, stavby v užívání. Předmětem by naopak neměla být ochrana pracovníků, etapy výroby výrobku, demolice staveb a zneškodňování odpadu, obecná ochrana životního prostředí (např. ozónová vrstva), styk výrobků s pitnou vodou.

Horizontální zkušební metody

Na jedné straně existuje mnoho rozmanitých stavebních výrobků a příslušných technických komisí CEN a na druhé straně řada legislativních regulací na ochranu životního prostředí, jejichž cílem je snížení úniků látek a záření bez ohledu na výrobek. CEN se tedy snaží vypracovat pro zjišťování úniků nebezpečných látek a ionizačního záření ze stavebních výrobků horizontální zkušební metody. K tomu bude nezbytné zajistit součinnost průmyslových subjektů, členských států a Komise (a nová CEN/TC).

Jakmile budou zkušební metody k dispozici, bude na technických komisích CEN pro výrobky rozhodnout, zda uvolňování všech nebezpečných látek se bude týkat jejich norem výrobků, nebo které z nich jsou důležité. Pokud bude únik nemožný, nebo bude pod hranicí zjištění, budou moci být dané nebezpečné látky z normy vypuštěny nebo stanoveny jako nepodstatné (jako třída A u reakce na oheň).

#### Pracovní skupiny pro nebezpečné látky

#### Příkladem horizontálního přístupu a výrazem závažnosti této problematiky je zřízení horizontální sektorové skupiny SH 01: Nebezpečné látky v rámci Skupiny notifikovaných osob GNB**, ad hoc skupiny pro regulované látky při SCC a pracovní skupiny PT9 pro nebezpečné látky při EOTA.

Politiky EU v oblasti nebezpečných látek ve stavebních výrobcích

Na konferenci kandidátských zemí k CPD, která se konala 20. až 21. ledna v Bruselu, byly v této oblasti vytyčeny tyto politiky EU:

6. akční program v oblasti životního prostředí

- zvýšená povinnost výrobců poskytovat údaje a posouzení o zdravotních rizikách,

- vývoj jednotného systému pro zkoušení hodnocení a řízení rizik

Integrovaná politika výrobků (IPP – Integrated Product Policy*)

- posílení politik na ochranu životního prostředí se zaměřením na výrobky

- rozvoj trhu se zelenými výrobky

- možnost harmonizovaných evropských norem podle integrovaných environmentálních charakteristik

- výměna a dostupnost informací poskytovaných výrobcem a přístupných prodávajícím, spotřebitelům a kupujícím

Strategie budoucí politiky v oblasti chemikálií

- jednotný systém pro nové a existující látky

- lepší ochrana zdraví a životního prostředí

- REACH**** – registrace, hodnocení a autorizace chemikálií

- spolupráce základního průmyslu

# Systém databáze „nebezpečných látek“ ve stavebních výrobcích

Databáze nebezpečných výrobků bude vycházet z těchto materiálů:

- interpretační dokument č. 3 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí ke směrnici 89/106/EHS o stavebních výrobcích

- pokyn H

- směrnice 67/548/EHS o nebezpečných látkách  (článek 9 této směrnice).

Databáze bude obsahovat:

- jasnou definici látky, skupiny látek nebo souhrnných parametrů

- informace o možném použití

- charakteristiky specifických vlastností (obsah/uvolňování)

- metody zkoušení

- národní/ES právní předpisy

***

Přehled používaných zkratek

| Anglicky |  | Česky |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CE | (z fr. conformité europeénne – CE marking) | CE | (evropská shoda – označení CE) |
| CEN | European Committee for Standardization (fr. Comité Européen de Normalisation) | CEN | Evropský výbor pro normalizaci |
| CEN TC | CEN technical committee | CEN/TC | technická komise CEN |
| CENELEC | European Committee for Electrotechnical Standardization (fr. Comité Européen de Normalisation Électronique) | CENELEC | Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice |
| CPD | Construction Products Directive | CPD | směrnice o stavebních výrobcích |
| EC | European Communities | ES | Evropská společenství (zahrnují ES, ESUO a Euroatom) |
| EC | European Community | ES | Evropské společenství |
| EEA | European Economic Area | EHP | Evropský hospodářský prostor |
| EEC | European Economic Community | EHS | Evropské hospodářské společenství |
| EFTA | European Free Trade Association | ESVO | Evropské sdružení volného obchodu |
| EN | European Standard | EN | evropská norma |
| ENV | European Prestandard | ENV | evropská předběžná norma |
| EOTA | European Organization for Technical Approval | EOTA | Evropská organizace pro technické schvalování |
| ETA | European technical approval | ETA | evropské technické schválení |
| EU | European Union | EU | Evropská unie |
| GP | Guidance Paper |  | pokyn |
| hEN | harmonized European Standard | hEN | harmonizovaná evropská norma |
| ID | Interpretative Document | ID | interpretační dokument |
| OJEC | Official Journal of the European Communities | Úř. věst. ES | Úřední věstník Evropských společenství |
| PCP | Pentachlorophenol | PCF | pentachlorfenol |
| SCC | Standing Committee on Construction |  | Stálý výbor pro stavebnictví |
| VOC | volatile organic compound | VOC | těkavá organická sloučenina |

LITERATURA

Směrnice Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků, ve znění směrnice Rady 93/68/EHS

Council Directive 89/106/EEC of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of Member States relating to construction products, as amended by Council Directive 93/68/EEC

# Sdělení Komise 94/C 62/01 k interpretačním dokumentům ke směrnici Rady 89/106/EHS

Communication of the Commission 94/ C 62/01 with regard to the interpretative documents of Council Directive 89/106/EEC

# Základní požadavek č. 3 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Essential Requirement No 3 Hygiene, health and environment

Mandáty Komise pro CEN k vypracování harmonizovaných evropských norem a EOTA k vypracování řídicích pokynů pro evropská technická schválení

Rozhodnutí Komise 98/213/ES ze dne 9. března 1998 o postupu prokazování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o sestavy vnitřních příček

Commission Decision 98/213/EC of 9 March 1998 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20 (2) of Council Directive 89/106/EEC as regards internal partition kits

Rozhodnutí Komise 98/436/ES ze dne 22. června 1998 o postupu prokazování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o střešní krytiny, střešní světlíky, střešní okna a doplňkové výrobky

Commission Decision 98/436/EC of 22 June 1998 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20 (2) of Council Directive 89/106/EEC as regards roof coverings, rooflights, roof windows and ancillary products

- Rozhodnutí Komise 98/437/ES ze dne 30. června 1998 o postupu prokazování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o vnitřní a vnější povrchové úpravy stěn a stropů

Commission Decision 98/437/EC of 30 June 1998 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20 (2) of Council Directive 89/106/EEC as regards internal and external wall and ceiling finishes

Zelená kniha o integrované politice výrobků - IPP

Green Paper on Integrated Product Policy

# Pokyn E: Úrovně a třídy ve směrnici o stavebních výrobcích

# Guidance Paper E: Levels and classes in the Construction Products Directive

# Pokyn D: Označení CE podle směrnice o stavebních výrobcích

Guidance Paper D: CE marking under the Construction Products Directive

### Dokument CEN – BTS1 N 888 rev 4, Dodatek 1, Dodatek 2

### Normalizace ve stavebnictví – Příručka – Vzor normy výrobku

Construction Standardization – Guidance Document – Framework for a Product Standard

### Emise radioaktivity a uvolňování nebezpečných látek z betonu a jeho složek

Emission of radioactivity and release of dangerous substances from concrete and its constituents

Výtah ze zprávy z ad hoc zasedání zástupců TC 104, TC 51, TC 154 konaném 13. července 1999 v Paříži

Nový přístup v harmonizovaných evropských technických specifikacích, pokud jde o „nebezpečné látky a ionizační záření“

New approach with respect to „dangerous substances and ionising radiation“ in harmonized European Technical Specification

Diskusní dokument pro konferenci CEN – sektor stavebnictví, konané 9. a 10. října 2000

„Nebezpečné látky“ v normách CEN pro stavební výrobky – přístup CEN/TC 104 Beton

Dealing with „dangerous substances“ in CEN construction product standards – approach of CEN/TC 104 Concrete

Konference CEN – sektor stavebnictví, konaná 9. a 10. října 2000

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES ze dne 22. července 2002, kterým se stanoví Šestý akční program Společenství ochrany životního prostředí.

Dokumenty z Konference kandidátských zemí k CPD konané ve dnech 21. až 21. března 2003 v Bruselu

# Systém databáze „nebezpečných látek“ ve stavebních výrobcích

Framework for a database on „dangerous substances“ in construction products, PG 138, 23. května 2002

Amsterodamská smlouva, MZV ČR, Praha

http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/index.htm

## http://www/cenorm.be/sectors/construction.htm

http://www.eota.be

***

Přehled evropských předpisů týkajících se nebezpečných látek a radioaktivity

Směrnice Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování zákonů a dalších právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a značení nebezpečných látek

Council Directive 67/548/EEC of 27 June 1967 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances

ve znění mnoha dalších předpisů

Rozhodnutí Komise 85/71/EHS ze dne 21. prosince 1984 o seznamu chemických látek notifikovaných podle směrnice Rady 67/548/EHS

Commission Decision of 21 December 1984 concerning the list of chemical substances notified pursuant to Council Directive 67/548/EEC on the approximation…

Směrnice Komise 93/67/EHS ze dne 20. července 1993, kterou se stanoví zásady pro hodnocení rizik pro člověka a životní prostředí ze strany látek notifikovaných podle směrnice Rady 67/548/EHS

Commission Directive 93/67/EHS of July 1993 laying down the principles for assessment of risks to man and the environment of substances notified in accordance with Council Directive 67/548/EEC

Nařízení Rady (EHS) č. 793/93 ze dne 23. března 1993 o hodnocení a kontrole rizik existujících látek

Council Regulation (EEC) No 793/93 of 23 March 1993 on the evaluation and control of the risks of existing substances

Nařízení Komise (ES) č. 1179/94 ze dne 25. května 1994 o prvním seznamu důležitých látek v návaznosti na nařízení Rady (EHS) č. 793/93

Commission Regulation (EC) No 1179/94 of 25 May 1994 concerning the first list of priority substances as foreseen  under Council Regulation (EEC) No 793/93

Nařízení Komise (ES) č. 2268/95 ze dne 27. září 1995 o druhém seznamu důležitých látek v návaznosti na nařízení Rady (EHS) č. 793/93

Commission Regulation (EC) No 2268/95 of 27 September 1995 concerning the second list of priority substances as foreseen  under Council Regulation (EEC) No 793/93

Nařízení Komise (ES) č. 143/97 ze dne 27. ledna 1997 o třetím seznamu důležitých látek v návaznosti na nařízení Rady (EHS) č. 793/93

Commission Regulation (EC) No 143/97 of 27 January 1997 concerning the third list of priority substances as foreseen  under Council Regulation (EEC) No 793/93

Nařízení Komise (ES) č. 1488/94 ze dne  28. června 1994 o stanovení zásad pro hodnocení rizik pro člověka a životní prostředí u stávajících látek na základě nařízení Rady (EHS) č. 793/93

Commission Regulation (EC) No 1448/94 of 28 June 1994 laying down the principles for the assessment of risks to man and the environment of existing substances in accordance with Council Regulation (EEC) No 793/93

Nařízení Komise (ES) č. 142/97 ze dne 27. ledna 1997 o předávání informací o některých existujících látkách v návaznosti na nařízení Rady (EHS) č. 793/93

Commission Regulation (EC) No 142/97 of 27 January 1997 concerning the delivery of information about certain existing substances as foreseen under Council Regulation (EEC) No 793/93

Nařízení Komise (ES) č. 1217/2002 ze dne 5 července 2002, kterým se na dovozcích nebo výrobcích  některých látek Einecs požaduje dodat určité informace a provést určité zkoušky podle Nařízení Rady (EHS) č. 793/93

Commission Regulation (EC) No 1217/2002 of 5 July 2002 requiring importers or manufacturers of certain information and perform certain tests pursuant to Council Regulation (EEC) No 793/93

Doporučení Komise 2002/576/ES ze dne 4 července 2002 o výsledcích hodnocení rizika u látek: etyl acetoacetát, 4-chloro-o-cresol, dimetyldioktadecylamonium chlorid

Commission Recommendation 2002/576/EC of 4 July 2002 on the results of the risk evaluation for the substances: ethyl acetoacetate, 4-Chloro-o-cresol, Dimethyldioctadecylammonium chloride

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES ze dne 31. května 1999 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a značení nebezpečných přípravků

Directive 1999/45/EC of the European parliament and of the Council of 31 May 1999 concerning the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the classification, packaging and labelling of dangerous preparations

Nahrazuje původní směrnici 88/379/EHS

Směrnice Komise 91/155/EHS ze dne 5. března 1991, kterou se definuje a stanoví podrobné uspořádání systému specifických informací o nebezpečných přípravcích při uplatňování článku 10 směrnice 88/379/EHS

Commission Directive 91/155/EEC of 5 March 1991 defining and laying down the detailed arrangement for the system of specific information relating to dangerous preparation in implementation of Article 10 of Directive 88/379/EEC

ve znění dalších předpisů

Směrnice Rady 76/769/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování zákonů a dalších právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení prodeje a používání některých nebezpečných látek a přípravků

Council Directive 76/769/EEC of 27 July 1976 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations

ve znění dalších předpisů (azbest)

1999/C 138/09: Stanovisko Hospodářského a sociálního výboru k ‚Azbestu‘

1999/C 138/09: Opinion of the Economic and Social Committee on ‚Asbestos‘

2001/C 322/02: Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Hospodářskému a sociálnímu výboru – Strategie Společenství ve vztahu k dioxinům, furanům a polychlorovaným bifenylům

2001/C 322/02: Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the Economic and Social Committee – Community strategy for dioxins, furans and polychlorinated biphenyls

Doporučení Komise 90/143/Euratom ze dne 21. února 1990 o ochraně veřejnosti proti ozáření radonem uvnitř stavebních objektů

Commission Recommendation 90/143/Euratom of 21 February 1990 on the protection of the public against indoor exposure to radon

Doporučení Komise 2000/473/Euratom ze dne 8. června 2000 o aplikaci článku 36 Smlouvy o Euratomu týkající se monitorování úrovní radioaktivity v životním prostředí pro účely posuzování expozice populace jako celku

Commission recommendation 2000/473/Euratom of 8 June 2000 on the application of Article 36 of the Euratom Treaty concerning the monitoring of the levels of radioactivity in the environment for the purpose of assessing the exposure of the population as a whole

Usnesení Rady 2002/C 119/05 o zavedení národních systémů pro dohled nad výskytem radioaktivních materiálů v recyklovaných kovových materiálech a jejich kontrolu v členských státech

Council Resolution 2002/C 119/05 on the establishment of national systems for surveillance and control of the presence of radioactive materials in the recycling of metallic materials in the Member States

# Zásady radiologické ochrany týkající se přírodní radioaktivity stavebních materiálů

Radiological protection principles concerning the natural radioactivity of buildings materials, Radiační ochrana 112, Evropská komise 1999

### Směrnice Rady 98/83/ES ze dne 3. listopadu 1998 o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu

#### Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the water intended for human consumption

Rozhodnutí Komise 2002/359/ES ze dne 13. května 2002 o postupu prokazování shody stavebních výrobků přicházejících do  styku s vodou určenou pro lidskou spotřebu, ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS

Commission Decision 2002/359/EC of 13 May 2002 on the procedure for attesting the conformity of construction products in contact with water intended for human consumption, pursuant to Article 20 (2) of Council Directive 89/106/EEC

Návrh rozhodnutí Komise o založení harmonizovaného programu evropské akceptace (EAS) pro stavební výrobky přicházející do styku s vodou určenou pro lidskou spotřebu, podle článku 20 směrnice Rady 89/106/EHS a článku 10 směrnice Rady 98/83/ES

Proposal for a Commission Decision on the setting up of a harmonised European Acceptance Scheme (EAS) for construction products in contact with water intended for human consumption, pursuant to Article 20 of Council Directive 89/106/EEC and to Article 10 of the Council Directive 98/83/EC

Přehled českých právních předpisů

Vyhláška MMR č. 137/1998 Sb. ze dne 9. června 1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu (základní požadavky)

Zákon č. 20/1966 Sb. ze dne 17. května 1966 o péči a zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 258/2000 Sb. ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MZ č. 37/2001 Sb. ze dne 8. ledna 2001 o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody

Vyhláška MZ č. 89/2001 Sb. ze dne 15. února 2001, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli

Vyhláška MZ č. 6/2003 Sb. ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

Zákon č. 157/1998 Sb. ze dne 11. června 1998 o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MZ č. 250/1998 Sb. ze dne 16. října 1998 o registraci chemických látek, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MŽP č. 299/1998 Sb. ze dne 2. prosince 1998, kterou se stanoví metody pro zjišťování fyzikálně-chemických a chemických vlastností chemických látek a chemických přípravků a vlastností chemických látek a chemických přípravků nebezpečných pro životní prostředí

Vyhláška MŽP č. 301/1998 Sb. ze dne 2. prosince 1998, kterou se stanoví seznam chemických látek a chemických přípravků, jejichž výroba, uvádění na trh a používání je omezeno, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MŽP č. 302/1998 Sb. ze dne 2. prosince 1998, kterou se stanoví bližší podmínky odborné způsobilosti a postup při jejím ověřování, postup prokazování zdravotní způsobilosti, postup při udělování a odnímání autorizace, seznam vybraných nebezpečných látek a přípravků, jejichž dovoz a vývoz je možný pouze se souhlasem MŽP, obsah žádosti a oznamování nebezpečných chemických látek a přípravků, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška ČBÚ č. 316/1998 Sb. ze dne 15. prosince 1998, kterou se stanoví metody pro zjišťování výbušnosti chemických látek a chemických přípravků

Nařízení vlády č. 25/1999 Sb. ze dne 16. prosince 1988, kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MPO č. 26/1999 Sb. ze dne 29. prosince 1998 o způsobu provedení a označení obalů nebezpečných chemických látek a přípravků

Vyhláška MPO č. 27/1999 Sb. ze dne 29. prosince 1998 o formě a obsahu bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a přípravku

Vyhláška MV č. 85/1999 Sb. ze dne 16. dubna 1999, kterou se stanoví metody pro zjišťování hořlavosti a oxidačních vlastností chemických látek a chemických přípravků

Vyhláška MZ č. 184/1999 Sb. ze dne 12. srpna 1999, kterou se stanoví postup hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro zdraví člověka

Vyhláška MŽP č. 283/2001 Sb. ze dne 17. července 2001 o zásadách správné laboratorní praxe, postupu při ověřování jejich dodržování, postupu při vydávání a odnímání osvědčení a postupu kontroly dodržování zásad správné laboratorní praxe při zkoušení vlastností chemických látek a chemických přípravků (zásady správné laboratorní praxe)

Vyhláška MŽP č. 10/2002 Sb. ze dne 14. prosince 2001, kterou se stanoví seznam nebezpečných chemických látek, které mohou představovat závažné riziko pro zdraví člověka a životní prostředí

Zákon č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (radionuklidy)

Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 146/1997 Sb. ze dne 18. června 1997, kterou se stanoví činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, požadavky na kvalifikaci a odbornou přípravu, způsob ověřování zvláštní odborné způsobilosti a udělování oprávnění vybraným pracovníkům a způsob provedení schvalované dokumentace pro povolení k přípravě vybraných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška SÚJB č. 184/1997 Sb. ze dne 24. července 1997 o požadavcích na zajištění radiační ochrany

Vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb. ze dne 13. června 2002 o radiační ochraně

Vyhláška č. 107/2003 Sb. ze dne 31. března 2003 o podílu krajských úřadů na rozdělování dotací na zjištění rizika vyplývajícího z přítomnosti radonu a jeho dceřinných produktů ve vnitřním ovzduší staveb a ve vodách pro veřejné zásobování a na přijetí opatření s tím spojených

Metodický postup hodnocení zdravotní nezávadnosti stavebních materiálů a výrobků zabudovaných do staveb, Státní zdravotní ústav

Abeceda zdravotní nezávadnosti stavebních materiálů: http://psrut.wz.cz/uvod.htm

***

*	  RG-CPDW – Regulators Group for Construction Products in contact with Drinking Water

*	*   	GNB – Group of Notified Bodies

*	**  IPP – Integrated Product Policy (reprezentovaná zelenou knihou o IPP, připravuje se bílá kniha).

*	***	Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals