KOMENTÁŘ K POKYNU M

Posuzování shody podle CPD: 
Počáteční zkoušky typu a řízení výroby u výrobce

Tento dokument je velmi důležitý pro notifikované osoby. Je zaměřen především na podrobnější zpracování ustanovení o posuzování shody v technických specifikacích výrobků a zároveň se jím zavádí pojetí ‚sdílených výsledků ITT‘ a ‚sériových ITT‘. To jsou nové přístupy v posuzování shody a jejich použití v rámci CPD vyžaduje, aby byla věnována pozornost udržení věrohodnosti označení CE. Jejich zavedení do technických specifikací si vyžaduje pozornost ze strany všech účastníků. V Pokynu M jsou rovněž uvedeny důležité informace týkající se uvádění výrobků na trh, pokud jde o obvyklou sériovou výrobu, sériovou výrobu s proměnnými vlastnostmi výrobků a kusovou nesériovou výrobu výrobků.

Podle Pokynu M je důležité, aby všichni výrobci mohli prokazovat shodu s harmonizovanými technickými specifikacemi. V této souvislosti by měla být tedy vypracována přiměřená a rovnocenná ustanovení, která by umožnila malým a středním podnikům opatřit své výrobky označením CE.

Pokyn je určen především zpracovatelům harmonizovaných technických specifikací, tj. řešitelům evropských technických norem nebo řídících pokynů pro evropská technická schválení (popř. přímo evropských technických schválení), ale může být pomůckou také pro úředníky orgánů státní správy a notifikované osoby a výrobce do té doby, než budou vydány příslušné harmonizované technické specifikace.

V tomto materiálu je Pokyn M doplněn pozičními dokumenty Skupiny notifikovaných osob, ve kterých jsou rozvinuta témata posuzování shody, počátečních zkoušek typu a řízení výroby u výrobce a upřesněny některé termíny, které se v Pokynu M vyskytují (historické údaje a zkoušení pod dohledem - witness testing). Dokumenty týkající se historických údajů a kumulovaných systémů posuzování shody jsou pracovními dokumenty, a proto mohou přispět k širší diskusi o těchto tématech.

# Pokyny Stálého výboru pro stavebnictví

Pokyn M o posuzování shody podle směrnice o stavebních výrobcích je jedním z pokynů, které z pověření Evropské komise a v rámci své funkce jako jejího poradního orgánu vypracovává Stálý výbor pro stavebnictví k objasnění problémů spojených se zaváděním směrnice o stavebních výrobcích. Současná forma pokynů se vytvářela postupně. Předcházely jí jednotlivé materiály k obdobným otázkám a projednávání v rámci Stálého výboru pro stavebnictví. Proto tam, kde se vyskytne rozpor mezi ustanoveními dříve vypracovaného mandátu a informacemi uvedenými v pokynech, mají přednost informace uvedené v pokynu.

Pokyny doposud vydané Stálým výborem pro stavebnictví jsou:

| Pokyn A: | Jmenování notifikovaných osob v oblasti působnosti směrnice o stavebních výrobcích (připravuje se další revize) | rev. 9/2002 |
| --- | --- | --- |
| Pokyn B: | Definování řízení výroby u výrobce v technických specifikacích pro stavební výrobky | rev. 9/2002 |
| Pokyn C: | Význam termínů sestavy a systémy v oblasti působnosti směrnice o stavebních výrobcích | rev. 9/2002 |
| Pokyn D: | Označení CE podle směrnice o stavebních výrobcích | rev. 5/2004 |
| Pokyn E: | Třídy a úrovně ve směrnici o stavebních výrobcích | rev. 9/2002 |
| Pokyn F: | Trvanlivost a směrnice o stavebních výrobcích | rev. 12/2004 |
| Pokyn G: | Evropský klasifikační systém pro reakci stavebních výrobků na oheň | rev. 3/2003 |
| Pokyn H: | Harmonizovaný přístup k nebezpečným látkám podléhajícím směrnici o stavebních výrobcích | rev. 9/2002 |
| Pokyn I: | Uplatňování čl. 4 odst. 4 směrnice o stavebních výrobcích | rev. 9/2002 |
| Pokyn J: | Přechodné režimy v rámci směrnice o stavebních výrobcích | rev. 9/2002 |
| Pokyn K: | Systémy prokazování shody a úloha a úkoly notifikovaných osob v oblasti působnosti směrnice o stavebních výrobcích | rev. 12/2004 |
| Pokyn L: | Uplatňování a používání Eurokódů | rev. 11/2003 |
| Pokyn M: | Posuzování shody podle CPD: Počáteční zkoušky typu a řízení výroby u výrobce | 5/2005 |

# Směrnice o stavebních výrobcích

Prokazování shody s technickými specifikacemi a metody kontroly shody, jejichž součástí jsou počáteční zkoušky typu a řízení výroby u výrobce jsou podrobněji specifikovány v příloze III ke směrnici spolu s rozdělením úkolů mezi výrobce a notifikované osoby.

„Řízení výroby u výrobce“ je definováno jako „Stálé vnitřní řízení výroby prováděné výrobcem. Všechny základní podklady, požadavky a opatření přijaté výrobcem musí být systematicky dokumentovány formou písemných instrukcí a postupů. Tato dokumentace systému řízení výroby musí umožňovat jednoznačný výklad zabezpečení jakosti a umožnit dosažení požadovaných charakteristik výrobků a efektivního fungování prověřovaného systému řízení výroby“.

Řízení výroby tak spojuje pracovní postupy a všechna opatření umožňující dodržení a kontrolu shody výrobku s technickými specifikacemi. Té může být dosaženo řízením surovin a složek, procesů, strojního zařízení a výrobních prostředků a hotových výrobků, včetně vlastností materiálů ve výrobcích, a jejich zkouškami na měřicích zařízeních, a využitím takto získaných výsledků.

Harmonizované technické normy

Technický sektorový výbor CEN BTS 1 pro pozemní a inženýrské stavitelství vypracoval Pokyn pro normy stavebních výrobků, který se dodatcích 1 a 2 věnuje mimo jiné hodnocení a prokazování shody v technických normách výrobků, zejména harmonizovaných se směrnicí.  Řadu ustanovení z tohoto dokumentu je možno nalézt i v Pokynu M. Dále je možno uvést:

Hodnocení shody

Všechny normy výrobků mají obsahovat tuto kapitolu, ve které se stanoví, jak provádět hodnocení shody. Je podstatné, aby se pro normalizační účely činil jasný rozdíl mezi hodnocením shody (conformity evaluation) a prokazováním shody (attestation of conformity) výrobku s normou. Tento rozdíl je možno stručně vyjádřit takto:

„hodnocení“ je odpověď na otázku: Jak se má shoda výrobku s normou hodnotit a ověřovat?

„prokazování“ je odpověď na otázku: Kdo deklaruje shodu a za jakých předpokladů a podmínek „posuzování“?

Jinými slovy je hodnocení shody čistě technická záležitost, která je úzce spjatá se specifickým výrobkem a způsobem jeho výroby. V zájmu srovnatelnosti může a má být normalizováno a kapitoly o hodnocení shody (tj. počáteční zkoušky typu, řízení výroby u výrobce a kde to je vhodné auditní zkoušky) mají být normativní. Postupy prokazování shody nejsou úkolem technických komisí, i když je mohou navrhnout jako informativní nebo normativní nepovinné. Politikou CEN však je, aby v normách výrobků byly uvedeny metody hodnocení shody, ne prokazování shody.

Počáteční zkoušky typu

Počáteční zkoušky typu se provádějí, aby se prokázala shoda s normou.

Pro účely zkoušení (včetně zkoušení FPC) se mohou výrobky seskupit, pokud se uváží, že vybraná vlastnost je společná všem výrobkům v rámci skupiny. Počáteční zkoušky typu se provádějí na počátku výroby nového typu (pokud nejde o výrobek skupiny) nebo na počátku nové metody výroby (pokud může ovlivnit stanovené vlastnosti). Pokud se použijí komponenty, jejichž charakteristiky byly již stanoveny výrobcem komponentů na základě shody s jinými normami výrobků, nemusí se tyto charakteristiky znovu posuzovat.

Řízení výroby u výrobce (FPC)

Výrobce musí zavést, dokumentovat a udržovat systém FPC, aby se zajistilo, že výrobky uvedené na trh budou vyhovovat stanoveným ukazatelům charakteristik. Systém FPC musí zahrnovat postupy, pravidelné inspekce a zkoušky a/nebo posouzení a použití výsledků k řízení surovin a jiných vstupních materiálů nebo komponentů, zařízení, výrobního procesu a výrobku.

Výsledky inspekcí, zkoušek nebo posouzení a všechna přijatá opatření musí být zaznamenány. Pokud nejsou plněny kontrolní hodnoty nebo kritéria, musí se zaznamenat  opatření, která je třeba přijmout, a záznamy uchovat po dobu specifikovanou v postupech FPC výrobce.

### Zařízení

Zkoušení – Všechna vážicí, měřicí a zkušební zařízení musí být kalibrována a pravidelně podrobována inspekcím v souladu s dokumentovanými postupy, četnostmi a kritérii.

Výroba – Všechna zařízení používaná ve výrobním procesu musí být pravidelně podrobována inspekcím a udržována, aby používání, opotřebení nebo porušení nezpůsobovalo nerovnoměrnost výrobního procesu. Inspekce a údržba musí být prováděny a zaznamenávány v souladu s písemnými postupy výrobce a záznamy uchovávány po dobu definovanou v postupech FPC výrobce.

### Suroviny a komponenty

Pro zajištění shody všech surovin a komponentů musí být dokumentovány jejich specifikace i plán inspekcí.

### Proces navrhování

V systému řízení výroby musí být dokumentovány různé etapy navrhování výrobků, určeny kontrolní postupy a osoby odpovědné za všechny etapy navrhování.

Během procesu navrhování samotného musí být uchováván záznam o všech kontrolách, jejich výsledcích a o všech přijatých opatření k nápravě. Záznam musí být dostatečně podrobný a přesný, aby se prokázalo, že všechny etapy navrhování a všechny kontroly byly provedeny uspokojivě.

### Neshodné výrobky

Výrobce musí mít písemné postupy, kterými specifikuje, jak zachází s neshodnými výrobky. Všechny takové případy musí být zaznamenány, jakmile se objeví, a tyto záznamy se musí uchovávat po dobu definovanou v písemných postupech výrobce.

# Řídící pokyny pro evropská technická schválení

Každý řídící pokyn pro evropská technická schválení obsahuje oddíl třetí ‚Prokazování shody (AC)‘, ve kterém jsou v závislosti na příslušném rozhodnutí ES popsány systémy prokazování shody, které se na danou skupinu výrobků podle určených použití vztahují. Části věnované počátečním zkouškám typu a řízení výroby u výrobce jsou uvozeny víceméně jednotně:

Počáteční zkoušky typu (úkol výrobce nebo schválené osoby):

„Schvalovací zkoušky budou provedeny schvalovacím orgánem nebo na jeho odpovědnost (což může zahrnovat část provedenou určenou laboratoří nebo výrobcem a potvrzenou schvalovacím orgánem). Schvalovací orgán posoudí výsledky těchto zkoušek jako součást postupu vydání ETA.

Tyto zkoušky se použijí pro účely počátečního zkoušení typu. V tomto směru musí být schvalovací orgány schopny uzavřít s příslušnými schválenými osobami dohody, aby se při vzájemném respektování odpovědností zabránilo duplicitám.“

Řízení výroby (úkol výrobce):

„Výrobce je povinen vykonávat stálé vnitřní řízení výroby. Všechny podklady, požadavky a předpisy přijaté výrobcem musí být systematicky dokumentovány ve formě písemných koncepcí a postupů. Tento systém řízení výroby zajistí, že výrobek bude ve shodě s evropským technickým schválením (ETA).

Výrobci, kteří mají systém FPC, který vyhovuje EN ISO 9000 a také požadavkům ETA, jsou pokládáni za výrobce splňující požadavky směrnice na FPC.“

Přehledná tabulka systémů prokazování shody s rozdělením úkolů mezi výrobce a notifikované (schválené) osoby je dále uvedena.

SYSTÉMY PROKAZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

| Systémy prokazování shody | Metody kontroly shody |  |  |  |  |  | Průkaz shody opravňuje výrobce připojit označení CE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počáteční zkoušky (typu) výrobku | Další zkoušky vzorků odebraných v místě výroby podle předepsaného plánu zkoušek | Auditní zkoušky vzorků odebraných v místě výroby | Řízení výroby | Počáteční inspekce v místě výroby a řízení výroby (u výrobce) | Průběžný dohled, posuzování a schvalování řízení výroby (u výrobce) |  |
| 1 + | notifikovaná osoba [výrobce] * | výrobce | notifikovaná osoba | výrobce | notifikovaná osoba | notifikovaná osoba | ES prohlášení o shodě výrobku + ES certifikát shody výrobku |
| 1 | notifikovaná osoba [výrobce] * | výrobce |  | výrobce | notifikovaná osoba | notifikovaná osoba |  |
| 2 + | výrobce | výrobce |  | výrobce | notifikovaná osoba | notifikovaná osoba | ES prohlášení o shodě výrobku + certifikát řízení výroby |
| 2 | výrobce |  |  | výrobce | notifikovaná osoba |  |  |
| 3 | notifikovaná osoba [výrobce] * |  |  | výrobce |  |  | ES prohlášení o shodě výrobku |
| 4 | výrobce |  |  | výrobce |  |  |  |

* [výrobce] – Výrobce zkouší ty charakteristiky (vlastnosti) výrobku, které nemůže zkoušet notifikovaná osoba.

Přehled dalších používaných zkratek

| Anglicky |  | Česky |
| --- | --- | --- |
| AG | Advisory Group | poradní skupina |
| CE | (z fr. conformité europeénne – CE marking) | (evropská shoda – označení CE) |
| CPD-GNB | Construction Products Directive Group of Notified Bodies | Skupina notifikovaných osob pro směrnici o stavebních výrobcích |
| DG | Directorate-General | generální ředitelství |
| DIAP | direct application | přímá aplikace |
| EC | European Communities | Evropská společenství (zahrnují ES, ESUO a Euroatom) (ES) |
| ETAs | European technical approvals | evropská technická schválení |
| EU | European Union | Evropská unie |
| EXAP | extended application | rozšířená aplikace |
| GNB-CPD | Construction Products Directive Group of Notified Bodies | Skupina notifikovaných osob pro směrnici o stavebních výrobcích |
| GP | Guidance Paper | pokyn |
| ID | Interpretative Document | interpretační dokument |
| NB | notified body | notifikovaná osoba |
| SCC | Standing Committee on Construction | Stálý výbor pro stavebnictví |
| SG | Sector Group | sektorová skupina |
| SME | small and medium-sized enterprises | malé a střední podniky |

Literatura

Směrnice Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků, ve znění směrnice Rady 93/68/EHS

Council Directive 89/106/EEC of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of Member States relating to construction products, as amended by Council Directive 93/68/EEC

Pokyn B: Definování řízení výroby u výrobce v technických specifikacích pro stavební výrobky

Guidance Paper B: The definition of factory production control in technical specifications for construction products

Pokyn K: Systémy prokazování shody a úloha a úkoly notifikovaných osob v oblasti působnosti směrnice o stavebních výrobcích

Guidance Paper K: The attestation of conformity systems and the role and tasks of the notified bodies in the field of the construction products directive.

Příručka pro zavádění směrnic založených na novém přístupu a globálním přístupu, ÚNMZ – Sborníky dokumentů technické harmonizace, svazek č. 14, Praha, červen 2000

Překlad materiálu Komise: Guide to the implementation of Directives based in New Approach and Global Approach, European Communities, 1999

- Materiály z konference stavebního sektoru CEN/CNI 2005: Kde jsme a kam směřujeme, konané ve dnech 25/26. dubna 2005 v Praze

### CEN BTS1 N888 rev. 4: Normalizace v oblasti stavebnictví – Pokyn – Systém pro normy výrobků, Dodatek č. 1 a 2 Hodnocení a prokazování shody

CEN BTS1 N888 rev. 4: Construction standardisation – Guidance document – Framework for a product standard

Supplement No. 1 and 2 Evaluation and attestation of conformity

Poziční dokumenty sektorových skupin Skupiny notifikovaných osob:

NB-CPD/SG02/04/010

EN 12620, EN 13043, EN 13055-1, EN 13139, EN 13383-1, EN 13242 & EN 13450 Certifikát systému řízení výroby pro kamenivo

EN 12620, EN 13043, EN 13055-1, EN 13139, EN 13383-1, EN 13242 & EN 13450 - Certificate of factory production control related to aggregates

NB-CPD/SG02/04/011

EN 459-1 - Certifikace systému řízení výroby pro stavební vápna

EN 459-1 - Certification of factory production control related to building limes

NB-CPD/SG02/03/002r1

EN 934-2 a EN 934-4 - Postupy pro certifikaci FPC pro přísady do betonu, malty, injektážní malty a předpínací výztuž

EN 934-2 and EN 934-4 - Procedures for certifying FPC for admixtures for concrete, grout and for prestressing tendons

NB-CPD/SG02/04/012

EN 998-2 – Certifikát řízení výroby pro malty pro zdění

EN 998-2 - The certificate of factory production control for masonry mortar

NB-CPD/SG06/03/009

EN 1125/A1:2001 a EN 179/A1:2001  - Inspekce FPC pro účely označení CE, pro paniková a nouzová úniková zařízení

EN 1125/A1:2001and EN 179/A1:2001 - Inspection of factory production control (FPC) for CE marking purposes, for panic and emergency exit devices

NB-CPD/SG07/03/005

Pokyn notifikovaným osobám o požadavcích na zkoušení a FPC nových a změněných výrobků SG07 „Stabilní hasicí systémy“

Guidance to notified bodies on requirements for testing and FPC for new and modified products of SG07 "Fixed fire-fighting systems"

NB-CPD/SG11/04/004

Pokyn notifikovaným osobám týkající se kontroly výroby geotextilií a výrobků vztahujících se ke geotextiliím

Guidance to notified bodies regarding checking factory production for geotextile and geotextile related products

NB-CPD/SG11/04/004

Postup pro prokazování shody obyčejných cementů podle přílohy ZA EN 197-1

Operating procedure for the attestation of conformity of common cements in compliance with annex ZA EN 197-1

NB-CPD/SG10/03/006

Postupy pro certifikaci systému řízení výroby vztahující se ke zdícím prvkům (kategorie 1) podle přílohy ZA EN 771-1

Operating procedures for the certification of factory production control related to masonry units (Category 1) in compliance with Annex ZA of the EN 771-1 series

http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/index.htm

http://europa.eu.int/comm/enterprise/nando-is/cpd/home/index.cfm

http://www.eota.be

http://www.cenorm.be/cenorm/workarea/sectorfora/construction+sector+n